| ### CONTEXTE 11 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | BRIVET - BRIERE |
| Code du contexte | M85.11.CP. |
| Codes hydrologiques | M850, M851, M852, M853, M854 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1022ET, 1122E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Brivet 1,2, 3 et Brière 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources du Brivet Aval : Exutoires de Brière |
| Bassin Versant (BV) | Loire |
| Surface du BV du contexte | 705 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 40 km (Brivet) |
| Longueur des canaux et affluents | 703 km |
| Surface en eau | 686 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 0,1‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : - Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique du bassin du Brivet - Commission Syndicale de Grande Brière Mottière |

## MILIEU

| Typologie théorique | B8 – B9 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Passable à Mauvaise : Nitrates (bonne à hors classe), Phosphore (passable à mauvaise) |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL…) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG, FLE, EPE, MUP, ALF, ALA, LOU |
| Peuplement en place | VAI, LOF, CHE, GAR, PER, BRO, SAN, BBG, TAN, GRE, ROT, BRE, BRB, CCO, CMI, CAS, PES, PCH, EPT, EPI, GAM + ANG, FLE, EPE, MUP, LOU, GOB + OCL, PCC |
| Circulation du brochet | Circulation latérale altérée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2nd catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Carnassiers et poissons blancs |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Carpe ponchatelaine, Brème trignacaise, (Gaule nazairienne) |
| Déversements (2000) | BRO (adulte, alevin), BBG, GAR, TAN |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Brivet M. Haut Brivet M. Besné M. Donges M. Boulaie M. Gde Brière | 1019 125 224 265 508 3271 | 20388 2507 4476 5296 10165 65417 | 561 40 138 168 299 2174 | ? ? ? ? ? ? |
| Total | 5412 | 108249 | 3380 |  |
| #### BILAN | perturbation = 2032 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 38 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 1083 BROad soit 21660 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le complexe Brivet-Brière se caractérise par sa très faible pente et son caractère inondable important. De ce fait, il réunit l’ensemble des conditions hydro-écologiques nécessaires au maintien d’un peuplement piscicole de qualité, notamment pour la population de brochet.

Ceci-dit, le fonctionnement biologique naturel de cette population est perturbé par différents facteurs dont les principaux sont :

- Les brusques fluctuations des niveaux d’eau sur les zones inondables qui sont défavorables à la reproduction et au retour des alevins.

- L’homogénéisation du milieu et son manque d’entretien (canaux, piardes et marais) qui réduisent la capacité d’accueil du milieu et son potentiel pour la reproduction du brochet.

La qualité de l’eau reste un facteur limitant important pour le bon fonctionnement piscicole de ce contexte (colmatage des frayères, qualité du peuplement piscicole…) et notamment en ce qui concerne les envois d’eau salée en Brière pendant la période estivale.

A noter également l’extension de la Jussie (plante aquatique envahissante) qui risque de créer d’importants déséquilibres du milieu notamment en terme d’habitat piscicole.

Pour conforter le potentiel piscicole de ce contexte Brivet-Brière, il apparaît donc indispensable de mettre en place un règlement d’eau afin d’affiner la gestion hydraulique actuelle pour qu’elle soit en accord avec les exigences écologiques du brochet. Il doit s’assurer d’une inondation des marais stable (sans fluctuations brusques des niveaux) et prolongée (jusqu’à début Mai) avec ensuite une exondation lente et progressive.

Ce retard de l’exondation printanière permettrait de conserver de l’eau douce plus longtemps et de limiter d’autant la fréquence et l’intensité des envois d’eau salée dans les marais.

De plus, une réflexion sur l’entretien des marais doit être envisagée pour optimiser la qualité de ceux-ci en tant que milieu de vie piscicole. Le maintien du fauchage/pâturage évite la fermeture du milieu par la saulaie/aulnaie. L’entretien du réseau de douves et des piardes (en évitant la création de bourrelets de rive) favorise le retour des alevins dans la rivière et augmente la capacité d’accueil du milieu pour les poissons.

Dans ce contexte et en tenant compte du potentiel piscicole déjà existant de ce complexe  « Brivet-Brière », une gestion de type patrimoniale à court terme apparaît tout à fait envisageable à condition que la perturbation majeure du milieu (à savoir la gestion des niveaux d’eau) soit levée.

Les différentes actions préconisées pourront être intégrées dans le programme Natura 2000 actuellement en cours d’élaboration.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Etablissement d’un règlement d’eau pour : - retarder l’exondation printanière des marais et limiter des envois d’eau de Loire - affiner la gestion des niveaux d’eau pour favoriser l’inondation des marais stable et prolongée en période de reproduction du brochet Lutter contre la prolifération de l’écrevisse rouge de Louisiane (programme de piégeage, commercialisation ...?) et de la Jussie Mise en place d’un programme d’entretien des marais à long terme : - déboisement partiel + fauchage et pâturage - entretien du réseau de douves + saignées - restauration des piardes en communication avec le réseau de douves | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau et du peuplement piscicole Amélioration de la reproduction du brochet et du retour des alevins retour à la conformité = gain de 2032 BROad Amélioration de la qualité de l’eau et du peuplement piscicole Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction du brochet et du retour des alevins Amélioration de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 0 KF ? 8000 F / ha ? ? |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 2032 BROad 1083 BROad minimum | #### ? KF minimum #### ? KF minimum |

MAC 2 : Si la nouvelle gestion des niveaux d’eau proposée (plus favorable au brochet et à sa reproduction) n’est pas envisageable à l’échelle de l’ensemble du contexte, il faut prévoir la restauration ponctuelle de frayères gérées de façon individuelle et indépendante. Ces travaux de restauration de frayères nécessiteront parfois des aménagements pouvant être assez coûteux (mise en place de vannages latéraux, décaissement des terrains …) afin de pallier la mauvaise gestion des niveaux d’eau.

Le Module d’Actions Cohérentes n°1 apparaît techniquement le plus simple et le moins coûteux. Il apparaît également plus cohérent avec les objectifs de gestion globale et durable d’une zone possédant un potentiel écologique et piscicole aussi fort.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE A COURT TERME