| ### CONTEXTE 01 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | BRUTZ |
| Code du contexte | J76.01.IP |
| Codes hydrologiques | J761 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1320O, 1222E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Brutz 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : confluence Semmon |
| Bassin versant (BV) | Vilaine |
| Surface du BV du contexte | 90 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 27 km |
| Longueur des principaux affluents | 7,5 km |
| Surface en eau | 11,9 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,75 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : non |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | ? |
| Qualité biologique de l'eau | ? |
| Objectif de qualité de l'eau | ? |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE + ANG |
| Peuplement en place | CHA, LOF, VAI, GOU, CHE, GAR, BRE, (ABH) + ANG (d’après P.E. 1999) |
| Circulation du poisson | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Gardon d’Herbe Castelbriantais (Etang Rougé) |
| Déversements (2000) | GAR, TAN, BRO (étang de Rougé) |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, la Brutz devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevesne et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne permettent pas le maintien naturel de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique Armoricain (d’après « Qualité écologique des cours d’eau bretons », CSP-AELB, 1996) :

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Biomasse (g/100m²) |
| VAIRON | 75 |
| CHEVAINE | 300 |
| GOUJON | 320 |
| VANDOISE | 240 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation réelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles de la Brutz peut être évaluée en comparant les biomasses théoriques de chaque espèce aux biomasses réelles évaluées à partir de pêche électrique.

|  | SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B. théorique (g/100m²) | B. réelle (g/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 75 | 91 | + 21 |
| CHEVAINE | 300 | 540 | + 80 |
| GOUJON | 320 | 287 | - 10 |
| VANDOISE | 240 | absente | - 100 |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : PERTURBE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

L’analyse détaillée des biomasses de chaque espèce piscicole permet de dégager certains déséquilibres.

L’absence de la Vandoise n’est pas évidente à interpréter. Elle peut être le reflet d’une particularité du bassin versant qui n’aurait pas été colonisé ou bien la conséquence d’une perturbation forte du milieu. La surabondance du Chevesne, espèce particulièrement opportuniste et ubiquiste, montre par contre de façon certaine les modifications du milieu (eau stagnante, élévation de la température, surcharge en nutriments).

Elles sont confirmées par la présence d’espèces atypiques (caractéristiques des milieux d’eau calme) comme la Brème et l’Able de Heckel qui ne devraient pas être présentes dans ce type de rivière.

Cependant, la bonne abondance d’autres espèces sensibles à la qualité du milieu ( le Vairon et le Chabot) nous prouve que la Brutz reste malgré tout une rivière capable d’accueillir un peuplement piscicole de qualité moyenne.

Pour restaurer ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une bonne diversité des écoulements et des habitats piscicoles qui ont été perturbés par des travaux hydrauliques sur certains secteurs. Pour cela, la mise en place de seuils bas ouverts ou d’épis en enrochement semble être une bonne solution si elle est associée à l’installation de blocs rocheux dans le lit.

Elle devra également être couplée à une restauration des berges et de la ripisylve afin de limiter au maximum l’érosion et le colmatage des fonds. Ceci devra permettre de diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Ouverture de certains seuils rocheux (en aval) Mise en place de seuils bas ouverts ou d’épis en enrochement + des blocs rocheux dans le lit Restauration de la ripisylve Modifier la gestion hydraulique du Plan d’eau de Rougé pour assurer un débit minimum d’étiage ou Mise en dérivation du Plan d’eau de Rougé | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau, maintien du débit minimum d’étiage diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la capacité d’accueil du milieu, de la reproduction du poisson Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 5 KF/seuil 650 F/100 m² riv. 15 KF/km berge ? |
| TOTAL : conformité |  | #### 230 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE