| ### CONTEXTE 04 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | DON amont |
| Code du contexte | J79.04.CP |
| Codes hydrologiques | J 791, J792 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1321O, 1321E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | DON 5, 6 et Petit DON |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Sources Aval : Etang de la Forge Neuve |
| Bassin Versant (BV) | Vilaine |
| Surface du BV du contexte | 180 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 24 km |
| Longueur des principaux affluents | 32 km |
| Surface en eau | 70 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,95 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la pêche : DDAF Syndicat de rivière : Oui SAGE et CRE en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B6 - B7 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates N4 et Phosphore P2 |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d'eau calme (GAR, ROT, BRE, CCO, TAN, ABL …) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, BRE, TAN, CCO, BRO, SAN, PER, BBG, CHE, GOU, PES, PCH, ANG + LOF, LPP, VAI, CHA sur affluent (PE IAV Petit Don 1999) |
| Circulation du brochet | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2nd catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Poissons blancs, carnassiers (BRO, SAN, PER, BBG) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Brême du Don |
| Déversements (2000) | BRO (alevin), BBG |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la Reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Don Petit Don Rui Mare Salmonaie | 504 8 5 47 | 10076 164 96 946 | 165 0 0 25 | 2500 0 0 500 |
| Total | 564 | 11282 | 190 | 3000 |
| BILAN | perturbation = 374 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 66 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 113 BROad soit 2300 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Don en amont de l’étang de la Forge est une rivière qui présente un certain potentiel pour le maintien de l’espèce brochet. Certaines zones humides sont encore fonctionnelles pour sa reproduction. Elles sont réparties aussi bien sur le cours principal (Etang de la Forge) que sur les affluents (« La Motte Glain » sur la Salmonaie).

Cependant, ce contexte présente quand même un déficit important en zone de reproduction. De plus, il subit certaines altérations qui limitent la présence du brochet : étiage sévère accentué par les travaux hydrauliques, mauvaise qualité de l’eau, présence de nombreux abreuvoirs, déséquilibre de la ripisylve.

Les barrages (chaussée d’ancien moulin, vannage de plan d’eau, busage sous pont) sont présents sur le contexte. Ils participent à la dégradation de l’eau (réchauffement, eutrophisation et rupture d’écoulement) et au cloisonnement de la rivière en biefs successifs.

Trois actions prioritaires doivent être envisagées pour la restauration du Don amont et de ses affluents : la restauration de frayère à brochets (notamment sur le Don à St Julien de Vouvantes et à l’étang de la Forge et sur la Salmonaie), la restauration de la ripisylve et l’aménagement des abreuvoirs.

Il faut également maintenir les efforts déjà réalisés pour l’amélioration de la qualité de l’eau et le changement des pratiques culturales vers des techniques plus respectueuses de l’environnement aquatique.

L’ouverture des barrages n’est pas envisageable concernant les anciens plans d’eau en direct sur la rivière (Maubusson, Selle,  La Forge). Ceci dit, la mise en dérivation du plan d’eau de Saint Julien de Vouvantes est à l’étude et va permettre d’effacer un barrage sur le Don. Elle devra s’accompagner d’un aménagement du seuil de l’ancien lavoir en aval pour permettre la remontée des géniteurs de brochets.

Des actions sont déjà prévues dans le Contrat Restauration Entretien du Don (restauration et entretien de la ripisylve, aménagement des abreuvoirs). La restauration de frayère à brochet à l’étang de la Forge et à Saint Julien de Vouvantes sont en cours et d’autres sites pourraient être aménagés.

Tout ceci peut permettre d’envisager le passage d’une situation perturbée du contexte « Don amont » à une situation conforme où le peuplement piscicole présent dans la rivière sera proche du potentiel initial de celle-ci.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Améliorer la gestion hydraulique de certains plans d’eau Débit Minimum Biologique Aménagement des abreuvoirs à bétail (nb ?) Restauration de la ripisylve Aménagement du seuil du lavoir de St Julien de Vouvantes Aménagement de frayères* pour la conformité : 2 frayères sur Don 1 frayère (Salmonaie) pour le SET : 1 frayère | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil du milieu Amélioration de la capacité d’accueil du milieu Rétablir la libre circulation, l’accès à une frayère pour les géniteurs 2 frayères (3000 m²) = 300 BRO ad 1 frayère (1500 m²) = 75 BRO ad 1 frayère (2300 m²) = 115 BRO ad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles - 2 à 5 KF / abreuvoir 1000 F/pompe à nez en cours ? 80 KF / frayère 40 KF / frayère 80 KF / frayère |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 375 BROad 115 BROad minimum | #### 200 KF minimum #### 80 KF minimum |

* La restauration de la frayère du Val sur l’Etang de la Forge est en cours. Elle permettra une reproduction conforme du brochet pour le plan d’eau et le bief aval du Don (environ 5 ha pour 9 km)

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE A COURT TERME