#### Contexte "LOIRE " M50 - 01 - CP

Identification du contexte piscicole :

La Loire et ses annexes latérales, le Louet, le Petit Louet, et la zone aval de tous les affluents.

| Cours d’eau | Limite aval | Limite amont | Pente | Longueur (m) | Surface (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loire | toute sa longueur |  | 0,21‰ | 94000 | 4324 |
| Evre | confl. Loire | chsée de Coulaine | 0,6‰ | 4300 | 10,7 |
| Thau | confl. Loire | source | 0,2‰ | 10000 | 12 |
| Boire de Champtocé | confl. Loire |  | 0,2‰ | 5500 | 33 |
| Reau de la Loge | boire de Champtocé | source | 0,3‰ | 12000 | 3,6 |
| Maine | confl. Loire | seuil de Maine | 0,1‰ | 7000 | 105 |
| Authion | confl. Loire | bge du pont bourgignon | 0,6‰ | 2000 | 6 |
| Louet | toute sa longueur |  | 0,17‰ | 24500 | 147 |
| Petit Louet | toute sa longueur |  |  | 5000 | 3 |
| Layon | confl. Loire | bge de Princé | 0,4‰ | 6500 | 13 |
| Aubance | confl. Louet | bge de Petit Clay | 1,0‰ | 8000 | 12 |
| Reau de St Aubin | confl. b. de Gohier | source | 3,2‰ | 9000 | 1,8 |
| Thouet | confl. Loire | bge de St Hilaire | 0,15‰ | 1800 | 10 |
| Total |  |  |  |  | 4680 |

Catégorie piscicole : 2ème

Domaine : cyprinicole

Espèce repère : Brochet (+ migrateurs)

Peuplement : ABL, ALA, ANG, BAF, BBG, BOU, BRB, BRE, BRO, CCO, CHE, FLE, GAR, GOU, GRE, HOT, IDE, LOF, LOT, LPM, (MUP), PCH, PER, PES, ROT, SAN, (SAT), SIL, SPI, TAN, VAN

AAPPMA : Saumur, Gennes/Loire, les Rosiers/Loire, St Mathurin/Loire, Trélazé, Angers, Chalonnes, Drain, Ingrandes, Montjean/Loire, St Florent le Vieil, Cholet

Empoissonnement : 1997 - BRO = 565 kg + 5000 finger, PER = 120 kg, GAR = 380 kg, TAN = 155 kg

1998 - BRO = 260 kg + 2000 finger, PER = 155 kg, GAR = 240 kg, TAN = 225 kg, BBG = 15 kg

Statut foncier : Domaine public fluvial et domaine privé

Gestion : Etablissement Public pour l'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (EPALA)

Police de l'Eau = DDE-SMN et DDAF

Facteurs limitants :

| Famille | Facteur | Effets | Fonctions vitales |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | reproduction | éclosion | croissance |
| A | Ancienne extraction de granulats dans le lit mineur | Enfoncement du lit et abaissement de la ligne d'eau : déconnexion et assèchement précoce des annexes latérales | D | D | P |
| A | Travaux agricoles hydrauliques sur le bassin versant (drainage, recalibrage) | Brièveté des crues d'amplitude plus forte : déconnexion et assèchement précoce des annexes latérales | D | D | P |
| A | Chenalisation, enrochements des berges et épis | Uniformisation de l'habitat, accélération du courant, peu de végétation aquatique : diminution de la capacité d'accueil | D |  | P |
| A | Mise en culture des prairies (maïs, maraîchage, peuplier) | Disparition de frayères | D | D |  |
| A | Portes à l’entrée des annexes latérales et des affluents | Inaccessibilité aux frayères, diminution de la capacité d'accueil | D |  |  |
| P | Non entretien des annexes latérales | Isolement et envasement des frayères | P |  | P |
| P | Pollution industrielle et domesti- que sur le bassin versant : STEPs, assainissement | Mauvaise qualité d’eau (classe 3) et eutrophisation |  | P | P |
| P | Pollution agricole diffuse sur le bassin versant | Idem |  | P | P |
| M | Végétation aquatique très peu abondante | Manque d'abris |  |  | P |

État fonctionnel : perturbé

Analyse :

|  | Situation théorique | Situation actuelle | SET (20%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Population (capacité d'accueil) | 37 312 BRO | 18600 BRO* (49,8%) | 7462 BRO |
| Surface de frayères (capacité de reproduction) | 62,2 ha | 31 ha * | 12,4 ha |
| Bilan | - 18712 BRO | (50,2%) | 31,2 ha de SFR |

* Marais de la Baumette SFR = 30 ha, Boire de Bénacle SFR = 1ha

Commentaires et propositions :

La Loire était autrefois très riche en brochets et elle présentait des centaines d'hectares de frayères fonctionnelles. La situation actuelle a bien changé et le déclin de la population de brochet est principalement du à deux facteurs :

- l'enfoncement de la ligne d'eau consécutif au surcreusement du lit de la Loire et à sa chenalisation. Cet enfoncement se répercute jusqu'aux premiers barrages des affluents. Il s'ensuit une déconnexion et un assèchement précoce des zones de frayères réduisant la fonctionnalité et la diversité de l'habitat aquatique, mais aussi sa capacité d'accueil,

- la brièveté des crues due aux aménagements hydrauliques sur l'ensemble du bassin versant de la Loire.

Ces deux grands facteurs limitants dépendent de causes contre lesquelles la collectivité piscicole départementale seule ne peut rien. L'action se situe ici au niveau du bassin versant en entier.

Néanmoins, au niveau départemental et interdépartemental, en s'associant avec les collectivités piscicoles de Loire-Atlantique et d'Indre-et-Loire, la Fédération et les Associations de Maine et Loire doivent entreprendre les différentes actions préconisées par le Plan Loire Grandeur Nature. Ainsi, l'objectif de gestion à long terme du contexte Loire doit être la conformité. C'est pourquoi, la restauration de toutes les annexes (citées dans le MAC) de la liste 1 des priorités du Plan Loire Grandeur Nature doit être entreprise. La restauration des frayères de la liste 2 des priorités (non citées ici) peut également être entreprise si des opportunités se présentent.

De même, la libre circulation entre la Loire et les annexes latérales d'une part, et les parties basses de ses affluents d'autre part, doit être rétablie afin d'augmenter la capacité d'accueil du contexte.

Modules d'actions cohérentes :

| Action | Gain | Coût |
| --- | --- | --- |
| Maintenir l'interdiction d'extraction de granulats dans le lit mineur, la généraliser au lit majeur | Stopper l'enfoncement de la ligne d'eau | aucun |
| Lutter contre le projet de navigation à gros gabarits sur la Loire | Empêcher toute chenalisation du fleuve | aucun |
| Stopper les travaux hydrauliques qui accélèrent l'écoulement, sur l'ensemble du bassin versant | Retrouver un régime de crues moins chaotique | aucun |
| Veiller au respect des normes en vigueur au niveau des STEP et de l'agriculture | Amélioration de la qualité d'eau (objectif 1B) | aucun |
| Mise en place de seuils noyés (épis à radier) pour favoriser la sédimentation et la remontée du niveau d'eau, et réactiver certains bras | Eviter la déconnexion des frayères et la perte du produit de la reproduction, augmenter la capacité d'accueil | 3,5 millions de F / seuil |
| Restauration de frayères tout au long des 94 km de Loire : |  |  |
| - Boires de la Rompure et de la Nigaudière | 6,4 ha = 3840 BRO | 186 930 F |
| - Boire de Champtocé | 6 ha = 3600 BRO | 66 330 F |
| - Boire de Gohier et ruisseau de Saint Aubin | 10 ha = 6000 BRO | 240 680 F |
| - Boire des Groseilliers | 2 ha = 1200 BRO | 112 760 F |
| - Boire du Passage | 1 ha = 600 BRO | 138 350 F |
| - Boire de Bessé | 3 ha = 1800 BRO | 351 670 F |
| - Boire du Butteau | 0,8 ha = 480 BRO | 46 910 F |
| - Boire du Chapeau | 2 ha = 1200 BRO | 241 800 F |
| Total | 31,2 ha SFR = 18 720 BRO | 1 385 430 F |

Proposition de gestion : Patrimoniale différée (avec arrêt des empoissonnements)