# FACTEURS LIMITANTS    Contexte 09 « CHERE »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère brochet | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M A et P | ### Géologie ### Agriculture Elevage (bovin, porcin) Travaux hydrauliques Culture intensive | Contexte | Etiage sévère | Assèchement des affluents Rupture d’écoulement | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
|  |  | Contexte Médian-aval | Epandage Rejet effluents | Apport de matière organique par rejet direct ou diffus : Risque d'eutrophisation, colmatage des fonds | Risques d'asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d'accueil |  | P | P P |
|  |  | Contexte Contexte Médian-aval | Remembrement Drainage | Accentuation de l'étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d'eau Déconnexion et assèchement des zones humides Erosion des berges, régression de la ripisylve | Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil #### Régression des surfaces de frayère | #### D | #### D | P P |
|  |  |  | Cultures à sols nus et en bord de rive | Lessivage et érosion des sols : apports de MES colmatage des fonds et réduction de la végétation aquatique et de la ripisylve | Réduction de la capacité d'accueil |  |  | P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par des pesticides | Altération de la qualité de l'eau : risque d'eutrophisation, toxiques Disparition de la végétation aquatique | #### Réduction de la capacité d'accueil Risques d'asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques | P | P | P P P |
| A | #### Collectivité Hydraulique | Chère aval | Pompage direct dans la rivière | Accentuation de l'étiage Dégradation de la qualité de l’eau | Risques d'asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d'accueil |  |  | P P |
|  |  | Chère | Barrages de moulins ou plans d'eau (14) | Réchauffement des eaux et eutrophisation accrue Augmentation de la hauteur d'eau : réduction de la végétation aquatique #### Effacement des crues #### Cloisonnement du milieu en biefs successifs | Risques d'asphyxie et de mortalité #### Réduction de la capacité d'accueil Régression des surfaces de frayère #### Obstacle à la libre circulation | D D | #### D | P P P |
|  |  | Chère aval | Régulation débit (barrage Arzal) | Marnages fréquents et rapides | Régression des surfaces de frayère et/ou destruction des œufs | D | D |  |
| A | Travaux de lutte contre les inondations | Chère amont | Ecrêtage des crues Recalibrage | Accentuation de l'étiage et du débit de crue Déconnexion et assèchement des zones humides Uniformisation de l'écoulement | Régression des surfaces de frayère Réduction de la capacité d'accueil Diminution de la microfaune benthique | D | D | P P |
| P | Assainissement (collectif et autonome) | Chère amont Chère aval | Rejets d'effluents STEP Soudan, Derval | Dégradation de la qualité de l'eau : apports en N et P #### Colmatage des fonds par la matière organique Réduction de la capacité biogénique | Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | #### D DP |
| P | #### Industrie #### Agroalimentaire Métallurgie | Chère amont Chère aval | Rejets Chateaubriand Rejets Derval | Dégradation de la qualité de l'eau : apport de matière organique et de toxiques, colmatage des fonds Réduction de la capacité biogénique | Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | P PP |