# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 25 « BOULOGNE »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère brochet | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Géologie | contexte | Etiage sévère | Rupture d’écoulement et assecs assez fréquents | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P D |
| A et P | #### Agriculture Elevage Travaux hydrauliques Culture intensive | contexte | Effluents Epandage | Apport de matière organique par rejet direct ou diffus : dégradation qualité eau et eutrophisation accrue, envasement | Risques d'asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  | P | P P |
|  |  | contexte | Recalibrage Curage Drainage | #### Accentuation de l'étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d'eau Augmentation des vitesses de transfert des polluants ### Déconnexion et assèchement des zones humides Erosion des berges, régression de la ripisylve | #### Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil #### Disparition des surfaces de frayère Destruction des œufs / larves | D | D | #### D P |
|  |  | Contexte Boulogne contexte | Cultures à sols nus en bord de rive | Lessivage et érosion des sols : envasement du lit, réduction de la végétation aquatique Erosion des berges, régression de la ripisylve | Réduction de la capacité d'accueil Colmatage des frayères |  | P | P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par des pesticides | #### Altération de la qualité de l'eau : eutrophisation Apports de toxiques (pesticides) Disparition de la végétation aquatique | Réduction de la capacité d'accueil #### Risques d'asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques | P | P | P #### D P |
|  |  |  | Pompage direct en rivière | Accentuation de l’étiage et perte de ressource en eau Dégradation de la qualité de l’eau |  |  |  |  |
|  |  |  | Plans d’eau d’irrigation sur cours d’eau |  |  |  |  |  |
| A P | ### Collectivité Hydraulique Assainissement (collectif et autonome) | Boulogne contexte | Barrages de moulins (11) | Dégradation de la qualité de l’eau : réchauffement et eutrophisation accrue Homogénéisation du milieu et des écoulements Augmentation de la hauteur d'eau : réduction de la végétation aquatique Cloisonnement en biefs successifs, envasement du lit | #### Risques d'asphyxie et de mortalité ### Réduction de la capacité d'accueil Obstacle à la libre circulation | P |  | #### P P |
|  |  |  | Rejets d'effluents | Dégradation de la qualité de l'eau Envasement du lit Réduction de la capacité biogénique | Réduction de la capacité d'accueil Risques d'asphyxie et de mortalité |  |  | P P |