| ### CONTEXTE 25 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | BOULOGNE |
| Code du contexte | M81.25.CD |
| Codes hydrologiques | M811, M812, M813 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1224O, 1224E, 1225E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Boulogne 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Chaussée de Rocheservière Aval : Chaussée du moulin de Besson |
| Bassin Versant (BV) | Lac de Grand Lieu |
| Surface du BV du contexte | Environ 150 km² |
| Substrat géologique | Schistes et Micaschistes |
| Longueur du cours principal | 15 km |
| Longueur des principaux affluents | 5 km |
| Surface en eau | 21,5 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,2 ‰ |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui SAGE en cours Contrat Restauration Entretien à venir |

## MILIEU

| Typologie théorique | B7 – B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise à mauvaise : Nitrates (mauvaise), Phosphore (passable à mauvaise) |
| Qualité biologique de l'eau | Moyenne à très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | BRE, GAR, ROT, TAN, CCO, BRO, SAN, PER, PES, PCH, CHE, OCL + ANG |
| Circulation du brochet | Perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et Carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Martin Pêcheur Philibertin, Sirène de Logne et Boulogne La Tanche de la Boulogne (AAPPMA Vendée) |
| Déversements (2000) | BRO (alevin) + Vendée ? |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) | Population BROad * | SFR (m²) |
| Boulogne Issoire aval | 164 10 | 3270 200 | 16 1 | ≈ 0 0 |
| Total | 174 | 3470 | 17 |  |
| #### BILAN | perturbation = 157 BRO ad perte de fonctionnalité du contexte : 90 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 35 BROad soit 700 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par l’AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La Boulogne est caractérisée par un débit d’étiage très faible avec des ruptures d’écoulement et des assecs réguliers.

Même si cet état est lié à la nature du sous-sol pauvre en réserve d’eau, il est cependant accentué par le fort degré d’anthropisation du cours d’eau et de son bassin versant (recalibrage, drainage, pompage agricole direct, multiplication des plans d’eau d’irrigation sur les ruisseaux).

La situation de la population de brochets apparaît dégradée si l’on en juge l’absence de zones de frayères fonctionnelles. Actuellement, la reproduction naturelle de cette espèce est donc quasi nulle exceptés peut être quelques plans d’eau sur les affluents qui permettent de maintenir une faible population de brochets.

Le soutien par des alevinages en brochetons sur ce contexte compense pour l’instant cet état.

Cependant, ce déficit en zones de reproduction pourrait être réduit en aménageant certains sites propices.

La présence des anciennes chaussées de moulins aggrave encore cette situation en été. Elle transforme la rivière en vastes plans d’eau successifs sans communication. Cela entraîne une dégradation supplémentaire de la qualité de l’eau déjà très mauvaise (réchauffement, écoulement homogène, eutrophisation) et une perte de ressource en eau par une évaporation accrue. Cet état n’est pas favorable à une bonne qualité du milieu et du peuplement piscicole.

L’ouverture partielle ou la non restauration systématique de certaines chaussées permettrait d’améliorer cette qualité piscicole en diversifiant les écoulements et les habitats aquatiques tout en renforçant le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau. Cela permettrait également une colonisation du cours d’eau par les brochetons issus des frayères. Elle pourrait être accompagnée par la mise en place de seuils bas en enrochement permettant de conserver  une certaine ligne d’eau à l’étiage.

En hiver, la brièveté des crues et l’augmentation des vitesses de transfert des eaux de pluies est peu compatible avec la reproduction du brochet, exondant de façon trop précoce les zones inondables présentes sur la Boulogne.

De telles actions pourraient être intégrées dans le Contrat Entretien Restauration actuellement en cours d’étude sur la Boulogne.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (bandes enherbées) Maintien d’un Débit Minimum Biologique Suppression des pompages directs, mise en place de ressources de substitution Restauration de la ripisylve sur certains secteurs Non restauration systématique des chaussées Ouverture / Aménagement de certaines avec mise en place de seuils bas en enrochement Aménagement de frayères pour la conformité : 2 frayères pour le SET : 1 frayère | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole, libre circulation du poisson Amélioration de la reproduction du brochet 2 frayères (2000 m²) = 200 BRO ad 1 frayère (1000 m²) = 50 BRO ad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles (A voir avec le monde agricole) Pas du ressort des collectivités piscicoles 15 KF/km berge 10 KF / chaussée 5 KF seuil 80 KF / frayère 40 KF / frayère |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 200 BROad 35 BROad minimum | #### 300 KF minimum #### 180 KF minimum |

Deux autres programmes d’actions peuvent être proposés

Les modifications concernent les deux dernières actions du MAC 1. Si l’ouverture de certaines chaussées n’est pas envisageable, deux solutions existent pour retrouver la fonctionnalité du contexte :

MAC 2 : Aménagement d’autant de frayères qu’il y a de biefs afin que les géniteurs présents puissent se reproduire, soit une dizaine de frayères.

MAC 3 : Equipement des chaussées de passes à poissons permettant aux géniteurs d’accéder aux frayères réparties sur le linéaire du cours d’eau, soit une dizaine de passes.

Ces deux propositions vont nécessairement engager un sur-coût très important (150 à 200 KF / passe à poissons) et participent peu à la reconquête de la qualité de l’eau car l’effet négatif des chaussées n’est pas levé.

Le Module d’Actions Cohérentes n° 1 apparaît techniquement le plus envisageable.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE