# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 31 « DIVATTE »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | #### Géologie | contexte | Etiage sévère | Ruptures d’écoulement et assec | Diminution de la capacité d’accueil Risque d’asphyxie et de mortalité |  |  | P P |
| A et P | #### Agriculture Viticulture #### Elevage (bovin, volaille) #### Travaux hydrauliques | Contexte médian et aval | Rejets d’effluents viticoles | Dégradation de la qualité de l’eau : apport de matières organiques diffus ou direct, apport de toxiques | Risque d’asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques Perte de nourriture |  |  | P P P |
|  |  | Contexte | Rejets effluents | Dégradation de la qualité de l’eau par apport de matières organiques diffus ou direct | Diminution de la capacité d’accueil Risque d’asphyxie et de mortalité Régression des surfaces de frayère | P |  | P P |
|  |  |  | Abreuvoirs | Dégradation et érosion des berges, colmatage des fonds Dégradation de la qualité de l’eau |  |  |  |  |
|  |  | Contexte amont et affluents | Recalibrage Rectification | Accentuation de l’étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d’eau #### Uniformisation de l’écoulement et du lit Erosion des berges et colmatage des fonds Régression de la ripisylve | Risques d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Régression des surfaces de frayère Diminution de la microfaune benthique | #### D | P | P #### D P |
| A P A | #### Collectivité Travaux hydrauliques Assainissement Réseau routier | contexte | Recalibrage Rectification |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barrages | Rupture et modification de l’écoulement, envasement Réchauffement de l’eau | Obstacle à la libre circulation Risques d’asphyxie et de mortalité Régression des surfaces de frayère | P D |  | P |
|  |  | contexte | Rejets d’effluents domestiques | Dégradation de la qualité de l’eau : apports en N et P Colmatage des fonds par la matière organique Réduction de la capacité biogénique | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | P P P |
|  |  | Contexte amont Affluents | Radier de pont Busage | Rupture et modification de l’écoulement Réchauffement de l’eau | Risques d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil |  |  | P P |
| A et P | #### Loisir | Contexte amont et affluents | Présence de plans d’eau sur le cours d’eau | Dégradation de la qualité de l’eau Rupture et/ou modification des écoulements Introduction d’espèces indésirables | Présence d’espèce atypique d’eau calme Risques d’asphyxie et de mortalité Régression des surfaces de frayère Obstacle à la libre circulation | P P |  | P P |