| ### CONTEXTE 09 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | CHERE |
| Code du contexte | J78.09.CD |
| Codes hydrologiques | J780, J781, J782, J783 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1220O, 1220E, 1221O, 1221E, 1320O, 1321O

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | CHERE 1, 2, 3, 4, 5 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Source Aval : dernier seuil avant confluence Vilaine |
| Bassin Versant (BV) | Vilaine |
| Surface du BV du contexte | 338 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 63 km |
| Longueur des principaux affluents | 18,5 km |
| Surface en eau | 63 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,35 ‰ |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui + Contrat Restauration Entretien |

## MILIEU

| Typologie théorique | B6 - B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise à Très mauvaise : Nitrates : mauvais Phosphore : Très mauvais à passable |
| Qualité biologique de l'eau | Très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne à moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d'eau calme (GAR, ROT, BRE, CAR, TAN, ABL…) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, VAN, BRE, BRB, CHE, GOU, VAI, LOF, ABL, ANG, PES, TAN (PE 1999) |
| Circulation du brochet | Perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Poissons blancs et carnassiers (BRO, PER, SAN) |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Gardon d'herbe castelbriantais, Gaule dervalaise, Scion de Sion |
| Déversements (2000) | BRO (alevin), GAR, TAN, TRF, ANG |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Chère Néant Pas Guillaume | 448 13 14 | 8950 256 292 | 40 0 0 | 800 ? 0 0 |
| Total | 475 | 9498 | 40 | 800 |
| #### BILAN | perturbation = 435 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 92 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 95 BROad soit 2000 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par l’AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La Chère en aval du dernier seuil avant la confluence avec la Vilaine a été intégrée dans le contexte « Vilaine aval » car elle fait partie, de part son caractère de marais inondables, des zones annexes de la Basse Vilaine indispensables pour la reproduction du brochet.

Le contexte « Chère » présente un régime hydraulique fortement influencé par une anthropisation importante du cours d’eau et de son bassin versant (recalibrage des affluents et du cours amont, présence de nombreux barrages, drainage des parcelles, pompage agricole).

En période estivale, la fermeture systématique des vannes des chaussées transforme la rivière en vastes plans d’eau successifs sans communication et avec des eaux de mauvaise qualité (réchauffement, eutrophisation, évaporation accrue). Cette situation est défavorable à la qualité du milieu et du peuplement piscicole. L’ouverture de certaines chaussées permettrait d’améliorer cette qualité piscicole en diversifiant les écoulements et les habitats aquatiques tout en renforçant le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau. Elle pourrait être accompagnée par la mise en place de seuils bas en enrochement permettant de conserver une certaine ligne d’eau à l’étiage.

L’hiver, le risque d’inondation en amont du bassin contraint à évacuer le plus rapidement possible les crues. Cette gestion hydraulique n’est pas compatible avec la reproduction du brochet, exondant de façon trop précoce les quelques zones inondables encore présentes sur le cours d’eau.

Dans l’état actuel du cours d’eau, les possibilités pour la reproduction naturelle du brochet sont très limitées (partie aval de la Chère, les queues d’étangs). Le maintien naturel de la population de brochet n’est pas envisageable pour l’instant sans les efforts d’alevinage réalisés par les AAPPMA.

La restauration de frayères pour le brochet apparaît donc prioritaire sur ce contexte si l’on veut rétablir une population naturelle dans la Chère.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) et industriel Respect des normes de rejets des effluents agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (bandes enherbées) Suppression des pompages directs, mise en place de ressources de substitution Respect d’un débit minimum d’étiage Limiter les marnages provoqués par la gestion hydraulique des barrages (convention de gestion des chaussées) Restauration non systématique des chaussées, ouverture partielle / aménagement pour certaines chaussées (seuils bas) Aménagement de frayères pour la conformité : 6 frayères pour le SET : 2 frayères | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil de la rivière Amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole, libre circulation du poisson 6 frayères (1500 m²) = 450 BRO ad 2 frayères (1000 m²) = 95 BRO ad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles - 10 KF / chaussée 5 KF / seuil 40 KF / frayère 40 KF / frayère |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 450 BROad 95 BROad minimum | #### 300 KF minimum #### 140 KF minimum |

Deux autres programmes d’actions peuvent être proposés

Les modifications concernent les deux dernières actions du MAC 1. Si l’ouverture de certaines chaussées n’est pas envisageable, deux solutions existent pour restaurer la fonctionnalité du contexte :

MAC 2 : Aménagement d’autant de frayères qu’il y a de biefs afin que les géniteurs présents puissent se reproduire, soit une quinzaine de frayères.

MAC 3 : Equipement des chaussées de passes à poissons permettant aux géniteurs d’accéder aux frayères réparties sur le linéaire du cours d’eau, soit une quinzaine de passes.

Ces deux propositions vont nécessairement engager un sur-coût très important (150 à 200 KF / passe à poissons) et participent peu à la reconquête de la qualité de l’eau car l’effet négatif des chaussées n’est pas levé.

Le Module d’Actions Cohérentes n° 1 apparaît techniquement le plus envisageable.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE