| ### CONTEXTE 22 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | FALLERON |
| Code du contexte | N0.22.IP |
| Codes hydrologiques | N011 |
| Espèce repère | # Cyprinidés Rhéophiles |

Carte IGN : 1225O

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Falleron 2 et 3 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : Amont Machecoul : seuil au lieu dit « Le Falleron » |
| Bassin Versant (BV) | Marais Breton Vendéen |
| Surface du BV du contexte | environ 130 km² |
| Substrat géologique | Schistes et Micaschistes |
| Longueur du cours principal | 28 km |
| Longueur des principaux affluents | 26 km |
| Surface en eau | 14 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 2,2 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : Oui Restauration de la ripisylve en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 – B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise : Nitrates (mauvais) Phosphore (mauvais à très mauvais) |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise à Très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés Rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | (TRF), CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE, PER + ANG |
| Peuplement en place | VAI, LOF, GOU, CHE, GAR, TAN, ROT, CCO, PES, CAS, EPI, EPT + ANG (PE Campagne 2000) |
| Circulation des poissons | perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Martin Pêcheur Philibertin |
| Déversements (2000) | Aucun |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, le Tenu amont devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, très faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne sont pas favorables au maintien de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation réelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles du Falleron peut être évaluée en comparant les densités théoriques de chaque espèce aux densités réelles évaluées à partir de pêche électrique. (d’après les données de pêche électrique campagne 2000)

|  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 18,8 | 47,5 | + 152 |
| CHEVAINE | 10,5 | 12,2 | + 16,2 |
| GOUJON | 30 | 0,8 | - 97 |
| VANDOISE | 2,6 | absence | - 100 |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : PERTURBE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Les résultats montrent la présence de 3 espèces sur les 4 espèces de Cyprinidés rhéophiles pouvant être présentes dans le Falleron.

La qualité du peuplement apparaît globalement perturbée même si certaines espèces réalisent l’ensemble de leur cycle biologique (plusieurs classes d’âge pour le vairon, la loche franche et le chevaine). Il faut noter la forte perturbation de la population de goujon.

Cet état traduit directement les modifications du milieu (dégradation de la qualité de l’eau et élévation de la température, variation d’oxygène, modification des écoulements et du lit de la rivière).

Les espèces atypiques et caractéristiques des milieux d’eau calme sont fortement représentées dans le peuplement piscicole du Falleron (rotengle, tanche, carpe, carassin et perche-soleil). Les deux dernières sont en forte abondance et montre encore les perturbations subies par le milieu. Ces espèces sont également favorisées par la multiplication des plans d’eau créés sur le bassin versant.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur rejets d’effluents (agricoles, domestiques ou industriels) que sur les habitats piscicoles.

La restauration des berges et de la ripisylve doit permettre d’augmenter encore la capacité d’accueil du Falleron (création de sous berges et d’abris) et de limiter au maximum l’érosion et le colmatage des fonds. Ces aménagements vont diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction des espèces piscicoles. Ils permettront le développement des invertébrés aquatiques nécessaires au maintien et au développement de ces dernières.

Les plans d’eau en tête de bassin et sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Suppression ou traitement efficace du rejet de la teinturerie du Touvois Aménagement des abreuvoirs Suppression ou aménagement des gués et des seuils (une quinzaine) Restauration de la ripisylve Restauration d’annexes hydrauliques et de bras morts | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Libre circulation piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Diversification de l’habitat piscicole Amélioration de la reproduction | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 2 à 5 KF/ abreuvoir 0 à 80 KF / seuil ou gué En cours de réalisation ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### 520 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE