| ### CONTEXTE 06 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | ERDRE amont |
| Code du contexte | M63.06.CP |
| Codes hydrologiques | M630, M631, M632, M633 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1222E, 1321O, 1321E, 1322O, 1322E, 1421O

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | ERDRE 3, 4, 5, 6 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : Nort sur Erdre |
| Bassin versant (BV) | Loire |
| Surface du BV du contexte | 396 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 62 km |
| Longueur des principaux affluents | 62 km |
| Surface en eau | 75 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : ? |

## MILIEU

| Typologie théorique | B6 - B7 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé en amont, moyennement en aval |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Moyenne à Mauvaise : Nitrates N3 N4, Phosphore P3 |
| Qualité biologique de l’eau | Moyenne |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne à moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d'eau calme (GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, BRE, BRB, TAN, ABL, VAN, CHE, VAI, GOU, CHA, BRO, PER, PCH, PES + ANG (d’après PE FD 49) |
| Circulation du brochet | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Poissons blancs et carnassiers (BRO, PER, SAN) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Ablette nortaise, Amicale des Pêcheurs de Riaillé, Gaule St Marsienne, Perche Teilleenne |
| Déversements (2000) | BRO, SAN, PER, CCO, GAR, TAN |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la Reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Erdre R. Mandis R. Préfouré R. Fief Briand R. Moiron R. Giraudaie R. Croissel | 397 12 8 68 6 8 20 | 7942 240 160 1360 112 160 408 | 199 1 1 34 0 1 2 | 50700 0 0 ? 0 0 0 |
| Total | 519 | 10382 | 238 | 50700 |
| #### BILAN | perturbation = 281 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 54 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 104 BROad soit 2080 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

En amont de Candé (Maine et Loire), l’Erdre est très influencé par des travaux lourds de curage et recalibrage qui induisent une forte homogénéité du milieu (peu d’habitat, fond vaseux parfois sableux, ripisylve presque inexistante). Le même constat est fait sur les affluents du contexte. Il n’apparaît pas réaliste d’envisager une restauration efficace de ce secteur à courte échéance car cela supposerait des actions d’envergure sur l’ensemble des composantes de ces rivières.

En aval de Candé et jusqu’à Nort sur Erdre, la physionomie de l’Erdre est différente. Malgré un recalibrage ancien sur certains secteurs et la présence de barrages (ancien moulin ou clapet), cette zone présente encore un potentiel intéressant par rapport à l’espèce brochet.

Certaines zones permettent encore d’assurer de façon plus ou moins aléatoire la reproduction de cette espèce malgré un régime hydraulique perturbé de la rivière (variations fréquentes et rapides des niveaux de crue). C’est le cas de la zone de prairie inondable de l’Onglée qui permet une reproduction conforme du brochet sur le bief aval du contexte.

D’autres frayères pourraient être facilement restaurées à condition de pouvoir maîtriser les niveaux d’eau lors des crues (par la mise en place de petits vannages latéraux permettant de conserver l’eau sur les prairies inondées).

Pour rétablir une bonne fonctionnalité écologique de l’Erdre, la suppression des barrages doit être envisagée, surtout sur la partie médiane du contexte où le nombre important de clapets installés influencent fortement le milieu (modification des écoulements, cloisonnement du milieu). Certains pourront éventuellement être remplacés par de petits seuils rocheux plus facilement franchissables.

La partie médiane et aval (entre Candé et Nort sur Erdre) du contexte apparaît donc moins dégradée que la zone amont. Les actions proposées pour restaurer ce tronçon de rivière sont assez facilement envisageables à court ou moyen terme à condition qu’elles soient associées la mise en place de mesures agri-environnementales sur le bassin versant. Elles pourront se faire en partenariat avec la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Maine et Loire.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Mise en place d’un Débit Minimum Biologique au niveau des plans d’eau Restauration de la ripisylve Mise en place de bandes enherbées (voir avec propriétaire) Suppression de certains clapets sur l’Erdre Non restauration systématique des chaussées et ouverture de certaines avec mise en place de seuils bas ou d’épis en enrochement Modifier la gestion hydraulique hivernale de certains plans d’eau en direct sur l’Erdre Aménagement de frayères pour la conformité : 4 sur l’Erdre 1 sur affluent pour le SET : 2 frayères | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement Amélioration de la capacité d’accueil du milieu et de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Libre circulation du poisson Amélioration de la reproduction du brochet sur les bordures enherbées 4 frayères (1500 m²) = 300 BRO ad 1 frayère (1000 m²) = 50 BRO ad 2 frayères (1000 m²) = 100 BRO ad | - - - 15 KF/km berge 24 KF/km berge 50 KF/clapet 10 KF/chaussée 5 KF/seuil - 40 KF / frayère 40 KF / frayère |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 350 BROad 100 BROad minimum | #### 575 KF minimum #### 455 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE

Détail calcul des coûts :

- 7 clapet/chaussée

- 5 seuils