| ### CONTEXTE 13 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | HOCMARD |
| Code du contexte | M63.13.ID |
| Codes hydrologiques | M634 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1222O, 1222E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Hocmard 1 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : source Aval : Pont du Truzeau (4 km en amont de la confluence Erdre) |
| Bassin versant (BV) | Erdre |
| Surface du BV du contexte | 50 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 13 km |
| Longueur des principaux affluents | 13,5 km |
| Surface en eau | 7 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 3,8 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : E.D.E.N. |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 - B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très Influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates passable, Phosphore mauvais à passable |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE + ANG |
| Peuplement en place | ? |
| Circulation du poisson | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | aucune |
| Déversements (2000) | aucun |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, le Hocmard devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevesne et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) sont peu favorables au maintien naturel de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique Armoricain (d’après « Qualité écologique des cours d’eau bretons », CSP-AELB, 1996) :

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Biomasse (g/100m²) |
| VAIRON | 75 |
| CHEVAINE | 300 |
| GOUJON | 320 |
| VANDOISE | 240 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation réelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles du Hocmard n’est pas connue actuellement car aucun inventaire piscicole n’a été réalisé à ce jour sur ce cours d’eau.

Cependant, en considérant les fortes perturbations de l’état physique de ce cours d’eau, on peut estimer son peuplement piscicole comme étant dégradé.

|  | SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B. théorique (g/100m²) | B. réelle (g/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 75 | ? | ? |
| CHESVENE | 300 | ? | ? |
| GOUJON | 320 | ? | ? |
| VANDOISE | 240 | ? | ? |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Hocmard est un cours d’eau qualifié d’intermédiaire susceptible d’accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés d’eau vive (excepté pour sa partie aval). Les importants travaux hydrauliques réalisés sont responsables de la dégradation de la qualité de son peuplement piscicole. Il serait cependant intéressant de réaliser des inventaires piscicoles pour confirmer cette situation.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux les populations de poissons, il faut retrouver une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur les écoulements (faciès et hauteur d’eau variés) que sur les habitats piscicoles.

Pour cela, la mise en place de seuils bas ouverts ou d’épis en enrochement semble être une bonne solution si elle est associée à l’installation de blocs rocheux dans le lit. Ce type d’actions, combiné avec l’aménagement des abreuvoirs à bétail, devrait contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.

La restauration des berges et de la ripisylve doit permettre d’augmenter encore la capacité d’accueil du Hocmard (création de sous berges et d’abris) et de limiter au maximum l’érosion et le colmatage des fonds.

Ces aménagements vont diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction des espèces piscicoles. Ils permettront le développement des invertébrés aquatiques nécessaires au maintien et au développement de ces dernières.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Mise en place de seuils bas ouverts ou d’épis en enrochement Mise en place de blocs rocheux dans le lit sur les secteurs recalibrés Restauration de la ripisylve Aménagement des abreuvoirs à bétail (5) Mise en dérivation du plan d’eau de Launay Château | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau, maintien du débit minimum d’étiage diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la capacité d’accueil du milieu, de la reproduction du poisson Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil Maintien d’un débit minimum d’étiage, amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 1000 F/seuil 650 F/100 m² riv. 15 KF/km berge (plus si techn. Vegetale) 2 à 5 KF/ abreuvoir ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### 260 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE