# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 11 « Brivet-Brière »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère brochet | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A et P | #### Agriculture Elevage | BV Brivet | Effluents Epandage | Apport de matière organique par rejet direct/diffus : risque d’eutrophisation, colmatage des fonds | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
|  |  | contexte | Régulation des débits Marnage fréquent | #### Evacuation rapide des crues, inondations limitées Variations brutales des niveaux d’eau sur les marais ### Exondation précoce des marais au printemps | Régression des surfaces de frayère Destruction des œufs et/ou des alevins | P | P |  |
| A et P | #### Collectivité Hydraulique Manque d’entretien des marais Assainissement (collectif et autonome) | Contexte | Régulation des débits Marnage fréquent |  |  |  |  |  |
|  |  | Brière | Introduction d’eau de Loire en période estivale | Dégradation de la qualité de l’eau : augmentation de la salinité, apport en Matières Organiques Destruction de la végétation aquatique | Mortalité / fuite du poisson Réduction de la capacité d’accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | P P P |
|  |  | Contexte (marais) |  | #### Fermeture du milieu Envahissement par la roselière haute, la saulaie/aulnaie Dégradation du réseau de douves Comblement et/ou isolement des piardes | Régression des surfaces de frayère Accès réduit aux frayères #### Retour aléatoire des alevins, mortalité Réduction de la capacité d’accueil | P P | P | P P |
|  |  | Contexte | Rejets d’effluents | Dégradation de la qualité de l’eau Colmatage des fonds par la matière organique | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | P P P |
|  | Remblaiement | Contexte | Remblaiement zones humides | Déconnexion et assèchement des zones humides | Régression des surfaces de frayère | P |  |  |
| A | Pompage en nappe | Nappe de Campbon | Eau potable Pompage industriel | Accentuation de l’étiage Dégradation de la qualité de l’eau | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil |  |  | P P |
| P | Espèces exotiques envahissantes | Brière et Brivet | Procambarus clarkii (Ecrevisse rouge de Louisiane) Jussie | Dégradation des habitats et de la qualité de l’eau, envasement, obscurcissement Erosion des berges Régression de la végétation aquatique indigène | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Prédation sur les œufs / larves |  | P | PP |