| ### CONTEXTE 07 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | ERDRE aval |
| Code du contexte | M63.07.CP |
| Codes hydrologiques | M633, M634, M635 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1222E, 1322O, 1223E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | ERDRE 1, 2 et 3 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Nort Sur Erdre Aval : confluence Loire |
| Bassin Versant (BV) | Loire |
| Surface du BV du contexte | 290 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 28 km |
| Longueur des principaux affluents | 48 km |
| Surface en eau | 938 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 0,03 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Public |
| Gestion administrative | Police de l’eau : SMN Police de la pêche : DDAF Syndicat de rivière : Syndicat mixte EDEN |

## MILIEU

| Typologie théorique | B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates mauvais à passable, Phosphore mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | - |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL…) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL, GOU, GAM, PCH, PES, BRO, SAN, PER, BBG, SIL + ANG |
| Circulation du brochet | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Poissons blancs et carnassiers (BRO, SAN, BBG, PER) |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Chevesne Pontenois, Gaule Nantaise, Ablette Nortaise Pêcheurs professionnels |
| Déversements (2000) | BRO (alevin), BBG |

## ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Erdre Montagné Guinelière Charbonneau Gesvres aval Hocmard aval Cens aval | 8688 31 9 7 37 21 9 | 173760 633 184 128 735 412 180 | 4500 21 6 0 12 21 0 | 360000 ? 0 ? ? 0 |
| Total | 8802 | 176032 | 4560 |  |
| #### BILAN | perturbation = 4242 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 48 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET (20 %) = 1760 BROad soit 35200 m² SFR |  |  |  |

*  estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

L’Erdre en aval de Nort Sur Erdre se comporte comme un vaste plan d’eau sous l’influence du barrage de Saint-Félix. Ce plan d’eau est en phase d’eutrophisation avancée ce qui n’est pas sans incidence pour la vie du poisson (développement d’algues important, réchauffement des eaux, envasement). Il apparaît donc indispensable d’améliorer la qualité de l’eau sur le bassin versant.

Cependant, ce contexte Erdre aval présente un potentiel piscicole très intéressant au niveau des franges (présence d’annexes et de végétation arbustive partiellement inondée permettant une bonne capacité d’accueil) et des vastes plaines de Mazerolles et de la Poupinière (grâce à la présence d’herbiers aquatiques). Ces éléments sont à conserver en priorité.

Dans les secteurs plus étroits, cette capacité d’accueil s’avère très restreinte à cause d’une banalisation des berges (disparition des herbiers aquatiques, canalisation) à mettre en relation avec le tourisme nautique et l’urbanisation.

L’extension des herbiers de Jussie sur la partie amont et médiane du contexte est à surveiller car elle pourrait perturber de façon importante le milieu (notamment dans les marais).

La présence de la pêche professionnelle sur l’Erdre participe également à la perturbation de la population de brochet. Il semble toutefois difficile d’en quantifier l’impact d’autant plus que cette espèce n’apparaît pas comme la plus recherchée à l’inverse du Sandre et de l’Anguille.

Cependant, l’exercice d’une pêche de type professionnelle dans le marais endigué de Mazerolles apparaît difficilement compatible avec une gestion équilibrée de la ressource piscicole de ce milieu particulièrement sensible (zone de frayère pour le brochet).

Concernant la reproduction du brochet, le contexte « Erdre aval » possède de nombreuses zones humides présentant un potentiel très intéressant et qu’il faut à tout prix conserver.

La fonctionnalité de ces zones est cependant perturbée par plusieurs facteurs : une gestion des niveaux d’eau de l’Erdre très défavorable, une accessibilité pour les géniteurs et un retour des alevins à la rivière assez aléatoire, l’abandon de l’entretien de certaines zones de marais et leur fermeture par la végétation arborée, la disparition de certaines zones par l’exploitation de la tourbe.

De plus, le potentiel de reproduction pour le brochet de ces zones est inégalement réparti sur le linéaire. La partie amont présente des zones importantes en superficie et d’une fonctionnalité moyenne alors que la partie aval du contexte possède quelques zones plus restreintes en surface et très peu fonctionnelles. Il est donc important, pour avoir une bonne répartition de la population de brochet sur le contexte, de favoriser le fonctionnement de ces petites frayères potentielles réparties de façon plus homogène sur la partie aval de l’Erdre.

En résumé, le retour à l’état conforme de la partie amont du contexte s’avère beaucoup plus facile que pour la partie médiane et aval qui nécessitera un programme de restauration plus poussé visant à retrouver une bonne capacité d’accueil pour le brochet et de bonnes conditions pour sa reproduction.

Ces actions pourront s’intégrer dans le Document d’Objectifs Natura 2000 « Marais de l’Erdre » en cours de réalisation. Même si l’espèce brochet n’est pas présente dans l’Annexe II de la directive, ses fortes exigences écologiques en font un bio-indicateur incontournable de la qualité et du bon fonctionnement d’un milieu comme l’Erdre.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Développement des Mesures Agri-environnementales Modification de la gestion des niveaux d’eau : niveau constant de + 0,5 m sur les marais en période hivernale, pas de variations brutales, exondation lente des marais Pose de sondes automatiques et d’échelles de mesure manuelles Création d’une convention de gestion des niveaux d’eau sur le plan d’eau de la Verrière (Gesvres aval) favorable au brochet Révision des modalités d’extraction de la tourbe Remise en état des sites (berge en pente douce et communication entre les bassins et la rivière) Ouvertures ponctuelles du marais endigué de Mazerolles (3) Réouverture de certaines zones de marais envahies par la saulaie, entretien par fauchage ou pâturage des marais, entretien raisonné des douves Atténuer les effets de la navigation : - mise en place de diguettes de protection des berges - modification des caractéristiques des bateaux (vitesse et structure) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Conformité de la reproduction sur tout le contexte = gain de 4242 BROad Conformité de la reproduction sur le Gesvres en amont du Plan d’eau de la Verrière Amélioration de la reproduction Amélioration de la capacité d’accueil Libre circulation du poisson Libre circulation du poisson Retour des alevins à la rivière = conformité de la reproduction sur le contexte amont Conformité de la reproduction sur le contexte aval = 2500 BRO ad Amélioration de la capacité d’accueil pour les juvéniles Amélioration de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles ? aucun Pas du ressort des collectivités piscicoles ? Mise en place de CTE 8000 F / ha ? |
| #### TOTAL : conformité | 4242 BRO ad minimum | #### ? KF minimum |

MAC 2 : Si la nouvelle gestion des niveaux d’eau proposée (plus favorable au brochet et à sa reproduction) n’est pas envisageable à l’échelle de l’ensemble du contexte, il faut prévoir la restauration ponctuelle de frayères gérées de façon individuelle et indépendante (aval du Cens, du Gesvres, du Hocmard, du Charbonneau, du Verdier-Guinelière, marais de Blanche-Noë, de la Grande Bodinière, de Mazerolles, la Boire de Launay, etc).

Ces travaux de restauration de frayères nécessiteront parfois des aménagements pouvant être assez coûteux (mise en place de vannages latéraux, décaissement des terrains …) afin de pallier la mauvaise gestion des niveaux d’eau de l’Erdre.

Le Module d’Actions Cohérentes n°1 apparaît techniquement le plus simple et le moins coûteux. Il apparaît également plus cohérent avec les objectifs de gestion globale et durable d’une rivière possédant un potentiel écologique et piscicole aussi fort.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE A COURT TERME