| ### CONTEXTE 27 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | LOGNE |
| Code du contexte | M81.27.IP |
| Codes hydrologiques | M814 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1224E, 1225E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Logne 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : confluence Boulogne |
| Bassin versant (BV) | Lac de Grand Lieu |
| Surface du BV du contexte | 129 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 32 km |
| Longueur des principaux affluents | 15 km |
| Surface en eau | 19 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 2 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui SAGE en cours Contrat Restauration Entretien à venir |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 à B7 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise : Nitrates et Phosphore : mauvais à très mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | (TRF), CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE, PER, (GAR, BRO sur partie aval) + ANG |
| Peuplement en place | VAI, LOF, GOU, CHE, GAR, PER, BRO, TAN, PES, EPT + ANG, + PCC (PE 2000) |
| Circulation du poisson | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Sirène de Logne et Boulogne |
| Déversements (2000) | BRO (alevin) |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, la Logne devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, très faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne sont pas favorables au maintien de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |

Cependant, avec les conditions d’étiage sévères que subit cette rivière chaque année, on peut s’attendre à avoir des densités moins importantes.

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation réelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles de la Logne peut être évaluée en comparant les densités théoriques de chaque espèce aux densités réelles évaluées à partir de pêche électrique. (d’après les données campagne 2000)

|  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 18,8 | 54,4 | + 189,4 |
| CHEVAINE | 10,5 | 17,2 | + 63,8 |
| GOUJON | 30 | 0,2 | - 99,3 |
| VANDOISE | 2,6 | absence | - 100 |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : PERTURBE |
| --- | --- |
|  | SET = |

Les résultats montrent la présence de 3 espèces sur les 4 espèces de Cyprinidés rhéophiles pouvant être présentes dans la Logne.

La qualité de ce peuplement apparaît de façon générale perturbée même si certaines espèces réalisent l’ensemble de leur cycle biologique (plusieurs classes d’âge pour le vairon et le chevaine). Il faut noter également la forte perturbation de la population de goujon.

##### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Cette situation perturbée du peuplement piscicole de la Logne traduit directement les modifications du milieu (dégradation de la qualité de l’eau et élévation de la température, variation d’oxygène, surcharge en nutriments, modification des écoulements et des substrats).

Les espèces atypiques et caractéristiques des milieux d’eau calme sont représentes (tanche et perche-soleil). La présence de la perche-soleil en forte abondance montre encore les perturbations subies par le milieu. Ces espèces sont également favorisées par la multiplication des plans d’eau créés sur le bassin versant.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur rejets d’effluents que sur les habitats piscicoles.

Les plans d’eau en tête de bassin et sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

Pour la partie aval de la Logne jusqu’à la confluence avec la Boulogne, il existe un certain potentiel pour l’accueil d’un peuplement piscicole de type Cyprino-ésocicole. L’aménagement de frayères à brochets pourrait donc être envisagé sur certains secteurs propices.

Un Contrat Restauration-Entretien est actuellement en cours d’élaboration. Il pourrait permettre la mise en place des actions préconisées en accord avec les objectifs définis dans le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Suppressions des pompages directs et mise en place de ressources de substitution Ouverture partielle de certains barrages avec mise en place de seuils bas en enrochement Mise en place de blocs et d’épis dans le lit sur certains secteurs Restauration des berges et de la ripisylve sur certains secteurs Mise en dérivation des plans d’eau en direct sur les cours d’eau | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat pisicole Amélioration du débit d’étiage, de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 10 KF / barrage 5 KF / seuil 650 F/100 m² riv. 15 KF / km berge (plus si Tech. Végétale) ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE