| ### CONTEXTE 23 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | TENU amont |
| Code du contexte | M82.23.ID |
| Codes hydrologiques | M821 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1224O, 1225O

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Tenu 2 et 3 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : barrage de la Pommeraie |
| Bassin versant (BV) | La Loire |
| Surface du BV du contexte | environ 120 km² |
| Substrat géologique | Schistes et Gneiss |
| Longueur du cours principal | 17 km |
| Longueur des principaux affluents | 24 km |
| Surface en eau | 9 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 2,2 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui Contrat Restauration Entretien en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 - B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise : Nitrates et Phosphore : mauvais à très mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise à très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | (TRF), CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE, PER + ANG |
| Peuplement en place | ? |
| Circulation du poisson | Perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | aucune |
| Déversements (2000) | aucun |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, le Tenu amont devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, très faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne sont pas favorables au maintien de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |

Cependant, avec les conditions d’étiage sévères que subit cette rivière chaque année, on peut s’attendre à avoir des densités moins importantes.

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation actuelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles du Tenu amont n’est pour l’instant pas connue en terme de densité.

Ceci dit, en regardant l’importance des perturbations présentes sur ce cours d’eau (ex : la forte dégradation de la qualité de l’eau et l’accentuation des étiages par les pompages), on peut s’attendre à trouver un peuplement piscicole dégradé.

|  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 18,8 | ? | ? |
| CHEVAINE | 10,5 | ? | ? |
| GOUJON | 30 | ? | ? |
| VANDOISE | 2,6 | ? | ? |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La situation du peuplement piscicole du Tenu amont apparaît donc comme dégradée. Il serait cependant intéressant de réaliser un inventaire piscicole pour confirmer cette situation.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur les rejets d’effluents (domestiques et agricoles) que sur les habitats piscicoles sur les secteurs recalibrés.

Les plans d’eau en tête de bassin et sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

Ils accentuent encore plus les étiages en captant les seules ressources en eau disponibles pendant la période estivale. La présence de nombreux pompages agricoles n’améliorent en rien la situation.

Un Contrat Restauration-Entretien est actuellement en cours avec le syndicat de rivière et pourrait permettre la mise en place des actions préconisées ci-dessous.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Suppressions des pompages directs et mise en place de ressources de substitution Abaissement du barrage de la Pommeraie Effacement du barrage de la Riffaudière Enlèvement de la digue en terre aux Reffaux Mise en place d’épis et seuils bas en enrochement Mise en dérivation du plan d’eau du Val Morière (en tête de bassin) Restauration de la ripisylve Mise en place d’épis en enrochement et de blocs sur secteurs recalibrés (≈3000 m) Aménagement des abreuvoirs (entre 10 et 20) Suppression ou aménagement des gués (une dizaine) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration du débit d’étiage, de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles ? ? 15 KF/Km berge (plus si Tech. Végétale) 650 F/100m² riv. ≈ 40 KF 2 à 5 KF 0 à 80 KF |
| #### TOTAL : conformité |  | #### 310 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE