# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 29 « MOINE »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère brochet | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | #### Géologie | Affluents | Etiage sévère | Assèchement des ruisseaux Rupture d’écoulement | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
| A et P | #### Agriculture Culture intensive (viticulture, plein champ) Elevage | Contexte Contexte | Culture à sols nus et en bord de rive | Lessivage et érosion des sols : apports MES : colmatage des fonds, réduction de la végétation aquatique Erosion de berge et envasement du lit | Réduction de la capacité d’accueil Perte de nourriture |  |  | P P P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par pesticides | Altération importante de la qualité de l’eau : eutrophisation, toxiques Réduction de la végétation aquatique | #### Risque d’asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques Perte de nourriture Réduction de la capacité d’accueil |  |  | DP P P |
|  |  | Contexte | Pompage dans le lit | Accentuation de l’étiage, dégradation de la qualité de l’eau ( impact modéré car débit réservé du lac Ribou) | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil |  |  | P |
|  |  | Contexte | Rejets d’effluents Epandage | Dégradation de la qualité de l’eau par apport de matière organique diffus |  |  |  | P |
|  | #### Travaux hydrauliques | Contexte | Recalibrage Curage Drainage | Accentuation de l’étiage et du débit de crue Déconnexion et assèchement des zones humides Erosion des berges accentuée | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil #### Régression des surfaces de frayères | D | D | P P |
| A P | #### Collectivité Hydraulique Assainissement (collectif et autonome) | Contexte Contexte | Recalibrage et curage anciens | Accentuation de l’étiage et du débit de crue Déconnexion et assèchement des zones humides |  |  |  |  |
|  |  |  | Barrages (25 chaussées de moulins) | Altération de la qualité de l’eau : eutrophisation et envasement des biefs Effacement des crues par régulation des débits Cloisonnement du milieu | Risque d’asphyxie et de mortalité Perte de nourriture #### Régression des surfaces de frayères Obstacle à la libre circulation | P P | P | DP |
|  |  | Contexte amont | Rejets d’effluents (STEP Cholet) | Dégradation forte de la qualité de l’eau Colmatage organique du fond Réduction de la capacité biogénique | #### Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la microfaune benthique |  |  | D D |
| P | #### Industrie Agroalimentaire | Contexte amont | Rejets d’effluents |  |  |  |  |  |