| ### CONTEXTE 16 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | CHEZINE |
| Code du contexte | M80.16.ID |
| Codes hydrologiques | M800 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1223O, 1223E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Loire 6 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : confluence Loire |
| Bassin versant (BV) | Loire |
| Surface du BV du contexte | Environ 60 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 16 km |
| Longueur des principaux affluents | 4 km |
| Surface en eau | 5,1 ha + 1 ha (Plan d’eau de Procé) |
| Pente moyenne du cours principal | 3,75 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : Communauté Urbaine de Nantes |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 – B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Passable à Mauvaise : Nitrates : Bonne à Passable Phosphore : Passable à Mauvaise |
| Qualité biologique de l'eau | Passable à Très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne à Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, VAI, GOU, VAN, CHE, LOF, LPP, PER + ANG |
| Peuplement en place | ? |
| Circulation du poisson | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Martin Pêcheur Nantais (Etang de Procé) |
| Déversements (2000) | ? |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, la Chézine devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, très faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne sont pas favorables au maintien de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation actuelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles de la Chézine n’est pour l’instant pas connue en terme de densité.

Ceci dit, en regardant l’importance des perturbations présentes sur ce cours d’eau, on peut s’attendre à trouver un peuplement piscicole dégradé.

|  | SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 18,8 | ? | ? |
| CHEVAINE | 10,5 | ? | ? |
| GOUJON | 30 | ? | ? |
| VANDOISE | 2,6 | ? | ? |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La situation du peuplement piscicole de la Chézine apparaît donc comme dégradée. Il serait cependant intéressant de réaliser  un inventaire piscicole pour confirmer cette situation.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir en priorité sur les rejets d’effluents domestiques et sur les rejets d’eaux pluviales liés au développement important des zones imperméabilisées (urbanisation, remblaiement et réseau routier).

Suite aux importants travaux hydrauliques subis par ce cours d’eau, la restauration de son lit pour une meilleure diversité des habitats piscicoles doit également être envisagée.

La restauration des berges et de la ripisylve doit permettre d’augmenter encore la capacité d’accueil de la Chézine (création de sous berges et d’abris) et de limiter au maximum l’érosion et le colmatage des fonds. Ces aménagements vont diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction des espèces piscicoles. Ils permettront le développement des invertébrés aquatiques nécessaires au maintien et au développement de ces dernières.

Enfin, les plans d’eau sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

Ils accentuent encore plus les étiages en captant les seules ressources en eau disponibles pendant la période estivale.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et des eaux pluviales Mise en place d’épis et seuils bas en enrochement et de blocs dans le lit sur les secteurs recalibrés Restauration des berges et de la ripisylve sur certains secteurs Mise en dérivation des plans d’eau en direct sur les cours d’eau - dont le plan d’eau de Procé | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration du débit d’étiage, de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement | Pas du ressort des collectivités piscicoles 1000 F/seuil 650 F/100 m² riv. 15 KF / Km berge (plus si Tech. Végétale) ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### 240 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE