| ### CONTEXTE 08 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | Affluents Cal Nantes-Brest |
| Code du contexte | J91.08.ID. |
| Codes hydrologiques | J910, J911, J912, J913, J920, J921 |
| Espèce repère | # Cyprinidés Rhéophiles |

Cartes IGN : 1121O, 1121E, 1122E, 1222O, 1222E, 1221O, 1221E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Isac 3, 4, 5, 6 et 7 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Sources de l’Isac et des affluents du canal Aval : confluences Canal Nantes à Brest |
| Bassin Versant (BV) | Loire (via Erdre) et Vilaine |
| Surface du BV du contexte | 661 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | - |
| Longueur des principaux affluents | 240 km |
| Surface en eau | 123,6 ha |
| Pente moyenne du cours d'eau | - |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : non |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 - B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Fortement influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates N3, N4, Phosphore P2 |
| Qualité biologique de l'eau | ? |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE + ANG |
| Peuplement en place | CHA, LOF, VAI, GOU, CHE, VAN, GAR, BRE, BRB, ABH, ABL, EPT, BBG, PER, PES, PCH + ANG (d’après P.E. IAV 1999) |
| Circulation du poisson | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2nd catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | aucune |
| Déversements (2000) | aucun |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, l’Isac amont et les affluents du canal de Nantes à Brest devraient accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) sont peu favorables au maintien naturel de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique Armoricain (d’après « Qualité écologique des cours d’eau  de Bretagne », CSP-AELB, 1996) :

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Biomasse (g/100m²) |
| VAIRON | 75 |
| CHEVAINE | 300 |
| GOUJON | 320 |
| VANDOISE | 240 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation réelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles de l’Isac amont et des affluents du canal de Nantes à Brest peut être évaluée en comparant les biomasses théoriques de chaque espèce aux biomasses réelles évaluées à partir de pêche électrique. (d’après les données campagne IAV 1999 sur le Ruisseau du Perche)

|  | SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B. théorique (g/100m²) | B. réelle (g/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 75 | 40 | - 46 |
| CHEVAINE | 300 | 437 | + 46 |
| GOUJON | 320 | 115 | - 64 |
| VANDOISE | 240 | 35 | - 75 |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Les résultats montrent une nette régression des populations de Vairon, Vandoise et Goujon qui sont très sensibles aux modifications du milieu (élévation de la température de l’eau, variation d’oxygène, surcharge en nutriments, modification des écoulements et des substrats). Cette perturbation du milieu est confirmée par la surabondance du Chevaine, espèce polluo-résistante particulièrement opportuniste et ubiquiste.

La présence d’espèces atypiques et caractéristiques des milieux d’eau calme comme la Brème, l’Able de Heckel, l’Ablette, la Perche-soleil et le Poisson-chat montre une fois de plus les perturbations importantes que subit le milieu. Ces espèces sont également favorisées par la multiplication des plans d’eau créés sur le bassin versant.

Cependant, il faut signaler que les inventaires piscicoles ont été réalisés sur le ruisseau du Perche qui est le cours d’eau le moins perturbé du contexte. Il présente encore un potentiel intéressant sur certains tronçons confirmé par la présence d’espèce comme le Chabot très sensible à la qualité du milieu (et notamment la qualité de l’eau).

Ces résultats permettent donc d’avoir un aperçu de la situation la plus favorable actuellement sur le contexte mais ne sont pas représentatifs de l’ensemble des cours d’eau concernés. En effet, ces derniers ont subits de fortes perturbations liées en partie au remembrement agricole et à la lutte contre les inondations (recalibrage et rectification du lit).

La situation des cours d’eau de ce contexte apparaît donc comme dégradée. Pour les restaurer et rétablir au mieux le peuplement piscicole, il faut retrouver une bonne diversité des écoulements et des habitats piscicoles. Pour cela, la mise en place de seuils bas ouverts ou d’épis en enrochement semble être une bonne solution si elle est associée à l’installation de blocs rocheux dans les secteurs au  lit recalibré.

Elle devra également être couplée à une restauration des berges et de la ripisylve afin de limiter au maximum l’érosion et le colmatage des fonds. Ceci devra permettre de diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction.

La prolifération des plans d’eau en tête de bassin aggrave un peu plus la situation et engendre une modification importante du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

En tout état de cause, la restauration des cours d’eau de ce contexte n’apparaît pas envisageable dans les 5 ans à venir. Une gestion de type patrimoniale à court terme semble donc difficilement possible pour ce contexte en l’état actuel.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) et industriels Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Aménagement seuils de pont et des busages Mise en place de seuils bas ouverts ou d’épis en enrochement Mise en place de blocs rocheux dans le lit sur les secteurs recalibrés Restauration des berges et de la ripisylve Modifier la gestion hydraulique des plans d’eau pour assurer un débit minimum d’étiage Mise en dérivation de certains plans d’eau en direct sur le cours d’eau | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la reproduction Amélioration de la qualité de l’eau, maintien du débit minimum d’étiage Libre circulation du poisson Diversification de l’écoulement et de l’habitat Amélioration de la capacité d’accueil du milieu, de la reproduction du poisson Amélioration de la qualité de l’eau, Diversification de l’écoulement et de l’habitat Amélioration de la qualité de l’eau, Diversification de l’écoulement et de l’habitat | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles ? 5 KF/seuil 650 F/100 m² riv. 15 KF/km berge (plus si techn. végétale) 0 KF ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE