| ### CONTEXTE 29 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | MOINE |
| Code du contexte | M72.29.CD |
| Codes hydrologiques | M720, M721 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Ce contexte « Moine » est commun aux départements de Loire Atlantique et du Maine et Loire

Cartes IGN : 1324O, 1324E, 1424O, 1424E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | La Moine (44) + SDVP 49 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Aval du Lac de Ribou (49) Aval : confl. Sèvre Nantaise |
| Bassin Versant (BV) | La Sèvre Nantaise |
| Surface du BV du contexte | ≈ 230 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 50 km |
| Longueur des principaux affluents | 9 km |
| Surface en eau | 79,5 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,24 ‰ |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF, DDE Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : Oui SAGE et Contrat Restauration – Entretien en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B6 – B7 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates (mauvais), Phosphore (mauvais) |
| Qualité biologique de l'eau | Passable à Très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, ROT, BRE, ABL) et carnassiers (BRO, PER), GOU, VAI, CHE, VAN + ANG |
| Peuplement en place | ABL, BRE, CCO, GAR, TAN, BRO, PER, GRE, PES, PCH, VAI, VAN, GOU, LOF, CHE + ANG |
| Circulation du brochet | Perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers (BRO, PER) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | La Brème clissonnaise + AAPPMA 49 |
| Déversements (2000) | Aucun en Loire Atlantique BRO, GAR, PER, TAN pour le Maine et Loire |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Moine Copechanière | 456 4 | 7600 100 | 88 2 | ≈ 0 ≈ 0 |
| Total | 460 | 7700 | 90 |  |
| #### BILAN | perturbation = 370 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 80 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 90 BROad soit 1500 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La Moine n'est pas une "rivière à brochets" type. C'est la multiplication des chaussées de moulin qui a rendu ce cours d'eau suffisamment lentique pour que le brochet puisse y vivre.

Cependant, l'inexistence de frayères naturelles fonctionnelles est un handicap au développement durable d'une population de brochet dans ce contexte et les empoissonnements sont actuellement nécessaires.

L'aménagement de frayères, équipées d'un système de vannage afin de retenir l'eau, est donc à envisager sur certains sites inondables, comme à Normandeau, à la Serpillette, à la confluence.de la Copechanière, à la Basse Marquerie ou à la Séguinière.

A noter qu'il faudrait au minimum 6 frayères de 1500 m2 situées tout au long de la Moine.

Conjointement à l'aménagement de frayères, il faudrait éviter de restaurer certaines anciennes chaussées de moulin et laisser "mourir" celles qui sont dans un état de délabrement avancé (si cela n'entraîne pas de problème d'érosion importante des berges ou de déstabilisation de ponts). Certaines chaussées pourraient même être en partie ouvertes en aménagement en parallèle des seuils bas en enrochement. Ceci permettrait d'améliorer le fonctionnement hydro-écologique de la rivière et d'optimiser la colonisation de l'ensemble de la Moine par les brochetons issus des frayères naturelles aménagées.

Une telle mesure est à discuter avec les différents usagers et pourrait être prise en compte dans le Contrat Restauration Entretien de la Sèvre Nantaise et de ses affluents ou dans le SAGE qui est en cours d'élaboration.

De plus, la Moine souffre actuellement d'une très mauvaise qualité d'eau qui limite la survie du peuplement piscicole. La mise en fonctionnement de la nouvelle station d'épuration de Cholet et l'évacuation (par pompage) des vases qui colmatent le fond sur plusieurs kilomètres sont impératives avant d'entreprendre toute action de gestion.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect et développement des Mesures Agri-Environnementales : - Vignoble : traitement des effluents et aménagement de site de stockage des résidus et de nettoyage des engins, bandes enherbées, limitation des produits phyto. - Interdiction des pompages, mise en place de ressources de substitution Désenvasement du lit de la moine sur 10 km en aval de Cholet Restauration de la ripisylve sur certains secteurs Non restauration systématique des chaussées Ouverture partielle / aménagement pour certaines (seuils bas en enrochement…) Aménagement de frayères pour la conformité : 6 frayères pour le SET : 1 frayère | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Libre circulation du poisson, amélioration de l’écoulement et de la qualité de l’eau 6 frayères (1500 m²) = 460 BROad 1 frayère de 1500 m² = 90 BROad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 15 KF/km berge (plus si Tech. Végétale) aucun (50 KF / chaussée) 480 KF (80 KF / frayère) 80 KF |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 460 BROad 90 BROad minimum | #### 750 KF minimum #### 80 KF minimum |

Deux autres programmes d’actions peuvent être proposés

Les modifications concernent les deux dernières actions du MAC 1. Si l’ouverture de certaines chaussées n’est pas envisageable, deux solutions existent pour retrouver la fonctionnalité du contexte :

MAC 2 : Aménagement d’autant de frayères qu’il y a de biefs afin que les géniteurs présents puissent se reproduire, soit environ 25 frayères.

MAC 3 : Equipement des chaussées de passes à poissons permettant aux géniteurs d’accéder aux frayères réparties sur le linéaire du cours d’eau, soit plus de 20 passes.

Ces deux propositions vont nécessairement engager un sur-coût très important (≈ 300 KF / passe) et participent peu à la reconquête de la qualité de l’eau car l’effet négatif des chaussées n’est pas levé.

Le Module d’Actions Cohérentes n° 1 apparaît techniquement le plus envisageable.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE