| ### CONTEXTE 14 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | GESVRES |
| Code du contexte | M63.14.SP |
| Codes hydrologiques | M 635 |
| Espèce repère | # TRUITE |

Cartes IGN : 1223O, 1223E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Gesvres 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : Pont de la Grégorière |
| Bassin Versant (BV) | Erdre |
| Surface du BV du contexte | 70 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 20 km |
| Longueur des principaux affluents | 25 km |
| Surface en eau | 11 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 3,5 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : Communauté Urbaine de Nantes |

## MILIEU

| Typologie théorique | B4 – B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Perturbée |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Moyenne à mauvaise : Nitrates N2, Phosphore P3 |
| Qualité biologique de l'eau | Bonne à mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Salmonicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Truite |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE + ANG |
| Peuplement en place | TRF, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE, GAR, ABL, BRO, BRE, PES, PCH, CAS + ANG |
| Circulation de la truite | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Truite |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Gaule nantaise, Tanche vigneunaise (Amicale privée) |
| Déversements (2000) | Truite (juvénile) |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population TRFad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population TRFad * | SFR (m²) |
| Gesvres Affluents | 1287 | 3480 5100 | 450 | ? ? |
| Total | 1287 | 8580 | 450 |  |
| #### BILAN | perturbation = 837 TRFad perte de fonctionnalité du contexte : 65 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 260 TRFad soit 1720 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Gesvres est un cours d’eau qui présente un potentiel piscicole intéressant lié à la présence de la truite fario. Comme le Cens, il réunit les conditions hydroécologiques nécessaires à la présence de cette espèce, même si certains facteurs naturels comme le faible débit d’étiage et une pente moyenne limitent son potentiel par rapport à cette espèce.

Cependant, cette population de truite semble avoir des difficultés à se développer malgré les efforts de soutien des effectifs (alevinage en truitelles). Certaines portions de ruisseaux conservent toutefois leur rôle de frayère mais leur fonctionnement semble assez perturbé.

Ceci est lié aux perturbations subies par la rivière. En effet, les travaux de recalibrage effectués sur de nombreux affluents ainsi que sur certains secteurs du cours principal limitent fortement sa capacité d’accueil pour la truite et son potentiel pour sa reproduction. Le développement des activités agricoles sur le bassin versant, la présence de plans d’eau sur les affluents ainsi que de seuils sur le cours principal participent également à la perturbation du milieu.

Les effets se font directement ressentir sur la qualité du peuplement piscicole où certaines espèces atypiques comme la brème, la perche soleil et le poisson chat apparaissent. La surabondance du chevesne, espèce peu sensible à la dégradation du milieu, est aussi révélatrice des perturbations subies par ce cours d’eau.

Même si le peuplement piscicole du Gesvres apparaît fortement perturbé, les actions envisagées devraient permettre d’améliorer sensiblement la situation, d’autant plus qu’elles s’intègrent pour partie dans le Contrat Restauration-Entretien en cours de réalisation sur le Gesvres. Un complément du programme pilote sur la restauration des affluents s’avère être nécessaire.

Il semblera cependant difficile de retrouver un état conforme du peuplement piscicole dans les 5 ans à venir.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Restructuration du maillage bocager grâce aux Mesures Agri-Environnementales (Haies, bandes enherbées) Restauration de la ripisylve Mise en place de blocs et d’épis rocheux dans le lit du cours principal et des affluents pour la conformité = 80 m3 pour le SET 20% = 25 m3 Equipement de la chaussée du Château du Gesvres d’une passe à poissons Aménagement radiers de pont et busage sur les affluents Aménagement de frayères sur les affluents pour la conformité = 5600 m² pour le SET 20% = 1750 m² Aménagement des abreuvoirs à bétail (nb ?) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration du régime hydraulique Amélioration de la capacité d’accueil et développement de la végétation aquatique Amélioration de la capacité d’accueil Diversification de l’écoulement et de l’habitat Libre circulation du poisson Amélioration de la reproduction Libre circulation du poisson, amélioration de la reproduction et diversification de l’écoulement Gain de 840 TRFad Gain de 260 TRFad Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles en cours 40 KF 12 KF 150 KF ? 84 KF + transport 26 KF + transport 2 à 5 KF/abreuvoir |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 840 TRFad 260 TRFad minimum | #### 294 KF minimum #### 208 KF minimum |

MAC 2 : un deuxième module d’actions cohérentes peut être proposé. Il intègre l’ensemble des actions proposées dans le premier en ajoutant la mise en dérivation de 2 plans d’eau majeurs au niveau des affluents.

Sur le Rui  de la Bretonnière : plan d’eau de la Bretonnière		Coût non estimé

Sur le Rui. le Choiseau : plan d’eau de Vigneux de Bretagne		Coût non estimé

Ces aménagements permettront d’augmenter la capacité de reproduction de la truite sur le Gesvres. Ils apparaissent difficilement envisageables sur le plan technique et devront s’accompagner d’une restauration de la qualité des ruisseaux en amont (faible capacité d’accueil et potentiel de reproduction).

#### Le Module d’Actions Cohérentes n°1 apparaît techniquement le plus envisageable

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE