| ### CONTEXTE 32 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | CANAL Nantes à Brest |
| Code du contexte | J91.32.CD. |
| Codes hydrologiques | J910, J911, J912, J913, J920 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1122E, 1222O, 1222E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Isac 3,4,5 et 7 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Ecluse de Quiheix Aval : Ecluse de Melneuf |
| Bassin Versant (BV) | Vilaine et Loire (via l’Erdre) |
| Surface du BV du contexte | - |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 44 km |
| Longueur des principaux affluents | - |
| Surface en eau | 88,5 ha |
| Pente moyenne du cours d'eau | - |
| Statut foncier | Public |
| Gestion administrative | Police de l’eau : SMN Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : non |

## MILIEU

| Typologie théorique | CANAL (B9) |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise à Passable : Nitrates (mauvais à passable) Phosphore (passable à bonne) |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne à Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, ROT, BRE, CCO, TAN, ABL …) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, ROT, BRE, BRB, ABL, TAN, CCO, CAR, ABH, CHE, PCH, PES, GRE, PER, BRO, SAN, BBG, ANG |
| Circulation du brochet | Perturbé |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Gardon savenaysien, Gaule blinoise, Chevesne pontenois, Ablette nortaise |
| Déversements (2000) | GAR, TAN, CCO, BRO (alevin), BBG |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| E. Quiheix- E Remaudaie (bief partage) E Remaudaie- E Melneuf | 342 455 | 6836 9094 | ≈ 0 162 | ≈ 0 ? |
| Total | 797 | 15930 | 162 |  |
| #### BILAN | perturbation = 635 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 80 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 160 BROad soit 3200 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Canal de Nantes à Brest emprunte une grande partie de l’Isac qui a donc été canalisé et partagé en biefs successifs de l’écluse de Melneuf (à 23 km de la confluence avec la Vilaine) jusqu’au bief de partage (n°8). Ce secteur garde cependant un certain potentiel écologique avec la présence d’habitats assez diversifiés et de quelques zones potentiellement favorables pour la reproduction du brochet.

L’autre tronçon du canal (du bief n°9 à l’écluse de Quiheix) est entièrement artificiel et ne présente donc que peu d’intérêt écologique. Il abrite pourtant un peuplement piscicole assez diversifié en grande partie dû aux efforts d’alevinage réalisés par les AAPPMA. L’intérêt de ce tronçon est donc essentiellement halieutique.

Le contexte « Canal de Nantes à Brest » est aussi caractérisé par une mauvaise qualité d’eau. Elle est la conséquence de flux importants de polluants d’origine agricole et domestique drainés par le bassin versant.

Le tourisme fluvial, avec une remise en suspension des sédiments lors du passage des bateaux, apparaît comme un facteur aggravant de la mauvaise qualité de l’eau (eutrophisation). Il en est de même avec la présence des écluses qui favorisent le réchauffement de l’eau par stagnation dans les biefs.

La gestion des écluses et la régulation des débits de crues ont également un impact négatif  sur la reproduction du brochet. En effet, l’exondation systématique des zones latérales naturellement inondées inhibe toute tentative de reproduction de cette espèce : période trop courte pour la ponte, assèchement des œufs, déconnexion de la frayère et du cours d’eau.

Cependant, certains sites pourraient être fonctionnels pour la reproduction du brochet moyennant quelques aménagements : connexion avec le cours d’eau en permanence, réouverture du couvert végétal boisé.

En conclusion, vu la forte articialisation liée à l’usage navigation du canal de Nantes à Brest, il n’apparaît pas envisageable d’imposer une politique forte de restauration du milieu naturel sur ce secteur. Une gestion de type « patrimoniale différée » s’impose donc à courte et moyenne échéance.

Cependant, sur le tronçon « Ecluse de Melneuf – Bief n°8 » qui présente un potentiel écologique plus intéressant, il peut être envisagé bief par bief des aménagements de frayère qui permettraient de rendre ces secteurs conformes sur le plan de la reproduction du brochet.

De plus, pour améliorer la gestion halieutique du canal, la mise en place d’un programme raisonné des travaux d’entretien des biefs s’avère nécessaire. Il permettrait de coordonner les exigences liées à l’entretien des biefs avec celles des AAPPMA (soutien des populations piscicoles par alevinage, pratique de la pêche de loisir).

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) et industriels Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Restauration de la ripisylve (plantation) Modifier la gestion hydraulique hivernale pour favoriser l’inondation des annexes et des prairies inondables Aménagement de frayères pour la conformité : 15 frayères (1 par bief) pour le SET : 3 frayères | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil du milieu et de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau, Amélioration de la reproduction du brochet 5 frayères (1500 m²) = 375 BRO ad 6 frayères (1000 m²) = 300 BRO ad 4 frayères (500 m²) = 100 BRO ad 3 frayères (1000m²) = 150 BRO ad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 15 KF/km berge aucun 40 KF / frayère 40 KF / frayère |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 775 BROad 150 BROad minimum | #### 600 KF minimum #### 120 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE