## Calcul de la surface en eau utile pour CA du contexte :

| Contexte 4 | Largeur | Longueur du tronçon (m) | Surface en eau (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cours ppal DON | 1 à 3 m | 7500 | 15000 (7500x2) |
|  | 3 à 5 m | 6000 | 24000 |
|  | 5 à 8 m | 3500 | 22750 |
|  | Etang Forge |  | 240000 |
|  |  | 17000 | 301750 |
| Affluents Les Rinais Le Petit Don |  |  |  |
|  | 1 à 3 m | 4500 | 9000 |
|  | 3 à 5 m | 2500 | 10000 |
|  | 1 à 3 m | 5500 | 11000 |
|  | 3 à 5 m | 10000 | 40000 |
|  |  | 22500 | 70000 |
| TOTAL |  | 39500 | 371750 |

## ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

 Situation théorique du contexte

 Calcul de la capacité d'accueil théorique du contexte = CAth

1ère méthode : Formule de Léger – Huet :  P = 10.B.K

avec	B = capacité biogénique (1 à 10)

K = coefficient de productivité

P = productivité piscicole (kg / ha)

 Pour le Don :	B est estimée à 8

K est estimé à 3,2                avec  k1=1 , k2=1 , k3=2 , k4=1 , k5=1,6

P = 10 x 8 x 3,2 = 256 kg / ha / an

Avec 20% de carnassiers et 30% de BRO, soit une biomasse BRO de 6% de la biomasse totale et une biomasse capturable en BRO de 50%, soit une biomasse BRO adulte (capturable) de 3% de la biomasse totale pour un poids moyen de 1,2 kg.

On obtient donc une CAth = 6 BRO ad./ ha / an     soit   CAth = 181 BRO adultes

 Pour les affluents :	B est estimée à 7

K est estimé à 2,72	        avec  k1=1 , k2=1 , k3=1,7 , k4=1 , k5=1,6

P = 10 x 7 x 2,72 = 190 kg / ha / an

On obtient donc une CAth = 5 BRO ad./ ha / an     soit   CAth = 35 BRO adultes

Pour l'ensemble du contexte 4  	CAth = 216 BRO adultes

2ème méthode :

On prend une production totale théorique de :

- 350 kg/ha pour l'étang de la Forge Neuve (24 ha en eau), soit 21 kg/ha de BRO qui correspondent à 9 BRO adultes/ha.

Avec les 24 ha, on obtient donc 216 BRO adultes

- 200 kg/ha pour le reste du contexte (Don amont et affluents dont la largeur est  supérieure à 3 m, soit 9,7 ha en eau), c'est à dire 5 BRO adultes/ha

Avec les 9,7 ha, on obtient donc 49 BRO adultes

Soit pour l'ensemble du contexte 4 une CAth = 265 BRO adultes

 Calcul de la capacité de recrutement théorique du contexte = CRth

Estimation des Surfaces potentiellement Favorables à la Reproduction du BRO (= SFR pot.) du contexte

| Cours d'eau | SFR pot. (ha) | TOTAL SFR pot. (ha) |
| --- | --- | --- |
| Le Petit Don | 6 + 2 | 8 |
| Etang de la Forge | 5 + 2 | 7 |
| Don | 2 | 2 |

SFR pot. BRO = 17 ha = 170.000 m²

Attention, toutes les SFR n'ont pas forcément le même potentiel !!

Pour 100 m² de SFR, on obtient 4 BRO adultes.

Pour l'ensemble du contexte 4  	CRth = 6800 BRO adultes

Autre méthode :

On se base sur la population théorique de brochets que peut accueillir la rivière, c'est à dire pour le cas du contexte 4 , 265 BRO adultes.

D'après Chancerel, il faut 100 m² de frayère pour obtenir 4 BRO adultes. Il faudra donc au moins 66,25 x 100 m² pour arriver à la situation théorique de 265 BRO adultes dans le contexte, soit au moins 0,7 ha de SFR

Ces surfaces de reproduction seront à répartir tout le long du linéaire du contexte, à des intervalles de 10 km et avec des surfaces de 500 à 1000 m² minimum.

# SITUATION THEORIQUE DU CONTEXTE 4 = 265 BRO adultes

Calcul du SET = 53 BRO adultes (20  de la situation théorique du contexte)

Pour atteindre le SET, il faut 1325 m² de SFR

 Situation réelle du contexte

 Calcul de la capacité d'accueil réelle du contexte = CAr

Sans données précises de biomasse sur le contexte, l'analyse n'est pas facile. Toutefois, les SFR répertoriées n'étant pas fonctionnelles (certaines le sont peut-être mais les données sont inexistantes : sur le Petit Don à la Salmonaie et au Château de la Motte Glain), la population naturelle de brochets doit être faible même s'il existe une reproduction naturelle résiduelle (bordures de cours d'eau). On peut donc la considérer comme égale à 10 % de la population théorique présente sur le contexte.

Soit pour l'ensemble du contexte 4 une CAr = 27 BRO adultes

 Calcul de la capacité de recrutement réelle du contexte = CRr

Evaluation de la SFR fonctionnelles pour le brochet sur le contexte

| Cours d'eau | SFR fonctionnelles. (ha) | TOTAL SFR fonct. (ha) |
| --- | --- | --- |
| Le Petit Don | ? | ? |
| Etang de la Forge | 0 | 0 |
| Don | 0 | 0 |

Total SFR fonctionnelles BRO = ? ha

La capacité de recrutement réelle est donc limitée à quelques zones enherbées en bordure de cours d'eau, ce qui laisse présager d'une dégradation de la fonction de reproduction sur ce contexte.

# SITUATION REELLE DU CONTEXTE 4 = 27 BRO adultes

La perte de fonctionnalité du contexte 4 entre sa situation théorique et réelle est supérieure à 80 %, ce contexte est donc DEGRADE.