| ### CONTEXTE 19 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | Canal de HAUTE PERCHE |
| Code du contexte | N0.19.CP |
| Codes hydrologiques | N001 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1123OT, 1123E, 1124E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Canal de Haute Perche 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : Barrage du Port de Pornic |
| Bassin Versant (BV) | - |
| Surface du BV du contexte | ≈ 135 km² |
| Substrat géologique | Micaschistes et Gneiss |
| Longueur du cours principal | 16 km |
| Longueur des principaux affluents | 16 km |
| Surface en eau | 12,7 ha + 29 ha (Etangs du Val St Martin et du Gros Caillou) |
| Pente moyenne du cours principal | 1,43 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Public Fluvial (jusqu’au Pont du Clion) Domaine privé en amont |
| Gestion administrative | Police de l’eau : SMN, DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : non |

## MILIEU

| Typologie théorique | B9 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates : moyenne, Phosphore : mauvaise |
| Qualité biologique de l'eau | - |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (BRE, GAR, ROT, TAN, CCO, ABL…) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, BRE, BRB, TAN, CCO, CAS, PER, BRO, SAN, ABH, EPI, EPT, PCH, PES + ANG (P.E. Hte Perche 2000) |
| Circulation du brochet | Circulation latérale perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs + carnassiers |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Aucune (Amicale privée le Black-Bass pornicais sur les plans d’eau du Val St Martin et de Gros Caillou) |
| Déversements (2000) | ? |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) | Population BROad | SFR (m²) |
| C. Hte Perche Etangs et affluents | 46 252 | 920 5048 | 28 151 | ? ? |
| Total | 298 | 5968 | 179 |  |
| #### BILAN | perturbation = 119 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 40 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 60 BROad soit 1200 m² SFR |  |  |  |

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le canal de Haute Perche est un cours d’eau côtier dont la majeure partie du linéaire traverse une zone de marais inondables en période de crue. Cette portion de la rivière a subit d’importants travaux hydrauliques transformant ce cours d’eau en canal.

Par ailleurs, le mauvais traitement des eaux usées domestiques ainsi que la présence du maraîchage et de l’élevage sur le bassin versant font que la qualité de l’eau de ce cours d’eau est mauvaise.

Ces fortes perturbations du milieu réduisent considérablement la capacité d’accueil du Canal de Haute Perche pour le brochet ainsi que ses possibilités de croissance et de développement.

Cependant, les zones de marais présentes et facilement inondables permettent actuellement d’assurer le maintien de la population de cette espèce, même si l’évacuation quasi systématique des crues réduit de façon importante leur potentiel pour la reproduction du brochet.

La situation de la population de brochet sur ce contexte apparaît donc perturbée par rapport au potentiel initial de ce type de milieu (zone de marais).

Pour améliorer cette situation, il faut redonner au marais son potentiel pour la reproduction du brochet. Ceci passe par l’établissement d’un règlement d’eau favorable aux exigences écologiques de cette espèce. L’inondation prolongée de l’ensemble des marais permettrait de conserver et d’améliorer son potentiel écologique global, aussi bien sur le plan de la faune piscicole, des batraciens que de l’avifaune.

Il convient également d’améliorer la capacité d’accueil de cette rivière ainsi que sa qualité d’eau.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Etablissement d’un règlement d’eau pour affiner la gestion des niveaux d’eau afin de favoriser l’inondation des marais en période de reproduction du brochet Mise en place d’un programme d’entretien des marais à long terme : - pérennisation/développement du fauchage et du pâturage - entretien raisonné du réseau de douves + création de saignées | Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la qualité de l’eau et du peuplement piscicole Amélioration de la reproduction du brochet et du retour des alevins Amélioration de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 0 KF Subventions CTE possible ? ? |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 119 BROad 60 BROad minimum | #### ? KF minimum #### ? KF minimum |

MAC 2 : Si la nouvelle gestion des niveaux d’eau proposée (plus favorable au brochet et à sa reproduction) n’est pas envisageable à l’échelle de l’ensemble du contexte, il faut prévoir la restauration ponctuelle de frayères gérées de façon individuelle et indépendante. Ces travaux de restauration de frayères nécessiteront parfois des aménagements pouvant être assez coûteux (mise en place de vannages latéraux, décaissement des terrains …) afin de pallier la mauvaise gestion des niveaux d’eau.

Le Module d’Actions Cohérentes n°1 apparaît techniquement le plus simple et le moins coûteux. Il apparaît également plus cohérent avec les objectifs de gestion globale et durable d’une zone possédant un potentiel écologique et piscicole intéressant.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE