| ### CONTEXTE 18 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | BOIVRE |
| Code du contexte | N00.18.CD |
| Codes hydrologiques | N000 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Carte IGN : 1123OT

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Boivre |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Sources Aval : dernier ouvrage avant l’Océan Atlantique |
| Bassin Versant (BV) | - |
| Surface du BV du contexte | Environ 50 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 17 km |
| Longueur des principaux affluents | 5 km (réseau de douves du marais) |
| Surface en eau | 8,1 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,35 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : ? |

## MILIEU

| Typologie théorique | B9 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise : Nitrates : passable, Phosphore : très mauvaise |
| Qualité biologique de l'eau | Très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (BRE, GAR, TAN, CCO, ROT, ABL…) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | ? |
| Circulation du brochet | Circulation latérale perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Aucune |
| Déversements (2000) | Aucun |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad | SFR (m²) |
| Boivre | 62 | 1244 | 12 | ? |
| Total | 62 | 1244 | 12 |  |
| #### BILAN | perturbation = 50 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 80 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 13 BROad soit 300 m² SFR |  |  |  |

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Boivre est un cours d’eau côtier dont la majeure partie du linéaire traverse une zone de marais inondables en période de crue. Cette portion de la rivière a subit d’importants travaux hydrauliques anciens transformant ce cours d’eau en canal.

Par ailleurs, le mauvais traitement des eaux usées d’origine domestique et industrielle (laiterie) font que la qualité de l’eau du Boivre est très mauvaise.

Ces fortes perturbations du milieu réduisent considérablement la capacité d’accueil de ce cours d’eau pour le brochet ainsi que ses possibilités de croissance et de développement.

Cependant, les zones de marais présentes et facilement inondables peuvent assurer le maintien d’une faible population de cette espèce, même si l’évacuation quasi systématique des crues réduit de façon importante leur potentiel pour la reproduction du brochet.

La situation de la population de brochet sur ce contexte apparaît donc comme dégradée par rapport au potentiel initial de ce type de milieu (zone de marais).

Pour améliorer cette situation, il faut redonner au marais son potentiel pour la reproduction du brochet. Ceci passe par l’établissement d’un règlement d’eau favorable aux exigences écologiques de cette espèce. L’inondation prolongée de l’ensemble des marais permettrait de conserver et d’améliorer son potentiel écologique global, aussi bien sur le plan de la faune piscicole, des batraciens que de l’avifaune.

Il convient également d’améliorer la capacité d’accueil de cette rivière ainsi que la qualité de son eau.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) et industriels (laiterie) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Etablissement d’un règlement d’eau pour affiner la gestion des niveaux d’eau afin de favoriser l’inondation des marais en période de reproduction du brochet Mise en place d’un programme d’entretien des marais à long terme : - pérennisation/développement du fauchage et du pâturage - entretien raisonné du réseau de douves + création de saignées | Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la qualité de l’eau et du peuplement piscicole Amélioration de la reproduction du brochet et du retour des alevins Amélioration de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 0 KF Subventions CTE possible ? ? |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 50 BROad 10 BROad minimum | #### ? KF minimum #### ? KF minimum |

MAC 2 : Si la nouvelle gestion des niveaux d’eau proposée (plus favorable au brochet et à sa reproduction) n’est pas envisageable à l’échelle de l’ensemble du contexte, il faut prévoir la restauration ponctuelle de frayères gérées de façon individuelle et indépendante. Ces travaux de restauration de frayères nécessiteront parfois des aménagements pouvant être assez coûteux (mise en place de vannages latéraux, décaissement des terrains …) afin de pallier la mauvaise gestion des niveaux d’eau.

Le Module d’Actions Cohérentes n°1 apparaît techniquement le plus simple et le moins coûteux. Il apparaît également plus cohérent avec les objectifs de gestion globale et durable d’une zone possédant un potentiel écologique et piscicole intéressant.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE