| ### CONTEXTE 31 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | DIVATTE |
| Code du contexte | M62. 31.IP |
| Codes hydrologiques | M621 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Ce contexte « Divatte » est commun aux départements de Loire Atlantique et du Maine et Loire

Cartes IGN : 1323O, 1323E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Divatte 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : source (en Maine et Loire) Aval : Pont du Pommier (1,5 km avant conf. Loire) |
| Bassin versant (BV) | Loire |
| Surface du BV du contexte | 105 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 28 km |
| Longueur des principaux affluents | 22 km |
| Surface en eau | 16 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 2,9 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui Contrat Restauration Entretien en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 – B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Moyennement influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates et Phosphore : mauvais à très mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE, PER + ANG |
| Peuplement en place | VAI, LOF, CHE, GAR, EPI, CCO, PCH, PES + ANG (PE 1999) |
| Circulation du poisson | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | aucune |
| Déversements (2000) | aucun |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, la Divatte devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, étiage sévère, faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) sont peu favorables au maintien naturel de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation réelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles de la Divatte peut être évaluée en comparant les densités théoriques de chaque espèce aux densités réelles évaluées à partir de pêche électrique. (d’après P.E. campagne 1999)

|  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 18,8 | 58,0 | + 208,5 |
| CHEVAINE | 10,5 | 0,8 | - 92,4 |
| GOUJON | 30 | absence | - 100 |
| VANDOISE | 2,6 | absence | - 100 |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

Les résultats montrent une perturbation importante du peuplement de cyprinidés Rhéophiles : absence du Goujon et de la Vandoise, faible densité du chevaine pourtant très opportuniste. Cependant, le Vairon est présent en forte densité et réalise l’ensemble de son cycle biologique (plusieurs classes de taille référencées pour cette espèce).

##### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Les résultats montrent donc une forte perturbation de la qualité du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles qui met en évidence les modifications du milieu (élévation de la température de l’eau, variation d’oxygène, dégradation de la qualité de l’eau, modification des écoulements et des substrats).

La présence d’espèces atypiques et caractéristiques des milieux d’eau calme comme la Carpe, la Perche-soleil et le Poisson-chat confirme cette situation. Ces espèces sont également favorisées par la multiplication des plans d’eau crées sur le bassin versant.

La situation du peuplement piscicole de la Divatte apparaît donc comme assez perturbée.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur les écoulements (faciès et hauteur d’eau variée) que sur les habitats piscicoles.

La restauration des berges et de la ripisylve doit permettre d’augmenter la capacité d’accueil de la Divatte (création de sous berges et d’abris) et de limiter au maximum l’érosion des berges et le colmatage des fonds. Ces aménagements vont diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction des espèces piscicoles. Ils permettront le développement des invertébrés aquatiques nécessaires au maintien et au développement de ces dernières.

Les plans d’eau en tête de bassin et sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification importante du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

Un Contrat Restauration-Entretien est actuellement en cours d’élaboration. Il devrait permettre la mise en place des actions préconisées en collaboration avec la Fédération de Pêche du Maine et Loire.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Non restauration des barrages ou ouverture partielle / aménagement de certains (seuils bas en enrochement…) Mise en place de blocs et d’épis dans le lit sur certains secteurs Restauration des berges et de la ripisylve sur certains secteurs Aménagement des abreuvoirs Mise en dérivation des plans d’eau en direct sur les cours d’eau (affluents) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration du débit d’étiage, de la qualité de l’eau, diversification des écoulements | Pas du ressort des collectivités piscicoles aucun (50 KF/barrage) 650 F/100 m² riv. 15 KF/ km berge (plus si Tech. Végétale) 2 à 5 KF / abreuvoir ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### 200 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE