# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 10 « LOIRE »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère brochet | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | #### Navigation | Contexte aval | Dragage | Dégradation de la qualité de l’eau Remise en suspension du bouchon vaseux | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | D D |
|  |  | contexte | #### Chenalisation Endiguement, Enrochement des berges | Abaissement de la ligne d’eau Accentuation de l’étiage et du débit de crue Déconnexion des annexes hydrauliques Accélération des courants, érosion des berges Uniformisation de l’habitat, réduction végétation aquatique Assèchement des zones humides Intrusion de la marée et du bouchon vaseux, Amplification du marnage | Régression des surfaces de frayères Diminution de la capacité d’accueil Mortalité par piégeage dans bras mort | D |  | D P |
| A A A et P P | #### Collectivité Lutte contre les inondations Transport Ligne SNCF Assainissement (collectif et autonome) #### Réseau routier | Contexte | Endiguement |  |  |  |  |  |
|  |  | Amont Nantes | Endiguement |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barrages (entrée affluents) | Déconnexion des annexes hydrauliques Cloisonnement du milieu | Inaccessibilité aux frayères Diminution de la capacité d’accueil | P |  | P |
|  |  | Contexte + BV Loire | Rejets d’effluents | Altération de la qualité de l’eau : eutrophisation accrue, développement du bouchon vaseux | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
|  |  | Marais Grée Autoroute A11 | Rejet direct des eaux pluviales de l’A11 | Dégradation de la qualité de l’eau : apport de toxiques Erosion des berges | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | D P |
| A et P | #### Urbanisation | Nantes | Remblaiement Aménagement des berges | Disparition de zones humides Uniformisation de l’habitat, réduction végétation aquatique | Régression des surfaces de frayères Diminution de la capacité d’accueil | D |  | D |
| A et P | Industries Agroalimentaire #### Chimie | Contexte aval |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rejets effluents | Dégradation de la qualité de l’eau | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
|  | Carrières | Contexte amont | Ancienne extraction granulats | Abaissement de la ligne d’eau Enfoncement du lit Déconnexion des annexes hydrauliques et des affluents | Régression des surfaces de frayères Diminution de la capacité d’accueil Mortalité par piégeage dans bras mort | D |  | D P |
| A et P | #### Agriculture Cultures Elevage | BV Loire | Remembrement Pollution diffuse | Accentuation de l’étiage et du débit de crue Dégradation de la qualité de l’eau | Assèchement précoce des frayères Destruction des œufs / larves |  | P P |  |
|  | Cultures (maïs, maraîchage, peuplier) | Contexte amont | Mise en culture des prairies du lit majeur | Disparition des zones humides Dégradation de la qualité de l’eau | Régression des surfaces de frayère | D |  |  |