| ### CONTEXTE 12 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | VILAINE aval |
| Code du contexte | J79.12.CD. |
| Codes hydrologiques | J771, J772, J790, J798 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Ce contexte « Vilaine aval » est commun aux départements de Loire Atlantique et d’Ille et Vilaine.

L

a

Cartes IGN : 1121O, 1120E, 1121E, 1220O, 1220E, 1221O

Redon

Langon

Port de

Roche

Le Rocher

de Corbinières

Ecluse de Malon

La Chère

Etrier de

Droulin

Beslé

Marais de

Gannedel

Ancien

Le marais

Nord

: Limite des marais de Vilaine

Rosidel

cours

de la

Vilaine

Lac de Murin

Vilaine

Les Prés de Fouy

de Renac

Guéméné Penfao

Le Don

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Vilaine 1, 2, 3 et 4 (35) |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : barrage de Malon (35) Aval : confluence avec l’Oust |
| Bassin Versant (BV) | Vilaine |
| Surface du BV du contexte | Environ 320 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 40 km |
| Longueur des principaux affluents | 90 km + 11 km (Don aval) + 1 km (Chère aval) |
| Surface en eau | 203 ha |
| Pente moyenne du cours d'eau | < à 1 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Public |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDE Police de la Pêche : DDE, DDAF Syndicat de rivière : oui pour Don et Chère aval SAGE et Contrat Restauration- Entretien en cours sur Don et Chère |

## MILIEU

| Typologie théorique | B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise |
| Qualité biologique de l'eau | - |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | BRE, BRB, GAR, ABL, TAN, CCO, ROT, PES, PCH, BRO, PER, SAN + ANG |
| Peuplement en place | VAN, GOU, CHE, GAR, TAN, ABL, ROT, BRE, BRB, PER, BRO, SAN, PES, PCH + ANG |
| Circulation du brochet | Circulation latérale très altérée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Carnassiers et poissons blancs |
| Gestionnaires (AAPPMA) | AAPPMA de Redon, de l’Union des Pêcheurs de Rennes, des Pêcheurs sportifs de Rennes (35), Gaule du Don, Gaule dervalaise |
| Déversements (2000) | BRO (alevins) |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la Reproduction | Population BROad | SFR (m²) |
| Vilaine Don aval | 2100 275 | 55000 5500 | 400 0 | 10000 0 |
| Total | 2375 | 60500 | 400 | 10000 |
| BILAN | perturbation = 1975 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 83 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 475 BROad soit 9500 m² SFR |  |  |  |

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le contexte « Vilaine aval » est un contexte qui subit de fortes perturbations de son fonctionnement écologique naturel. D’un point de vue piscicole, cela se traduit par une capacité d’accueil limitée pour le brochet (liée à une homogénéisation du milieu engendrée par la chenalisation) et une capacité de reproduction pour cette espèce très faible ( mauvaise gestion hydraulique avec effacement systématique des crues).

La surface minimale de frayère nécessaire pour saturer la capacité d’accueil du contexte est d’environ 6 ha. Cependant, pour assurer la pérennité de la population de brochet dans ce type de milieu, il est souhaitable de préconiser une surface de frayère équivalente à 10% de la surface en eau du contexte, soit environ 18 ha.

Ceci dit, si l’on veut rétablir l’équilibre écologique global du site (sur le plan faunistique comme floristique), la restauration des marais de basse Vilaine doit se faire dans sa globalité et ne pas se restreindre aux 18 ha de frayère préconisés.

Cette restauration des marais de basse Vilaine permettra également de lever le second facteur limitant du contexte représenté par l’uniformisation des habitats et la régression des zones de « nurseries ». En effet les marais de basse Vilaine (Gannedel, Murin …) sont tout à la fois des zones de reproduction dans les parties pâturées l’été et inondées l’hiver, mais également des zones de grossissement dans leur partie les plus humides  (ancien cours de la Vilaine, réseau de douves de Murin …).

Un programme de restauration est actuellement en cours d’étude pour les marais de Gannedel sur la partie Ille et Vilaine. L’extension de la zone d’étude à la partie située en Loire-Atlantique serait souhaitable pour mener à bien et dans sa globalité la restauration de ce site.

D’autres sites pourraient faire l’objet de restauration en Loire Atlantique (marais de Murin, basse vallée du Don et de la Chère).

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents agricoles Développement des Mesures Agri-environnementales (ex : bandes enherbées) Limiter le développement de la Jussie Aménagement de frayères Réfection du barrage de Redon pour un maintien en eau des marais de Basse Vilaine Restauration (nettoyage et entretien) d’au minimum 18 ha de marais (marais de Droulin, Gannedel et Murin) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction Amélioration de la capacité d’accueil (gain en brochet = 1900 au minimum) | Pas du ressort des collectivités piscicoles ? ? |
| #### TOTAL : conformité | 1900 BRO ad minimum | #### ? KF minimum |

| # MAC 2 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents agricoles Développement des Mesures Agri-environnementales (ex : bandes enherbées) Limiter le développement de la Jussie Aménagement de frayères Restauration du marais de Murin (>50 ha) : étude préalable, acquisition foncière, vannage, entretien Restauration du marais des Prés des Pallées 10 ha (basse vallée du Don) Restauration du marais de Gannedel (35) (> 50 ha) : étude préalable, vannage, entretien Restauration du marais de Droulin (35) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction Amélioration de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles ? ? ? ? - |
| #### TOTAL : conformité | 1900 BRO ad minimum | #### ? KF minimum |

#### Le Module d’Actions Cohérentes n°2 apparaît plus favorable en terme de faisabilité

 PROPOSITION DE GESTION

### GESTION PATRIMONIALE A COURT TERME