# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 28 «  SEVRE NANTAISE – MAINE aval »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | #### Géologie | Contexte | Etiage sévère | Assèchement des ruisseaux Rupture d’écoulement au niveau des chaussées | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
| A et P | #### Agriculture Elevage Travaux hydrauliques Culture intensive (viticulture, plein champ) | BV amont + affluents | Rejet d’effluents Epandage | Apport de matière organique diffus : altération de la qualité de l’eau (eutrophisation) | Risque d’asphyxie et de mortalité |  |  | P |
|  |  |  | Remembrement Drainage | Accentuation de l’étiage et du débit de crue #### Déconnexion et assèchement des zones humides Erosion des berges accentuée | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil #### Régression des surfaces de frayères | D | D | P P |
|  |  | Contexte Contexte Contexte amont et Maine | Culture à sols nus et en bord de rive | Lessivage et érosion des sols : colmatage des fonds, réduction de la végétation aquatique Réduction de la ripisylve | Réduction de la capacité d’accueil Perte de nourriture |  |  | P P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par pesticides | Altération importante de la qualité de l’eau : eutrophisation , toxiques Réduction de la végétation aquatique | Risque d’asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques Perte de nourriture Réduction de la capacité d’accueil |  |  | DDPP |
|  |  |  | Pompage dans le lit | Accentuation de l’étiage et des ruptures d’écoulement Dégradation de la qualité de l’eau | Risque d’asphyxie et de mortalité |  |  | P |
| A P | #### Collectivité Hydraulique | Contexte | Barrages (moulins) | #### Altération de la qualité de l’eau : eutrophisation et envasement des biefs #### Effacement des crues par régulation des débits ### Cloisonnement du milieu | Risque d’asphyxie et de mortalité Perte de nourriture #### Disparition des surfaces de frayères Obstacle à la libre circulation | DP | #### D | PP P |
|  |  | Bief aval | Creusement chenal navigation Loire Gestion du barrage de Pont Rousseau | Abaissement de la ligne d’eau Déconnexion et assèchement des zones humides Marnage et envasement important du bief : disparition de la végétation aquatique | Réduction de la capacité d’accueil Disparition des surfaces de frayères Emigration | D | D | P P |
|  | Assainissement (collectif et autonome) | Contexte | Rejets d’effluents | Dégradation de la qualité de l’eau Réduction de la capacité biogénique | #### Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la microfaune benthique |  |  | DP |
| P | #### Industrie Distillerie, cave | Contexte | Rejets d’effluents et de résidus |  |  |  |  |  |