| ### CONTEXTE 33 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | ISAC aval* |
| Code du contexte | J92.33.CP. |
| Codes hydrologiques | J901, J920, J921, J922 |
| Espèce repère | # BROCHET |

* rattaché au contexte « Oust Vilaine : J8*.41.CP » du PDPG 56

Cartes IGN : 1121O, 1121E, 1122E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Isac 1, 2 et 3 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Ecluse de Melneuf Aval : Ecluses du Bellion, Théhillac et St Nicolas de Redon |
| Bassin Versant (BV) | Vilaine |
| Surface du BV du contexte | 200 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 45 km |
| Longueur des principaux affluents | 4 km |
| Surface en eau | 103 ha |
| Pente moyenne du cours d'eau | - |
| Statut foncier | Domaine Public |
| Gestion administrative | Police de l’eau : SMN Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : non |

## MILIEU

| Typologie théorique | B8-B9 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Passable à Mauvaise : Nitrates (passable), Phosphore (passable) |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, ROT, BRE, CCO, TAN, ABL …) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, ROT, BRE, BRB, ABL, TAN, CCO, CAR, ABH, CHE, PCH, PES, GRE, PER, BRO, SAN, BBG, ANG |
| Circulation du brochet | Perturbé |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs + carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Gaule nazairienne, Brème de l’Isac, ADAPAEF |
| Déversements (2000) | BRO (adulte et alevin), GAR |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Canal Isac Rozay | 783 122 14 | 15660 2430 288 | 293 61 7 | 11000 ? ? ? |
| Total | 919 | 18378 | 361 |  |
| #### BILAN | perturbation = 558 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 61 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 184 BROad soit 3700 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par l’AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La partie aval du canal de Nantes à Brest emprunte le lit de l’Isac qui montre un potentiel écologique assez intéressant malgré les transformations du milieu induites par la chenalisation.

En effet, la situation du brochet sur ce contexte apparaît assez favorable et notamment en ce qui concerne sa reproduction. La présence de nombreux hectares de marais inondables nous prouve ce formidable potentiel.

Cependant, une mauvaise gestion des niveaux d’eau sur ces marais (marnage important avec des exondations répétées et parfois prolongées pendant la reproduction) perturbe la reproduction de cette espèce. Une nouvelle gestion plus fine des niveaux d’eau est actuellement en cours d’expérimentation avec l’I.A.V. Elle devra absolument aboutir si l’on veut assurer au brochet une reproduction conforme sur ce contexte Isac aval.

De plus, une réflexion sur l’entretien des marais apparaît indispensable pour optimiser la qualité des marais en tant que frayère à brochet. Le maintien du fauchage/pâturage évite la fermeture du milieu par la saulaie/aulnaie et l’entretien du réseau de douves (en évitant la création de bourrelets de rive) favorise le retour des alevins dans la rivière.

La qualité de l’eau reste un facteur limitant non négligeable pour le bon fonctionnement piscicole de ce contexte (colmatage des frayères, qualité du peuplement piscicole…) ainsi que la canalisation du cours d’eau qui homogénéise le milieu en limitant les abris pour le poisson.

A noter également l’extension de la Jussie (plante aquatique envahissante) qui, si aucune action de régulation n’est entreprise, risque de créer d’importants déséquilibres du milieu notamment en terme d’habitat piscicole.

Ce contexte « Isac aval » apparaît donc dans une situation perturbée due essentiellement au fonctionnement aléatoire des zones de reproduction du brochet.

Les actions actuellement engagées sur ce contexte permettent d’envisager une gestion de type patrimoniale qui est en parfaite cohérence avec celle proposée par le département du Morbihan sur le contexte voisin  « Oust – Vilaine ».

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Affiner la gestion des niveaux d’eau pour favoriser l’inondation des marais en période de reproduction du brochet Mise en place d’un programme d’entretien des marais à long terme : - déboisement partiel + fauchage et pâturage - - entretien du réseau de douves + saignées | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau, Amélioration de la reproduction du brochet retour à la conformité = gain de 408 BROad Amélioration de la reproduction du brochet et du retour des alevins à la rivière retour à la conformité = gain de 408 BROad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 0 KF Subventions CTE 8000 F / ha ? |
| #### TOTAL : conformité | 558 BROad | #### ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE A COURT TERME