# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 04 « Don amont »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère brochet | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### M ### A et P | ### Géologie ### Agriculture Elevage (bovin, volaille et porc) Remembrement #### Culture intensive | Contexte Contexte Affluents Contexte Contexte Don amont Affluents | Etiage sévère | Rupture d’écoulement | Risque d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P |
|  |  |  | Epandage Abreuvoirs | Apport de matière organique par rejet direct ou diffus : eutrophisation, colmatage des fonds Dégradation des berges et de la ripisylve Apport en MES : colmatage des fonds | Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil Réduction de la capacité d’accueil Diminution de la capacité biogénique |  | P | P P P P |
|  |  |  | Travaux hydrauliques Drainage | Accentuation de l'étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d'eau Déconnexion et assèchement des zones humides | Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil ### Régression des surfaces de frayère | P | P | P P |
|  |  |  | Cultures à sols nus | Lessivage et érosion des sols : apports de MES avec colmatage des fonds et réduction de la végétation aquatique | ##### Réduction de la capacité d'accueil Colmatage des frayères |  | P | P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par des pesticides Déprise des rives et de la ripisylve | Altération de la qualité de l'eau : eutrophisation Apport de toxiques (pesticides) Disparition de la végétation aquatique Obscurcissement Réduction de la capacité biogénique | Réduction de la capacité d'accueil Risques d'asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques Diminution de la capacité d'accueil Emigration | P | P | P P P P P |
| A P | ### Collectivité Hydraulique Assainissement (collectif et autonome) | Contexte | Barrages Busage sous pont (affluents) | Réchauffement des eaux, risque d'eutrophisation Augmentation de la hauteur d'eau : réduction de la végétation aquatique Cloisonnement du milieu | Risque d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil ##### Obstacle à la libre circulation | P |  | P P |
|  |  |  | Rejets d'effluents | Dégradation de la qualité de l'eau (relative par rapport à l'agriculture) | Risques d'asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d'accueil |  |  | P P |