EVALUATION DE LA SURFACE DE RECOUVREMENT

PAR LES VEGETAUX AQUATIQUES (Méthode CHANCEREL)

# CAS DE L'ERDRE

|  | Surface des herbiers de végétaux (m²) |  |
| --- | --- | --- |
| SECTEUR | Rive droite | Rive gauche |
| Nantes Pont de la Jonelière | 0 | 700 |
| Pont de la Jonelière Pont de l'autoroute | 0 | 0 |
| Pont de l'autoroute Sucé sur Erdre | 1700 | 400 |
| Sucé sur Erdre Nort sur Erdre | 39140 | 8250 |
| Sous total | 40840 | 9350 |
| Surface embâcles rives | 15 000 | 0 |
| ## TOTAL | 55840 | 9350 |

## Surface totale des végétaux aquatiques = 65190 m²

Caractéristiques du contexte

- longueur : 28 000 m

- largeur : de 15 m à 800 m

- surface en eau estivale : 8 000 000 m²

Donc		R = (65190 x 100) / 8 000 000 = 0,82 %

Pour ce contexte, k = 4,8 car on peut considérer l'Erdre comme un plan d'eau peu profond

La capacité d'accueil du contexte peut donc être estimée à

B = 4,8 x 0,82 = 4 kg / ha	soit	3,33 BRO ad / ha / an

On obtient donc une capacité d'accueil réelle de Car = 2664 BRO adultes pour l'ensemble du contexte (superficie de 800 ha).