| # Contexte | ## J 79. 10. CD. (Vilaine aval) |
| --- | --- |
| Codes hydrologiques | J771, J772, J790, J798 |
| Espèce repère | Brochet |

N

Echelle : (2,9 cm)

4 km

## Données générales

| # Tronçons SDVP | Vilaine 1, 2, 3 et 4 |
| --- | --- |
| Cartes IGN 1/25000 | # 1120E, 1121E, 1121O |
| Limites du contexte | # Amont : barrage de Malon Aval : confluence avec l’Oust |
| Longueur du cours principal | 40 km |
| Longueur des affluents | environ 90 km |
| Surface en eau | environ 175 ha |
| Surface du bassin versant | environ 320 km2 |
| Pente du contexte | < à 1 %o |
| Substrat géologique | # Schistes |
| Police de l’eau | # DDE |
| Police de la Pêche | # DDE |

MILIEU :

| # Typologie théorique | B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l’habitat | Très influencée |
| Qualité de l’eau | Mauvaise (3) |
| Objectifs de qualité | 1 B (bonne) |

PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat Fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | GAR, ABL, TAN, CCO, BRB, PES, ROT, BRE, BRO, PER, SAN, PCH + ANG |
| Peuplement en place | VAN, GOU, CHE, GAR, TAN, ABL, ABH, ROT, BRB, BRE, PER, BRO, SAN, PES, PCH, + ANG |
| Circulation du brochet | Circulation dans le cours principal : peu ou pas perturbée Circulation latérale : très perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles | Carnassiers et poissons blancs |
| Gestionnaires | AAPPMA de Redon, de l’Union des pêcheurs de Rennes, des pêcheurs sportifs de Rennes |
| Déversements | Brochets (alevins) et ? |

# Liste des facteurs limitants du contexte Vilaine aval

| Type | Facteurs ou Activités | Localisation | Perturbations ou techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l’espèce repère : brochet | E | R | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Collectivité - Hydraulique | Cours de la Vilaine | Barrage d’Arzal : régulation des débits Gestion des niveaux d’eau (Redon) | Evacuation rapide des crues, inondations limitées : variations des niveaux d’eau sur les marais Durée d’inondation limitée, évacuation de l’eau au printemps | Régression des surfaces de frayères | D | D |  |
| A | ## Navigation |  | chenalisation | Homogénéisation des habitats (diminution de la végétation aquatique, des milieux annexes etc…) | Diminution de la capacité d’accueil (adultes et juvéniles) |  |  | P |
| A | ## Agriculture | Contexte | Drainage des parcelles | Déconnexion des annexes hydrauliques et des zones inondables Assèchement de zones humides | Régression des surfaces de frayères | D | D |  |
|  |  |  | Remembrement | Lessivage des sols : comblement progressif des marais et des zones humides |  |  |  |  |
|  |  |  | Drainage des pollutions diffuses de l’ensemble du bassin versant de la Vilaine | Altération de la qualité de l’eau Qualité de classe 3 (mauvaise) | Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P |
| A | ## Urbanisation | Autour de Redon | Remblaiement des marais | Destruction et disparition irréversible des marais | Régression des surfaces de frayères | D | D |  |
| A et P | ## Assainissement | Contexte | Drainage de l’ensemble des pollutions urbaines et industrielles du bassin versant | Altération de la qualité de l’eau | Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P |

### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

- Situation théorique du contexte

### Capacité d’accueil = 2100 brochets adultes.

- Seuil d’efficacité technique

SET = 420 brochets adultes.

- Détail chiffrée des perturbations

Le potentiel de recrutement naturel en brochets est limité aux frayères encore fonctionnelles sur le contexte :

- Confluence avec la Chère : surface estimée à environ 2000 à 3000 m2

- Lac de Murin : surface fonctionnelle estimée à 8 000 m2

TOTAL : 10000 m2 de frayères moyennement fonctionnelles.

Le potentiel de renouvellement correspond au recrutement annuel provenant de la reproduction naturelle : on estime la production annuelle du contexte sur ces frayères à environ 200 brochets adultes, soit un stock estimé à 400 brochets adultes.

La surface minimale de frayère nécessaire pour saturer la capacité d’accueil est d’environ 5,5 ha.

Cependant, il est souhaitable de préconiser une surface moyenne de frayère qui assure la pérennité de la population de brochet et qui est de l’ordre de 10% de la surface en eau du contexte. Cela porte à 18 ha la surface de frayère nécessaire pour atteindre la conformité.

##### RESUME

Situation Théorique : 2100 brochets adultes

Le contexte est DEGRADE

SET = 420 brochets adultes

Situation réelle : 400 brochets adultes

Perturbation totale : 1700 brochets adultes. (81%)

#### COMMENTAIRE ET PROPOSITIONS

- Modules d’actions cohérentes

#### MAC 1

| Type d’aménagement | Coût (Francs) | Gain en BRO adultes | % de fonctionnalité restauré |
| --- | --- | --- | --- |
| Réfection du barrage de Redon, pour un maintien en eau des marais de basse Vilaine | ? | Au min 1900 | Au min 90% |
| Travaux de nettoyage et d’entretien d’au minimum 18 ha de marais. (marais de Droulin ou de Gannedel par exemple) | ? |  |  |
| La conformité du contexte est atteinte |  |  |  |

#### MAC 2

| Type d’aménagement | Coût (Francs) | Gain en BRO ad/an | % de fonctionnalité restauré |
| --- | --- | --- | --- |
| Restauration du fonctionnement du marais de Droulin (15 à 20 ha) : - étude préalable - éventuellement acquisition foncière - travaux d’entretien | 400 000 | Au minimum 1900 | Au min 90% |
| Remise en fonction du vannage déjà existant pour un maintien suffisant du niveau d’eau pendant la période de fraie |  |  |  |
| Restauration du fonctionnement du marais de Gannedel (>50 ha) - étude préalable (détermination des surfaces de frayères disponibles et de la capacité d’accueil) - construction de vannages - travaux d’entretien | Voir avec CG 35 |  |  |
| La conformité du contexte est atteinte |  |  |  |

Le retour à la conformité du contexte nécessite évidemment la restauration de la surface de frayère estimée ci-dessus (environ 18 ha). Cependant il paraît également évident que la restauration des marais de basse Vilaine dans leur ensemble, rétablira un équilibre écologique essentiel sur le plan faunistique et floristique (flore rare des milieux humides, intérêt ornithologique etc…).

Cette restauration des marais de basse Vilaine dans leur ensemble permettra également de lever le second facteur limitant du contexte représenté par l’uniformisation des habitats et la régression des zones de « nurseries ». En effet les marais de basse Vilaine, et notamment celui de Gannedel sont tout à la fois des zones de reproduction dans les parties pâturées l’été et inondées l’hiver, mais également des zones de grossissement dans leur partie les plus humides (ancien cours de la Vilaine notamment).

- Proposition de gestion

Il est proposé de réaliser le MAC2. Dans ce cas la gestion est du type :

Gestion patrimoniale possible