# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 13 « HOCMARD »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | #### Géologie | contexte | Etiage sévère | Ruptures d’écoulement et assec | Diminution de la capacité d’accueil Risque d’asphyxie et de mortalité |  |  | P P |
| A et P | #### Agriculture Elevage (bovin) Remembrement Culture intensive | contexte | Rejet d’effluents | Apport de matière organique par rejet direct ou diffus : risque d’eutrophisation, colmatage des fonds | Risques d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil Régression des surfaces de frayère Destruction et/ou asphyxie des oeufs | P | P | P P |
|  |  |  | Abreuvoirs | Dégradation des berges, de la qualité de l’eau Colmatage des fonds |  |  |  |  |
|  |  | contexte | Travaux hydrauliques Drainage | Accentuation de l’étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d’eau #### Uniformisation de l’écoulement et du lit Erosion des berges et colmatage des fonds Régression de la ripisylve | Risques d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Régression des surfaces de frayère Diminution de la microfaune benthique | #### D | P #### D | P #### D P |
|  |  | contexte contexte | Cultures à sols nus et en bord de rives | Lessivage et érosion des sols : apports de MES Colmatage des fonds et réduction de la ripisylve | Réduction de la capacité d’accueil Régression des surfaces de frayère | #### D |  | P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par des pesticides | Altération de la qualité de l’eau : risque d’eutrophisation, toxiques Disparition de la végétation aquatique | Risque d’asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques Diminution de la capacité d’accueil |  |  | P P P |
| A P A | #### Collectivité Travaux hydrauliques Assainissement Réseau routier | contexte | Recalibrage Rectification | Accentuation de l’étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d’eau #### Uniformisation de l’écoulement et du lit Erosion des berges et colmatage des fonds Régression de la ripisylve | #### Réduction de la capacité d’accueil Risque d’asphyxie et de mortalité #### Régression des surfaces de frayère Diminution de la microfaune benthique | #### D | P | DD P |
|  |  | contexte | Rejets d’effluents domestiques | Dégradation de la qualité de l’eau : apports en N et P Colmatage des fonds par la matière organique Réduction de la capacité biogénique | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | P P P |
|  |  | contexte | Radier de pont Busage | Rupture et modification de l’écoulement Réchauffement de l’eau | Risques d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil |  |  | P P |
| A et P | #### Loisir | Contexte amont et affluents | Présence de plans d’eau sur le cours d’eau | Dégradation de la qualité de l’eau Rupture et/ou modification des écoulements Introduction d’espèces indésirables | Présence d’espèce atypique d’eau calme Risques d’asphyxie et de mortalité Régression des surfaces de frayère Obstacle à la libre circulation | P P |  | P D |