#### Contexte "MOINE" M72 - 23 - CD

Bassin versant : La Sèvre Nantaise

Identification du contexte piscicole :

la Moine en aval du lac de Ribou, le ruisseau de la Copechanière et les autres petits affluents

| Cours d’eau | Limite aval | Limite amont | Pente | Longueur (m) | Surface (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Moine | confl. Sèvre Nantaise | Barrage de Ribou | 1,24‰ | 50000 | 76 |
| Copechanière | toute sa longueur |  | 6‰ | 9000 | 3,5 |
| Total |  |  |  |  | 79,5 |

Catégorie piscicole : 2ème

Domaine : cyprinicole/intermédiaire

Espèce repère : Brochet

Peuplement : ABL, ANG, BRE, BRO, CCO, CHE, GAR, GOU, GRE, LOF, PER, PES, TAN, VAI, VAN

AAPPMA : Saint Crespin/Moine, Montigné/Moine, St André de la Marche, La Séguignière, Cholet, La Tessouale

Empoissonnement : 1997 - BRO = 70 kg + 300 fingerlings, GAR = 900 kg, PER = 85 kg, TAN = 75 kg

1998 - BRO = 175 kg, GAR = 500 kg, PER = 120 kg, TAN = 130 kg

Statut foncier : Domaine privé

Gestion : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Moine

Police de l'Eau = DDE

Facteurs limitants :

| Famille | Facteur | Effets | Fonctions vitales |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | reproduction | éclosion | croissance |
| P | Pollution agricole diffuse | Mauvaise qualité d'eau et eutrophisation |  | P | P |
| P | Pollution domestique et industriel-le (dysfonctionnement de la STEP de Cholet) | Très mauvaise qualité d'eau (Hors Classe), colmatage organique du fond très important, survie piscicole précaire | D | D | D |
| P | Pompages agricoles directement dans la rivière | Aggravation du faible débit estival (impact modéré car débit réservé) |  |  | P |
| A | Travaux hydrauliques anciens (recalibrage et rectification) | Diminution de la capacité d'accueil, écoulement monotone, érosion et colmatage accentués | D | D | D |
| A | Tronçonnage par 25 chaussées d'anciens moulins | Entrave à la libre circulation des poissons, réchauffement de l'eau et eutrophisation | D |  | P |
| M | Etiage sévère | Condition de vie estivale difficile |  |  | P |
| M | Crues rapides | Inondation trop brève des frayères | D |  |  |

État fonctionnel : dégradé

Analyse :

|  | Situation théorique |  | Situation actuelle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population (BRO) | SFR (m2) | Population (BRO) | SFR (m2) | Production (BRO) |
| Moine | 456 | 7600 | 88 ? |  0 |  0 |
| Copechanière | 4 | 100 | 2 ? |  0 |  0 |
| Total | 460 | 7700 | 90 (20%) ? |  |  |
| Bilan | - 350 | (80%) ? | SET 20% | 90 BRO | 1500 m2 SFR |

Commentaires et propositions :

Tout comme l'Evre (contexte 19), la Moine n'est pas naturellement une "rivière à brochets" proprement dit. C'est la multiplication des chaussées de moulin qui a rendu ce cours d'eau suffisamment lentique pour que le brochet puisse y vivre.

Cependant, l'inexistence de frayères naturelles est un handicap au développement durable d'une population de brochet dans ce contexte et les empoissonnements sont actuellement nécessaires. L'aménagement de frayères, équipées d'un système de vannage afin de retenir l'eau, est donc à envisager sur certains sites inondables, comme à Normandeau, à la Serpillette, à la confluence.de la Copechanière, à la Basse Marquerie. ou à la Séguinière. A noter qu'il faudrait au minimum 6 frayères de 1500 m2 situées tout au long de la Moine.

Conjointement à l'aménagement de frayères, il faudrait éviter de restaurer certaines anciennes chaussées de moulin et laisser "mourir" celles qui sont dans un état de délabrement avancé (si cela n'entraîne pas de problème d'érosion importante des berges ou de déstabilisation de ponts). Certaines chaussées pourraient même être en partie ouvertes. Ceci permettrait d'améliorer le fonctionnement hydro-écologique de la rivière et d'optimiser la colonisation de l'ensemble de la Moine par les brochetons issus des frayères naturelles aménagées. Une telle mesure est à discuter avec les différents usagers et pourrait être prise en compte dans le "Contrat de Restauration de la Sèvre Nantaise et de ses Affluents" ou dans le SAGE qui est en cours d'élaboration.

De plus, la Moine souffre actuellement d'une très mauvaise qualité d'eau qui limite la survie du peuplement piscicole. La mise en fonctionnement de la nouvelle station d'épuration de Cholet et l'évacuation (par pompage) des vases qui colmatent le fond sur plusieurs kilomètres sont impératives avant d'entreprendre toute action de gestion.

Quant aux affluents, ce sont des ruisseaux à cyprinidés d'eau vive (domaine intermédiaire où une gestion particulière est à envisager) et seul le ruisseau de la Copechanière peut accueillir quelques brochets sur sa partie aval. Cependant, des mesures de conservation et de protection doivent être prises à l'égard de tous ces affluents.

Modules d'actions cohérentes MAC :

| Action | Gain | Coût |
| --- | --- | --- |
| Veiller au respect des normes au niveau des STEP et des mesures agro-environnementa-les (pompage y compris) | Amélioration de la qualité d'eau (objectif 2) et de la quantité d'eau à l'étiage | aucun |
| Désenvasement par pompage du lit de la Moine sur 10 km en aval de Cholet | Amélioration de la qualité d'eau et des conditions de vie piscicole | pris en charge par les gestionnaires de la STEP |
| Laisser les chaussées se dégrader, voire même en ouvrir certaines. | Libre circulation des poissons, amélioration de l'écoulement et de la qualité d'eau | aucun (50 KF/chaussée) |
| Aménagement de frayères (creusement + vanne simple) : |  |  |
| pour le SET 20% = 1 frayère | 90 BRO = 1500 m2 SFR | 80 KF |
| pour la conformité = 6 frayères | 460 BRO = 7700 m2 SFR | 480 KF |
| Entretien léger de la végétation riveraine sur certains secteurs de la Moine et ses affluents | Limite l'envasement, favorise la végétation aquatique et la capacité d'accueil | 12 KF / km |
| TOTAL |  | 750 KF minimum |

Proposition de gestion : Patrimoniale différée