| ### CONTEXTE 30 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | SANGUEZE |
| Code du contexte | M73.30.CD |
| Codes hydrologiques | M731 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Ce contexte « Sanguèze » est commun aux départements de Loire Atlantique et du Maine et Loire

Cartes IGN : 1324O, 1324E, 1323E

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Sanguèze 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : confluence Sèvre Nantaise |
| Bassin Versant (BV) | Sèvre Nantaise |
| Surface du BV du contexte | 164 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 39 km |
| Longueur des principaux affluents | 34 km |
| Surface en eau | 31 ha (sans les plans d’eau amont) |
| Pente moyenne du cours principal | 2,2 ‰ |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui SAGE et Contrat Restauration – Entretien en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B6 - B7 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates (mauvais), Phosphore (très mauvais) |
| Qualité biologique de l'eau | ? |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, ROT, BRE, ABL) et carnassiers (BRO, PER), GOU, CHE + ANG |
| Peuplement en place | GAR, ROT, BRO, PER, PES, GOU, LOF, VAI + ANG (P.E. 49) |
| Circulation du brochet | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers (BRO, PER) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | La Gaule Nantaise |
| Déversements (2000) | BRO (adulte et alevin), PER, GAR, TAN, TAC |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Sanguèze Verret Braudière Digue Logne | 140 7 8 7 11 | 2793 185 195 170 285 | 21 0 0 0 0 | ≈ 0 0 0 0 0 |
| Total | 173 | 3461 | 21 | ≈ 0 |
| BILAN | perturbation = 152 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 88 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET (20 %) = 35 BROad soit 700 m² SFR |  |  |  |

*  estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par l’AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La Sanguèze est une rivière au potentiel piscicole fortement dégradée. Elle a subit de fortes atteintes physiques de son milieu auxquelles se superposent des problèmes de qualité et de quantité d’eau.

Les zones de reproduction fonctionnelles pour le brochet sont à notre connaissance absentes. On peut estimer que la capacité de recrutement de cette rivière est quasi nulle, exceptés quelques plans d’eau en amont et sur les affluents qui permettent de maintenir une faible population de brochet.

Le soutien par des alevinages en brochetons dans la partie aval du contexte compense pour l’instant cet état dégradé de la Sanguèze.

Les mesures de gestion concernent en priorité l’amélioration de la qualité et de la quantité d’eau. En effet, la qualité de l’eau de la Sanguèze est très fortement dégradée par les activités viticoles présentes sur le bassin versant. Cette situation entraîne des mortalités piscicoles importantes et régulières.

L’aménagement de frayères à brochets doit également être envisagé pour retrouver un peuplement piscicole équilibré et représentatif de ce type de cours d’eau.

Ces mesures devront se mettre en place en partenariat avec la Fédération du Maine et Loire et pourront s’inclure dans le Contrat Restauration Entretien de la Sèvre Nantaise et ses affluents actuellement en cours d’élaboration.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect et développement des Mesures Agri-Environnementales : - Vignoble : traitement des effluents et aménagement de site de stockage des résidus et de nettoyage des engins, bandes enherbées, limitation des produits phyto. - Interdiction des pompages, mise en place de ressources de substitution Aménagement des abreuvoirs à bétail (nb ?) Restauration de la ripisylve et des berges, abattage des peupliers en berge Non restauration systématique des chaussées et ouverture partielle pour certaines avec mise en place de seuils bas en enrochement (4 chaussées) Aménagement de frayères pour la conformité : 4 frayères pour le SET : 1 frayère | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Libre circulation du poisson, amélioration de l’écoulement et de la qualité de l’eau 4 frayères (1000 m²) = 200 BRO ad 1 frayère de 700 m² = 35 BRO ad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 2 à 5 KF / abreuvoir 15 KF/Km berge (plus si Tech. Végétale) aucun (50 KF / chaussée) 320 KF (80 KF / frayère) 40 KF |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 200 BRO ad 35 BRO ad minimum | #### 320 KF minimum #### 40 KF minimum |

Deux autres programmes d’actions peuvent être proposés

Les modifications concernent les deux dernières actions du MAC 1. Si l’ouverture de certaines chaussées n’est pas envisageable, deux solutions existent pour retrouver la fonctionnalité du contexte :

MAC 2 : Aménagement d’autant de frayères qu’il y a de biefs afin que les géniteurs présents puissent se reproduire, soit une dizaine de frayères.

MAC 3 : Equipement des chaussées de passes à poissons permettant aux géniteurs d’accéder aux frayères réparties sur le linéaire du cours d’eau, soit une dizaine de passes.

Ces deux propositions vont nécessairement engager un sur-coût très important (≈ 300 KF / passe) et participent peu à la reconquête de la qualité de l’eau car l’effet négatif des chaussées n’est pas levé.

Le Module d’Actions Cohérentes n° 1 apparaît techniquement le plus envisageable.

PROPOSITION DE GESTION

### GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE