## ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

 Situation théorique du contexte

 Calcul de la capacité d'accueil théorique du contexte = CAth

Première méthode : Formule de Léger – Huet :  P = 10.B.K

avec	B = capacité biogénique (1 à 10)

K = coefficient de productivité

P = productivité piscicole (kg / ha)

 Pour le Don :	B est estimée à 9

K est estimé à 3,2                avec  k1=1 , k2=1 , k3=2 , k4=1 , k5=1,6

P = 10 x 9 x 3,2 = 288 kg / ha / an

Avec 20% de carnassiers et 30% de BRO, une biomasse capturable en BRO de 50%, pour un poids moyen de 1,2 kg / adulte, on arrive à une biomasse BRO adulte (capturable) de 2,5% de la biomasse totale

On obtient donc une CAth = 7 BRO ad./ ha / an     soit   CAth = 997 BRO adultes

(pour une surface de 142 ha)

 Pour les affluents :	B est estimée à 7

K est estimé à 2,72	        avec  k1=1 , k2=1 , k3=1,7 , k4=1 , k5=1,6

P = 10 x 7 x 2,72 = 190 kg / ha / an

On obtient donc une CAth = 5 BRO ad./ ha / an     soit   CAth = 90 BRO adultes

(pour une surface de 10 ha)

Pour l'ensemble du contexte 3  	CAth = 1047 BRO adultes

Seconde méthode :

On prend une production théorique du milieu de 300 kg/ha pour le Don de 15 à 25 mètres de large.

Cette biomasse toutes espèces correspond à une biomasse BRO de 18 kg / ha (20 % de carnassiers et 30 % de BRO), soit 8 BRO adultes / ha (50 % juvénile / adulte et 1,2 kg par adulte).

Avec 142 ha pour le Don, on obtient 1136 BRO adultes.

Même raisonnement pour les affluents du contexte avec une biomasse théorique du milieu qui est cependant plus faible : 200 kg / ha, soit 5 BRO adultes / ha

Avec 10 ha pour les affluents, on obtient 50 BRO adultes

Soit pour l'ensemble du contexte 3  une CAth = 1186 BRO adultes

 Calcul de la capacité de recrutement théorique du contexte = CRth

Estimation des Surfaces potentiellement Favorables à la Reproduction du BRO (= SFR pot.) du contexte

| Cours d'eau | SFR pot. (ha) | TOTAL SFR pot. (ha) |
| --- | --- | --- |
| Cône | 1+ 0.3 + 0.2 | 1.5 |
| Sauzignac | 1 + 1 + 1.5 | 3.5 |
| Gravotel | 6 + 1 | 7 |
| Don | 1+ 0.5 + 1 + 1 + 14 + 1.5 + 0.5 + 3 + 86 + 22 | 130.5 |

SFR pot. BRO = 142.5 ha = 1.425.000 m²

Attention, toutes les SFR n'ont pas forcément le même potentiel !!

Pour 100 m² de SFR, on obtient 4 BRO adultes.

Pour l'ensemble du contexte 3  	CRth = 57000 BRO adultes

Autre méthode :

On se base sur la population théorique de brochets que peut accueillir la rivière, c'est à dire pour le cas du contexte 3 , 1047 BRO adultes.

D'après Chancerel, il faut 100 m² de frayère pour obtenir 4 BRO adultes. Il faudra donc au moins 296,5 x 100 m² pour arriver à la situation théorique de 1186 BRO adultes dans le contexte, soit au moins 3 ha de SFR

Ces surfaces de reproduction seront à répartir tout le long du linéaire du contexte, à des intervalles de 10 km et avec des surfaces de 500 à 1000 m² minimum.

#### SITUATION THEORIQUE DU CONTEXTE 3 = 1186 BRO adultes

Calcul du SET : 238 BRO adultes (20 % de la situation théorique du contexte)

Pour atteindre le SET, il faut 6000 m² de SFR

 Situation réelle du contexte

 Calcul de la capacité d'accueil réelle du contexte = CAr

D'après les pêches électriques RHP sur le Don (pêche de sondage en bateau)

- indice d'abondance BRO = 4 ce qui équivaut en limite de classe d'abondance 4 à 300 g / 100m² (Tableau dans "Qualité écologique cours d'eau bretons"), soit 30 kg / ha et donc 25 BRO ad. / ha ??

On obtient donc pour le Don une population réelle de 25 x 142 = 3550 BRO adultes

et pour les affluents une population réelle de 13 x 10 = 130 BRO ad.

soit pour l'ensemble du contexte, une CAr = 3680 BRO adultes , soit environs 3 fois plus que la situation théorique ??

Ce résultat est lié au fort soutien de la population de brochet par alevinage de brochetons stade migrant. Cependant, il existe certainement une reproduction naturelle conforme ou quelque peu perturbée en aval du contexte. Cette zone peut permettre le maintien d'une population naturelle de brochets, mais uniquement dans le bief aval du contexte : c'est à dire en aval du moulin du Pont des Claies jusqu'à la confluence avec la Vilaine (voie SNCF).

Ce bief fait 9500 m de long pour une largeur moyenne de la rivière de 25 m, ce qui fait une surface en eau d'environ 24 ha.

Si on considère ce bief comme conforme, on a donc une biomasse toutes espèces de 300 kg/ha, soit une situation pour le brochet de 8 BRO adultes / ha.

Cela fait donc une population de brochet réelle pour ce bief de 192 BRO adultes en situation conforme. Mais la reproduction sur ce bief est perturbée par une mauvaise gestion des niveaux d'eau. La population réelle de brochets peut donc être divisée par deux.

On obtient donc pour ce bief aval une population de brochets naturelle de 96 BRO adultes.

Sur les autres biefs du contexte, les SFR n'étant pas fonctionnelles, la population naturelle de brochet sera très faible si l'on considère qu'il existe malgré tout une reproduction naturelle résiduelle (bordures de cours d'eau végétalisées). On la considère comme égale à 10% de la population théorique présente sur ces biefs :

- soit 10% pour 142-24 =118 ha (Don) à 8 BRO adultes / ha  99 BRO adultes

- et 10% pour 10 ha (affluents) à 5 BRO adultes / ha  5 BRO adultes

Soit pour l'ensemble du contexte 3 une CAr = 200 BRO adultes

 Calcul de la capacité de recrutement réelle du contexte = CRr

Evaluation de la SFR fonctionnelles pour le brochet sur le contexte

| Cours d'eau | SFR fonctionnelles. (ha) | TOTAL SFR fonct. (ha) |
| --- | --- | --- |
| Cône | 0 | 0 |
| Sauzignac | 0 | 0 |
| Gravotel | 0 | 0 |
| Don | 86 + 22 en partie | 108 |

Total SFR fonctionnelles BRO = 108 ha	soit	43200 BRO adultes

Ces SFR ne concernent que le bief aval du contexte (avec une colonisation des brochetons de 5 km en amont et en aval), ce qui correspond à peu près à la longueur du bief (9500 m).

Ce fort potentiel de reproduction pour le brochet permet la conformité de ce seul bief aval, les autres devant être considérés comme dégradés par absence de reproduction.

#### SITUATION REELLE DU CONTEXTE 3 = 200 BRO adultes

La perte de fonctionnalité du contexte 3 est supérieure à 80%, il est donc DEGRADE