| ### CONTEXTE 24 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | Lac GRAND LIEU |
| Code du contexte | M82.24.CP |
| Codes hydrologiques | M813, M815, M820 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1224O, 1224E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Acheneau 2, Ognon 1 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Boulogne (M. Besson), Ognon (Le Pont Neuf) Aval : exutoire du lac |
| Bassin Versant (BV) | La Loire |
| Surface du BV du contexte | Environ 150 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | - |
| Longueur des principaux affluents | 19 km (Boulogne et Ognon aval) |
| Surface en eau | 2525 ha |
| Pente moyenne du cours principal | < 1 ‰ |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui + Réserve Naturelle SAGE en cours Contrat Restauration Entretien à venir |

## MILIEU

| Typologie théorique | - |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Bonne (pour le Lac), Influencée pour les affluents |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise (Nitrates et Phosphore) |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise à très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, BRE, BRB, CCO, ROT, TAN, ABL, GRE, PCH, PES, PER, BRO, SAN, BBG, LPR, LPM, ALA, EPE, FLE, LOT, ANG + OCL, PCC |
| Circulation du brochet | Bonne sur le lac, Perturbée sur l’Ognon aval |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers (BRO, SAN) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Martin Pêcheur Philibertin, Gaule nantaise, Gardon genestonnais (démarche en cours) Société Coopérative des Pêcheurs Professionnels du Lac de Gd Lieu |
| Déversements (2000) | BRO (adulte et alevin), GAR, TAN, CCO, BBG |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (ha) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (ha) |
| Lac Gd Lieu Boulogne aval Ognon aval | 25 000 108 119 | 50 0,2 0,2 | 15 000 65 72 | ? ? ? |
| Total | 25227 | 50,4 | 15137 | > 50 |
| #### BILAN | perturbation = 10090 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 40 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 5045 BROad |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le contexte « Lac de Grand Lieu » englobe le Lac de Grand Lieu et sa zone d’influence sur les cours d’eau de l’Ognon et de la Boulogne. C’est un milieu qui apparaît favorable pour le brochet où il peut réaliser l’ensemble de son cycle biologique (reproduction, éclosion et croissance).

Les conditions pour sa reproduction semblent actuellement réunies. Les frayères ne sont pas limitantes aussi bien en terme de surfaces disponibles (1600 ha de prairies inondables) que de qualité du support de ponte (excepté pour l’Ognon où elles sont en déficit). Le règlement d’eau fixé par l’arrêté ministériel du 28 mars 1996 répond aux exigences écologiques pour la reproduction de cette espèce en matière de hauteur d’eau sur les marais et de période d’inondation.

Ceci-dit, les variations brutales et rapides dans le temps des niveaux d’eau que l’on observe parfois pendant les crues peuvent limiter la reproduction du brochet par la mise à sec des pontes ou le piégeage des alevins sur les marais exondés. Il convient donc d’adapter l’évacuation des crues du bassin de Grand-Lieu de façon à limiter au maximum ces variations brutales des niveaux d’eau pendant la période sensible de reproduction du brochet.

Malgré ces conditions assez favorables pour sa reproduction, la population de brochet du lac de Grand-Lieu apparaît comme perturbée. En effet, une étude du peuplement piscicole du lac (Adam G. et Elie P., 1993, Cemagref) montre une perturbation assez forte du peuplement de carnassiers (Sandre et Brochet = 5 % de la biomasse totale du peuplement). Une étude réalisée actuellement par l’Université de Rennes devrait apporter prochainement des résultats permettant de préciser cet état.

Cette perturbation de la population pour le brochet interviendrait pour l’essentiel sur la phase de croissance et de vie des adultes. Elle peut être rapprochée de la très mauvaise qualité d’eau du lac (et de son bassin versant) et de son degré d’eutrophisation avancé. L’envasement accéléré, les faibles dédits d’étiage ainsi que les pompages agricoles sont des facteurs qui participent également à la perturbation du milieu.

La présence de la pêche professionnelle sur le lac et l’embouchure de ses affluents peut également expliquer une partie de la perturbation de la population de brochet. Cependant, il semble pour l’instant difficile de quantifier l’impact précis de cette activité.

Le développement des herbiers de Jussie dans le Lac de Grand Lieu est à surveiller car cette plante est en mesure de créer d’importants déséquilibres écologiques sur ce milieu déjà fragilisé.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et industriels sur les pourtours du lac et son bassin versant Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales (sur les pourtours du lac et son bassin versant) Suppression des pompages directs, mise en place de ressources de substitution Affiner la gestion des niveaux d’eau du lac pour éviter les marnages Développer et pérenniser un programme d’entretien des marais à long terme : - fauchage / pâturage des prairies inondables - contrôle du développement de la saulaie par un déboisement partiel - entretien du réseau de douves + saignées Restauration de la ripisylve sur la Boulogne (≈ 4 km de rivière) et l’Ognon aval (≈ 3 km de rivière) Aménagement ou ouverture partielle de certains barrages sur l’Ognon aval Aménagement de 2 frayères sur l’Ognon | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Maintien / amélioration de la reproduction et du retour des alevins Maintien du potentiel pour la reproduction du brochet et le retour des alevins Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la circulation du poisson et de la reproduction, amélioration des écoulements et de la qualité de l’eau 2 frayères (1000 m²) = 100 BROad = conformité de la reproduction sur cet affluent | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles aucun En cours OLAE / CTE 15 KF / Km berge (plus si Tech. Végétale) 10 à 20 KF / barrage 40 KF/ frayère |
| #### TOTAL : conformité | 10090 BROad | #### 320 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

Une gestion piscicole de type patrimoniale apparaît tout à fait envisageable sur ce contexte au regard de son fort potentiel pour le brochet même si l’amélioration de la qualité de l’eau est un objectif qui s’inscrit sur du long terme.

GESTION PATRIMONIALE A COURT TERME