# FACTEURS LIMITANTS	Contexte 27 « LOGNE »

| Type | Facteurs | ## Localisation | Perturbations ou Techniques | Impacts sur le milieu | Impacts sur la population de l'espèce repère | R | E | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | #### Géologie | contexte | Etiage sévère | Ruptures d’écoulement et assec régulier | Diminution de la capacité d’accueil Risque d’asphyxie et de mortalité |  |  | P P |
| A et P | #### Agriculture #### Elevage | contexte | Rejets effluents Epandage | Apport de matière organique par rejet direct ou diffus : risque d’eutrophisation, colmatage des fonds | Risques d’asphyxie et de mortalité Diminution de la capacité d’accueil |  | P | P P |
|  | Travaux hydrauliques | Contexte amont et affluents | Recalibrage Rectification Drainage | #### Accentuation de l’étiage et du débit de crue Abaissement de la ligne d’eau #### Uniformisation de l’écoulement et du lit Assèchement des zones humides Augmentation des vitesses de transfert des polluants Erosion des berges, régression de la ripisylve | Risques d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Régression des surfaces de frayère Diminution de la microfaune benthique | #### P | P | P #### P P |
|  | #### Culture intensive (viticulture, plein champ) | Contexte | Cultures à sols nus en bord de rive | Lessivage et érosion des sols : envasement du lit et réduction de la végétation aquatique Erosion des berges, régression de la ripisylve | Réduction de la capacité d’accueil Régression des surfaces de frayère | P |  | P |
|  |  |  | Fertilisation Traitement par des pesticides | Altération de la qualité de l’eau : eutrophisation, toxiques Disparition de la végétation aquatique | Risque d’asphyxie et de mortalité Bio-accumulation des toxiques Diminution de la capacité d’accueil | P | P | P P P |
|  |  |  | Pompage direct | Accentuation de l’étiage Dégradation de la qualité de l’eau |  |  |  |  |
|  |  |  | Plans d’eau d’irrigation | Accentuation de l’étiage et perte de ressource en eau Dégradation de la qualité de l’eau |  |  |  |  |
| A P | #### Collectivité Hydraulique Assainissement (collectif et autonome) | contexte | Barrages | Dégradation de la qualité de l’eau : réchauffement et eutrophisation accrue Homogénéisation du milieu et des écoulements Cloisonnement en biefs successifs, envasement du lit | Réduction de la capacité d’accueil Risques d’asphyxie et de mortalité Régression des surfaces de frayère Obstacle à la libre circulation | P P |  | P P |
|  |  | contexte | Rejets d’effluents domestiques | Dégradation de la qualité de l’eau Envasement du lit Réduction de la capacité biogénique | Risque d’asphyxie et de mortalité Réduction de la capacité d’accueil Diminution de la microfaune benthique |  |  | P P P |