| ### CONTEXTE 10 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | LOIRE |
| Code du contexte | M60.10.CP |
| Codes hydrologiques | M610, M611, M620, M622, M623, M624, M800, M840, M841, M842 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1422O, 1322E, 1322O, 1323O, 1223E, 1223O, 1123E, 1123OT, 1022ET

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Loire 1 à 12, Divatte 1, Goulaine + SDVP 49 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Loire amont : Le Fresne sur loire (limite dép.44) Loire aval : Paimboeuf (en rive gauche) L’ensemble des annexes latérales (Boires) côté 44 et 49 Les marais annexes (Bray, Méron, Grée, Gobert, Goulaine, Couëron, Cordemais …) La zone aval des affluents (Evre, Hâvre, Divatte, Goulaine…) et les étiers principaux |
| Bassin Versant (BV) | - |
| Surface du BV du contexte | ≈ 1400 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 98 km |
| Longueur des principaux affluents, boires et marais | 240 km |
| Surface en eau | 4906 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 0,1 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Public Fluvial pour la Loire Domaine Privé pour les affluents |
| Gestion administrative | Police de l’eau : SMN, DDAF, AFMAR Police de la Pêche : DDAF, AFMAR EPALA (Etablissement Public pour l’Aménagement de la Loire et de ses Affluents) |

## MILIEU

| Typologie théorique | B7 - B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise à très mauvaise : Phospore (passable à très mauvais) Nitrates (passable à très mauvais) |
| Qualité biologique de l'eau | Passable à Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne à moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, BRE, ROT, CCO, TAN, ABL …) et carnassiers (BRO, SAN, PER), Cyprinidés d’eau vive (GOU, VAN, CHE, HOT, BAF, SPI…) + les migrateurs |
| Peuplement en place | ABL, ALA, ANG, BAF, BBG, BOU, BRB, BRE, BRO, CCO, CHE, FLE, GAR, GOU, GRE, HOT, IDE, LOF, LOT, LPM, MUP, PCH, PER, PES, ROT, SAN, SAT, SIL, SPI, TAN, VAN |
| Circulation du brochet | Circulation latérale perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers (BRO, SAN, PER, BBG) + migrateurs |
| Gestionnaires (AAPPMA) | La Perche varadaise, L’Ablette oudonnaise, L’Amicale des Pêcheurs anceniens, La Gaule nantaise, ADAPAEF + AAPPMA du Maine et Loire |
| Déversements (2000) | BRO (adulte et alevin), PER, GAR, TAN, BBG |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (ha) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (ha) |
| La Loire (et les Boires, Annexes, Zones aval des affluents) | 39563 | 79,3 | 14292 | ≈ 1145 |
| Total | 39563 | ≈ 80 | 14292 |  |
| #### BILAN | perturbation = 25301 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 64 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 7920 BROad soit ≈ 16 ha SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

La surface de frayères en situation actuelle apparaît largement excédentaire par rapport à la situation théorique. Ceci est lié à la répartition très ponctuelle de grandes zones de marais (Goulaine, Grée, Méron) sur le contexte qui ne permettent pas la colonisation de l’ensemble du linéaire de la Loire par les alevins produits dans ces quelques frayères.

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Sur le contexte « Loire », il existe deux facteurs principaux responsables de la modification importante du fonctionnement hydro-écologique du fleuve.

Le surcreusement du lit de la Loire et sa chenalisation apparaît comme la première perturbation. Cette intervention humaine a provoqué l’enfoncement de la ligne d’eau du fleuve conduisant ainsi à une déconnexion des boires, des zones annexes et des affluents de la Loire.

Elle est également responsable de l’influence plus prononcée des marées sur le fleuve qui se traduit par la progression de l’eau saumâtre en amont, par des marnages importants et par l’amplification du phénomène du bouchon vaseux.

Le deuxième facteur est lié aux aménagements hydrauliques réalisés sur l’ensemble du bassin versant de la Loire. Ils ont pour conséquence principale de modifier le régime hydraulique du fleuve : brièveté des crues et augmentation du pic de crue, accentuation de l’étiage.

Enfin, la qualité dégradée de l’eau est un facteur important de perturbation. Elle est encore plus prononcée sur la moitié aval du contexte à cause de sa combinaison avec le bouchon vaseux qui provoque une zone d’anoxie incompatible avec la survie du poisson.

Cet état révèle une situation par rapport à la population de brochet sur la Loire qui est perturbée. En effet, les facteurs cités ci-dessus influent sur la capacité d’accueil du fleuve pour le brochet (diversité des habitats aquatiques très limitée) et sur son potentiel pour la reproduction de ce poisson (déconnexion ou assèchement des zones de frayères).

Ceci dit, un potentiel intéressant subsiste concernant les zones de reproduction du brochet sur la Loire en amont de Nantes. Une frayère importante et fonctionnelle chaque année est répertoriée au niveau des marais de Goulaine (environ 950 ha). D’autres zones de marais annexes sont connues (Grée, Méron, Bray et Boire Torse) mais leur fonctionnalité est perturbée (problème de déconnexion, de maintien des niveaux d’eau, d’accessibilité pour les géniteurs et de retour des alevins en Loire).

De plus, ces frayères ne permettent pas, de part leur répartition géographique, une colonisation de l’ensemble du cours de la Loire par les alevins de brochet. On se trouve donc dans une situation où les surfaces de frayères existantes pour le brochet sont excédentaires à l’échelle du contexte (environ 1150 ha) mais réparties inégalement le long du fleuve.

Il convient donc, pour rétablir le potentiel de reproduction du brochet sur l’ensemble du contexte :

- de conserver les frayères existantes et de faire les aménagements nécessaires à l’amélioration de leur fonctionnalité.

- de restaurer des frayères sur les tronçons de Loire déficitaires.

Pour améliorer la capacité d’accueil de la Loire et reconnecter les annexes, il faut aménager une séries de seuils noyés (épis à radier). Cela permettra la remontée de la ligne d’eau du fleuve, la remise en eau des bras et la libre circulation au niveau des annexes et des affluents.

L’expérience menée au niveau du Fresne / Loire est une action en ce sens mais il est impératif de poursuivre ce programme de seuils noyés et d’agir en priorité et rapidement sur la partie aval (à commencer par restaurer les anciens seuils de Bellevue et de Nantes) pour enrayer la dégradation importante du lit de la Loire en aval du Fresne/Loire.

Toutes ces préconisations sont reprises dans le Plan Loire Grandeur Nature qui situe son action au niveau du bassin versant en entier.

Cependant, la Fédération de Loire Atlantique, en collaboration avec celle du Maine et Loire, doit être le relais et le moteur de ce Plan Loire et permettre la mise en place des actions préconisées au niveau départemental.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques, pluviales et agricoles Mise en place de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement Maintenir l’interdiction d’extraction de granulats dans le lit de la Loire Interdire toute intervention visant l’intensification de la chenalisation de la Loire (endiguement, enrochement de berge, creusement du lit…) Mise en place de seuils noyés (épis à radier) avec en priorité la partie aval Etude du seuil de déconnexion au niveau de la Martinière Restauration des boires et des frayères le long de l’axe Loire : Boire Torse (en cours de réalisation) Marais de Grée, de Méron, du Bray et du Gobert : aménagements visant à assurer la reconnexion, l’inondabilité, l’accessibilité des géniteurs et le retour des alevins au fleuve Marais de Goulaine : amélioration de la libre circulation piscicole avec la Loire Restauration de boires et frayères sur les tronçons de Loire déficitaires - Aval de Nantes (marais de Couëron, Indre, Cordemais) - Amont Nantes entre Drain et Thouaré/Loire Mise en place d’un programme d’entretien des marais à long terme : - pérennisation / développement du fauchage et du pâturage, réduction des saulaies - entretien raisonné du réseau de douves + saignées | Amélioration de la qualité de l’eau Stopper l’enfoncement de la ligne d’eau Conserver l’existant en terme d’habitat piscicole Améliorer la capacité d’accueil, diversification de l’habitat piscicole Amélioration de la reproduction (reconnexion des frayères) Amélioration de la reproduction pour arriver à la conformité - reconnexion hydraulique des frayères - accessibilité aux géniteurs - retour des alevins au fleuve Maintien durable de la bonne fonctionnalité des frayères | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 3500 KF / seuil En cours de réalisation ? En cours d’étude ? Mise en place de CTE |
| #### TOTAL : conformité SET (20%) | 25301 BROad # 7920 BROad | #### ? KF minimum ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE