| ### CONTEXTE 15 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | CENS |
| Code du contexte | M63.15.SP |
| Codes hydrologiques | M635 |
| Espèce repère | # TRUITE |

Cartes IGN : 1223O, 1223E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Cens 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Source Aval : Pont du Cens |
| Bassin Versant (BV) | Erdre |
| Surface du BV du contexte | 50 km² |
| Substrat géologique | Granites (amont) Schistes (aval) |
| Longueur du cours principal | 18,5 km |
| Longueur des principaux affluents | 17 km |
| Surface en eau | 10 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 3,7 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : Communauté Urbaine de Nantes |

## MILIEU

| Typologie théorique | B4 – B5 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Peu influencé à Influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Bonne à Passable : Nitrates (Bonne à Passable) Phosphore (Passable) |
| Qualité biologique de l'eau | Très bonne à Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne à Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Salmonicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Truite |
| Etat fonctionnel | Perturbé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, VAN, CHE + ANG |
| Peuplement en place | TRF, CHA, LPP, LOF, VAI, GOU, CHE, GAR, ROT, TAN, BRO, PER, BRB, PES, EPT + ANG (PE Cens 1999 et 2001) |
| Circulation de la truite | Moyennement perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Truite |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Goujon orvaltais, Gardon sautronais (Amicales privées) |
| Déversements (2000) | voir au niveau des amicales ? |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population TRFad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population TRFad | SFR (m²) |
| Cens Affluents | 1233 ≈ 0 | 2520 5700 | 370 | ? |
| Total | 1233 | 8220 | 370 |  |
| #### BILAN | perturbation = 863 TRFad perte de fonctionnalité du contexte : 70 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : PERTURBE |  |  |  |
|  | SET = 250 TRFad soit 1650 m² SFR |  |  |  |

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Cens est caractérisé par une pente relativement importante dans le département. Malgré un étiage assez sévère, il accueille une population naturelle de truite fario grâce à une eau relativement fraîche et de bonne qualité. La présence de ce peuplement salmonicole donne à ce cours d’eau une valeur patrimoniale importante. C’est en effet la seule rivière, avec le Gesvres, qui réunit encore les conditions hydroécologiques nécessaires au maintien de la truite.

Ceci dit, le potentiel du Cens reste limité par ses caractéristiques naturelles (étiage assez sévère, substrat sableux pas toujours favorable). De plus, il subit des perturbations qui affectent aussi bien son potentiel de reproduction pour la truite que sa capacité à accueillir cette espèce.

Il faut donc agir selon deux axes essentiels :

- restaurer une bonne capacité d’accueil du cours d’eau pour la truite en rétablissant au maximum la diversité du lit,

- restaurer les zones favorables à la reproduction de cette espèce en s’assurant de la bonne accessibilité de ces frayères pour les géniteurs.

Il sera difficile de ramener ce contexte à l’état conforme à cause des travaux hydrauliques réalisés sur les affluents et de la présence de nombreux plans d’eau en direct sur les ruisseaux. Pourtant, les actions proposées devront permettre d’améliorer sensiblement la situation de la population de truite du Cens. La mise en place prochaine d’un Contrat Restauration Entretien sur cette rivière va de plus faciliter leur réalisation.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (autonome) et agricoles Restructuration du maillage bocager grâce aux Mesures Agri-Environnementales (Haies, Bandes enherbées) Aménagement des abreuvoirs à bétail (nb ?) Restauration de la ripisylve Equipement de la chaussée de Sautron d’une passe à poissons Ouverture de seuils sur le Cens (<5) remplacés par des seuils bas ouverts ou des épis Aménagement radiers de pont et busage sur les affluents Mise en place de blocs et d’épis rocheux dans le lit du cours principal et des affluents pour la conformité = 70 m3 pour le SET 20% = 25 m3 Mise en dérivation du plan d’eau de Buron Suppression du barrage et du pompage au niveau du golf Aménagement de frayères sur les affluents pour la conformité = 5800 m² pour le SET 20% = 1650 m² | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration du régime hydraulique Amélioration de la qualité de l’eau et de la capacité d’accueil Amélioration de la capacité d’accueil Libre circulation du poisson Amélioration de la reproduction Libre circulation du poisson, Amélioration de la reproduction, diversification de l’écoulement Amélioration de la capacité d’accueil Libre circulation du poisson, Amélioration de la reproduction, diversification de l’écoulement Gain de 860 TRFad Gain de 250 TRFad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 2 à 5 KF/abreuvoir 15 KF/km de berge (plus si techn. Végétale) 150 KF 5 KF / seuil ? 35 KF 12 KF ? 87 KF + transport 25 KF + transport |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 860 TRFad 250 TRFad minimum | #### 307 KF minimum #### 222 KF minimum |

MAC 2 : un deuxième module d’actions cohérentes peut être proposé. Il intègre l’ensemble des actions proposées dans le premier en ajoutant la mise en dérivation de 2 plans d’eau sur le ruisseau de la Rousselière (Coût des travaux  non estimé).

Ces aménagements permettront d’augmenter la capacité d'accueil et de reproduction pour la truite du Cens. Ils apparaissent difficilement réalisables sur le plan technique et devront s’accompagner d’une restauration de la qualité du cours d’eau en amont du fait des travaux hydrauliques réalisés (faible capacité d’accueil et potentiel de reproduction).

#### Le Module d’Actions Cohérentes n°1 apparaît techniquement le plus envisageable

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE