| ### CONTEXTE 17 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | DONNEAU |
| Code du contexte | M62.17.ID |
| Codes hydrologiques | M620 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1322O, 1322E

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Havre, Donneau 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : Pont A11 |
| Bassin versant (BV) | Loire |
| Surface du BV du contexte | Environ 200 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 26 km |
| Longueur des principaux affluents | 44 km |
| Surface en eau | 20,2 ha + 6,2 ha (Plans d’eau de Teillé et Mésanger) |
| Pente moyenne du cours principal | 1,8 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : non |

## MILIEU

| Typologie théorique | B5 – B6 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise : Nitrates et Phosphore : mauvais à très mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne à Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | TRF, CHA, VAI, GOU, VAN, CHE, LOF, LPP, PER + ANG |
| Peuplement en place | VAI, LOF, GOU, VAN, CHE, SPI, BOU, GRE, GAR, ABL, ROT, BRE, BRB, PER, SAN, BRO, TAN, PES, PCH + ANG (P.E. RHP) |
| Circulation du poisson | Assez perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Ablette Oudonnaise, Perche Teilléenne |
| Déversements (2000) | Aucun (sauf plans d’eau) ? |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, le Donneau devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine, du Vairon et du Spirlin.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, très faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne sont pas favorables son maintien.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |
| SPIRLIN | 6 |

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation actuelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles du Donneau peut être évaluée à partir de la station de pêche électrique du RHP située sur la partie aval du contexte.

|  | SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation % |
| VAIRON | 18,8 | 12,6 | - 33 |
| CHEVAINE | 10,5 | 10,9 | + 4 |
| GOUJON | 30 | 6,7 | - 78 |
| VANDOISE | 2,6 | 0,2 | - 92 |
| SPIRLIN | 6 | 0,4 | - 92 |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La situation du peuplement piscicole du Donneau apparaît comme dégradée.

Le peuplement des Cyprinidés d’eau vive est fortement perturbé avec la prédominance dans le peuplement du Chevaine, espèce la moins sensible à la dégradation du milieu. La Vandoise et le Goujon sont en nette régression.

La dominance d’espèces potamiques (inféodées aux eaux calmes) montre une transformation importante du peuplement d’origine. Leur présence est liée à la dégradation importante de la qualité du milieu (travaux hydrauliques importants, altération forte de la qualité de l’eau, barrages et seuils). Elle est également due aux plans d’eau présents sur le bassin versant (aussi bien sur le cours principal que les affluents).

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur les rejets d’effluents (domestiques et agricoles) que sur les habitats piscicoles.

Les plans d’eau en tête de bassin et sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Ouverture partielle de certains seuils Mise en place d’épis et seuils bas en enrochement et de blocs dans le lit sur les secteurs recalibrés Aménagement des radiers de ponts routiers et des busages Restauration des berges et de la ripisylve sur certains secteurs Mise en dérivation des plans d’eau en direct sur les cours d’eau - dont les étangs de Teillé et de Mésanger | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration du débit d’étiage, de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement | Pas du ressort des collectivités piscicoles 5 KF/ seuil 650 F/100 m² riv. ? 15 KF / Km berge (plus si Tech. Végétale) ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE