| ### CONTEXTE 26 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | OGNON |
| Code du contexte | M82.26.ID |
| Codes hydrologiques | M820 |
| Espèces repères | # Cyprinidés rhéophiles |

Cartes IGN : 1224E, 1324O, 1325O

DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Ognon 1, 2 et 3 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : sources Aval : Le Pont Neuf |
| Bassin versant (BV) | Lac de Grand Lieu |
| Surface du BV du contexte | Environ 100 km² |
| Substrat géologique | Schistes et micaschistes |
| Longueur du cours principal | 32 km |
| Longueur des principaux affluents | 4 km |
| Surface en eau | 13 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 1,6 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui SAGE en cours Contrat Restauration Entretien à venir |

## MILIEU

| Typologie théorique | B6 - B7 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Assez influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Très mauvaise : Nitrates et Phosphore : mauvais à très mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise à très mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Intermédiaire |
| --- | --- |
| Espèce repère | Cyprinidés rhéophiles |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | CHA, VAI, GOU, VAN, CHE, LOF, PER + ANG |
| Peuplement en place | ? |
| Circulation du poisson | Assez perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche |  |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Le Gardon genestonnais (démarche en cours), Pêcheurs des Maines 85 (Lac des Vallées) |
| Déversements (2000) | Aucun (sauf plans d’eau ?) |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

#### SITUATION POTENTIELLE DU CONTEXTE

En situation conforme, l’Ognon devrait accueillir l’ensemble des espèces de Cyprinidés Rhéophiles normalement présentes dans ce type de rivière ; il s’agit du Goujon, de la Vandoise, du Chevaine et du Vairon.

La présence de la Truite Fario est théoriquement possible mais les conditions particulières du milieu (substrat peu favorable, très faible débit et réchauffement de l’eau en période estivale) ne sont pas favorables au maintien de cette espèce.

La présence de ces 4 espèces de Cyprinidés Rhéophiles en situation de référence est donnée par le Référentiel Biotypologique « Bassin de la Loire »

|  | SITUATION POTENTIELLE |
| --- | --- |
|  | Nv Typo B6 Densité (ind/100m²) |
| VAIRON | 18,8 |
| CHEVAINE | 10,5 |
| GOUJON | 30 |
| VANDOISE | 2,6 |

Cependant, avec les conditions d’étiage sévères que subit cette rivière chaque année, on peut s’attendre à avoir des densités moins importantes.

#### SITUATION ACTUELLE DU CONTEXTE

La situation actuelle du peuplement de Cyprinidés Rhéophiles de l’Ognon n’est pour l’instant pas connue en terme de densité.

Ceci dit, en regardant l’importance des perturbations présentes sur ce cours d’eau (ex : la forte dégradation de la qualité de l’eau et l’accentuation des étiages par les pompages), on peut s’attendre à trouver un peuplement piscicole dégradé.

|  | ###### SITUATION ACTUELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densité théorique (ind/100m²) | Densité réelle (ind/100m²) | Perturbation |
| VAIRON | 18,8 | ? | ? |
| CHEVAINE | 10,5 | ? | ? |
| GOUJON | 30 | ? | ? |
| VANDOISE | 2,6 | ? | ? |

| #### BILAN | Etat fonctionnel : DEGRADE |
| --- | --- |
|  | SET = |

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

La situation du peuplement piscicole de l’Ognon apparaît donc comme dégradée. Il serait cependant intéressant de réaliser un inventaire piscicole pour confirmer cette situation.

Pour restaurer la qualité écologique de ce cours d’eau et rétablir au mieux son peuplement piscicole, il faut retrouver une qualité d’eau correcte et une bonne diversité du milieu. Il convient donc d’agir aussi bien sur les rejets d’effluents (domestiques et agricoles) que sur les habitats piscicoles.

La restauration des berges, de la ripisylve et du lit de la rivière doit permettre de rétablir la capacité d’accueil de l’Ognon (création de sous berges et d’abris) et de limiter au maximum l’érosion et le colmatage des fonds. Ces aménagements vont diversifier le substrat du lit de la rivière et favoriser la reproduction des espèces piscicoles. Ils permettront le développement des invertébrés aquatiques nécessaires au maintien et au développement de ces dernières.

Les plans d’eau en tête de bassin et sur les affluents aggravent un peu plus la situation. Ils  participent à la dégradation de la qualité de l’eau et à une modification du peuplement piscicole en favorisant les espèces atypiques d’eau calme par rapport aux espèces plus apicales.

Ils accentuent encore plus les étiages en captant les seules ressources en eau disponibles pendant la période estivale.

Un Contrat Restauration-Entretien est actuellement en cours d’élaboration. Il pourrait permettre la mise en place des actions préconisées ci-dessous en accord avec les objectifs définis dans le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu.

MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques et agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (Bandes enherbées) Suppression des pompages directs et mise en place de ressources de substitution Ouverture partielle de certains barrages avec mise en place de seuils bas en enrochement Mise en place de blocs et d’épis dans le lit sur certains secteurs Restauration des berges et de la ripisylve sur certains secteurs Mise en dérivation des plans d’eau en direct sur les cours d’eau - dont le lac des Vallées | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau Amélioration de la qualité de l’eau Libre circulation piscicole Diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole Amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat piscicole Amélioration du débit d’étiage, de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 10 KF / barrage 5 KF / seuil 650 F/100 m² riv. 15 KF / Km berge (plus si Tech. Végétale) ? |
| #### TOTAL : conformité |  | #### ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE