| ### CONTEXTE 05 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | Vioreau – Provostière |
| Code du contexte | M63.05.CC |
| Codes hydrologiques | M633 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1221E, 1321O, 1322O

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Erdre 4 et 5 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : source Poitevinière Aval : exutoire Vioreau |
| Bassin Versant (BV) | Loire (via l’Erdre) |
| Surface du BV du contexte | 100 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | - |
| Longueur des principaux affluents | - |
| Surface en eau | 360 ha |
| Pente moyenne du cours principal | - |
| Statut foncier | Domaine Public (Vioreau et Provotière) Domaine Privé (Poitevinière) |
| Gestion administrative | Police de l’eau : SMN, DDAF Police de la pêche : DDAF |

## MILIEU

| Typologie théorique | B9 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Moyenne |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Bonne à Mauvaise |
| Qualité biologique de l'eau | - |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Conforme |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (GAR, BRE, CCO, ROT, TAN, ABL) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, BRE, CCO, CHE, VAN, ABL, GOU, GRE, BRO, SAN, PER + ANG |
| Circulation du brochet | Bonne |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Poissons blancs et carnassiers (BRO, SAN, PER) |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Amicale des pêcheurs de Vioreau, de Riaillé |
| Déversements (2000) | BRO (adulte et alevin), SAN, PER, BBG |

## ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ##### SITUATION POTENTIELLE |  | ##### SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la Reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Poitevinière Provostière Gd Vioreau Pt Vioreau | 765 731 1805 300 | 15296 14624 36112 6000 | 500 731 1725 300 | 10000 16350 35100 40800 |
| Total | 3602 | 66032 | 3256 | 102250 |
| #### BILAN | perturbation = 346 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 10 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : CONFORME |  |  |  |
|  | SET = 346 BROad soit 6920 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

Remarque : le suivi des zones de frayère à brochet effectué cette année s’est révélé négatif quant à la présence d’alevins sur le site du Grand Vioreau. La mise en place d’un carnet de capture permettrait d’évaluer la structure de la population de brochet et de confirmer le diagnostic réalisé.

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Les étangs de Vioreau (Grand et Petit Réservoir), de la Provostière et de la Poitevinière sont des systèmes favorables au brochet. La qualité de l’eau y est acceptable et la gestion hydraulique tout à fait adaptée aux exigences de l’espèce (inondation de la ceinture végétale en hiver avec très peu de fluctuations de niveau d’eau pendant la période de reproduction). Le poisson fourrage apparaît en abondance.

La fonctionnalité de ce contexte par rapport à l’espèce brochet est donc conforme et la mise en place d’une gestion de type patrimoniale apparaît comme prioritaire.

Même si les perturbations recensées sur ce contexte ne remettent pas en cause le maintien d’une population de brochet équilibrée, certaines actions peuvent être entreprises pour améliorer cet état.

En effet, les conditions de reproduction du brochet pourraient être améliorées en optimisant la qualité des supports de ponte. Un programme d’entretien de la ceinture végétale et des zones inondables en queue d’étang permettrait d’atteindre cet objectif tout en évitant le comblement de ces zones et leur fermeture liée au développement de la saulaie.

Il faudrait également améliorer le retour des alevins de brochet au plan d’eau (sur le Grand Vioreau au niveau du Pont de la Musse) en favorisant les connexions entre le plan d’eau et la zone de frayère.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles (élevage) Améliorer la communication entre le Gd Vioreau et la frayère en amont du pont de la Musse Restauration de la frayère au niveau de la queue de la Bolinière : désenvasement et entretien de la végétation Entretien de la ceinture végétale et des zones inondables en queue d’étang (par fauchage) | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration du retour des alevins dans le plan d’eau (Grand Vioreau) Amélioration de la reproduction du brochet pour la comformité Amélioration de la reproduction du brochet pour la conformité | - - 5 KF ? 3 KF/km rive |
| #### TOTAL : conformité | 346 BROad | #### 20 KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

###### GESTION PATRIMONIALE