| ### CONTEXTE 20 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | ACHENEAU – TENU aval |
| Code du contexte | M8.20.CD |
| Codes hydrologiques | M821, M830, M842 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1123E, 1124E, 1223O, 1224O

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | Acheneau 1 et 2, La Blanche, Tenu 1 et 2 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : Barrage de la Pommeraie (sur le Tenu) Aval : confluence Canal de la Martinière |
| Bassin Versant (BV) | La Loire |
| Surface du BV du contexte | Environ 280 km² |
| Substrat géologique | Schistes et Micaschistes |
| Longueur du cours principal | 48 km |
| Longueur des principaux affluents | 30 km |
| Surface en eau | 138 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 0,04 ‰ |
| Statut foncier | Domaine privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : Syndicat des marais du Sud Loire |

## MILIEU

| Typologie théorique | B8 – B9 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Très influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates et Phosphore : passable à mauvais |
| Qualité biologique de l'eau | ? |
| Objectif de qualité de l'eau | Moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d’eau calme (BRE, GAR, ROT, CCO, TAN, ABL) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | CHE, GAR, PER, BRO, SAN, TAN, CCO, ROT, PES, PCH, BRE, BRB, BOU, CAS, BBG, PSR, OCL + ANG (P.E. Tenu aval 2000) |
| Circulation du brochet | Circulation latérale perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2ème catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Blancs et carnassiers (BRO, PER, SAN, BBG) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Martins Pêcheurs Philibertin, Anguille Machecoulaise, Gaule Nantaise |
| Déversements (2000) | BRO (adulte et alevin) |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Tenu aval Acheneau R. La Blanche R. de la Beusse | 340 925 44 13 | 6800 18500 884 256 | 68 185 9 3 | ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 0 |
| Total | 1322 | 26440 | 264 |  |
| #### BILAN | perturbation = 1058 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 80 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 265 BROad soit 5300 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Tenu aval et l’Acheneau sont deux rivières à pente quasi nulle. Leur alimentation en eau, qui se fait par le Tenu amont et le bassin du lac de Grand Lieu, reste très faible en période estivale.

L’artificialisation de ces cours d’eau est très prononcée. Elle touche aussi bien le lit des rivières (chenalisation importante de certains secteurs du cours principal) que leur régime hydraulique (marnage important avec effacement des crues quasi systématique et exondation des marais, écoulement inversé en période estivale).

La qualité de l’eau est mauvaise (eutrophisation importante, période d’anoxie fréquente). Les envois d’eau de la Loire en période estivale ainsi que le pompage à grande échelle dans le Tenu n’améliorent en rien cette situation. Il en résulte depuis quelques années des mortalités piscicoles parfois spectaculaires.

La situation de la population de brochet sur ce contexte apparaît donc dégradée. Malgré un potentiel exceptionnel pour sa reproduction (plusieurs centaines d’hectares de marais inondables), la gestion actuelle des niveaux d’eau sur ces zones ne permet pas une reproduction satisfaisante de cette espèce.

L’observation d’alevins de brochet certaines années très pluvieuses prouve la présence d’une faible population naturelle dans ces cours d’eau. Elle est estimée à 20 % maximum de la population théorique et apparaît donc marginale par rapport à sa situation théorique sur le contexte.

Les efforts d’alevinage actuellement réalisés sur cette espèce par les AAPPMA permettent le soutien de la population de brochets sans pour autant arriver à une situation satisfaisante (voir résultats pêche électrique Tenu aval 2000).

L’amélioration de la qualité écologique de ces cours d’eau passe par une amélioration de leur qualité d’eau, une augmentation de leur capacité d’accueil et une gestion hydraulique plus favorable pour la reproduction du brochet sur les marais inondables.

Une réflexion est actuellement engagée sur la mesure en continue des principaux paramètres liés à la dégradation de la qualité de l’eau. Ce projet ne pourra pas améliorer la qualité de l’eau mais permettra d’orienter la gestion hydraulique de façon à réduire au maximum les risques de mortalités piscicoles estivales.

La vitesse très rapide d’évacuation des crues n’est pas compatible avec la reproduction du brochet sur les marais inondés. Il conviendrait de prolonger l’inondation printanière de l’ensemble de ces zones et d’éviter les variations brusques des niveaux d’eau. Cette gestion permettra de rendre conforme la reproduction du brochet sur ce contexte et de valoriser de façon globale la qualité écologique de ces zones de marais.

La conservation de l’eau sur les marais pendant cette période permettrait également de retarder et de diminuer l’intensité des envois d’eau de la Loire dans l’Acheneau et le Tenu. Cela devrait réduire de façon perceptible les perturbations des milieux aquatiques liées à cette pratique (augmentation de la salinité de l’eau, apport de matières en suspension et envasement…).

Le développement des herbiers de Jussie dans l’Acheneau est à surveiller car cette plante est en mesure de créer d’importants déséquilibres écologiques sur ce milieu déjà fragilisé.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) Respect des normes de rejets des effluents agricoles et développement des Mesures Agri-Environnementales Etablissement d’un règlement d’eau pour : - limiter des envois d’eau de Loire en été et retarder de l’exondation printanière des marais - affiner la gestion des niveaux d’eau pour favoriser l’inondation des marais en période de reproduction du brochet Mise en place d’un programme d’entretien des marais à long terme : - pérennisation et développement du fauchage et du pâturage - entretien raisonné du réseau de douves (selon les normes NORSPA) + saignées | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau et du peuplement piscicole Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la reproduction du brochet et du retour des alevins Amélioration de la capacité d’accueil | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 0 KF Subventions OLAE/CTE ? ? |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 1058 BROad 265 BROad minimum | #### ? KF minimum #### ? KF minimum |

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE