Prise en compte des plans de gestion piscicole dans la gestion des marais de Redon.

Compte rendu de réunion, mardi 23 février 1999

Gwénaël Côme FDPPMA 35

Anne-Laure Gaudey FDPPMA 56

Cédric Briand IAV

# Introduction.

Les départements 35 56 et 44 sont associés dans la démarche de mise en place des plans départementaux pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles (PDPG). Cette démarche va de pair avec celle engagée dans le cadre de la restauration des marais de Redon.

Ce compte rendu permet de faire la synthèse des deux approches. Parmi les unités de gestion définies lors de l’élaboration des PDPG 35 et 56, le contexte Oust Vilaine aval s’étend du barrage d’Arzal au barrage de Malon sur la Vilaine et à la limite départementale 56/22 sur l’Oust. L’espèce repère retenue est le brochet. Le contexte a été diagnostiqué comme cyprinicole perturbé, c’est à dire que le cycle du brochet a du mal à s’accomplir en totalité. Le mode de gestion proposé est une gestion patrimoniale qui nécessite un retour à la conformité du contexte. Une gestion patrimoniale s’appuie sur un stock de poissons sauvages (sans déversement) qui traduit l’équilibre du milieu aquatique. Les sous unités de gestion fonctionnelles sont les différents biefs considérés comme indépendants.

L’objet de la réunion a été l’étude du bief s’étendant d’Arzal à La Potinais sur l’Oust et à Malon sur la Vilaine. Sur ce bief le principal facteur limitant pour l’espèce repère est la régression des zones de frayère. On peut néanmoins citer comme facteurs limitants accessoires la canalisation et la turbidité qui réduisent la capacité d’accueil du milieu.

Pour les besoins de l’analyse, le bief a été séparé en trois secteurs :

- secteur aval :du barrage d’Arzal à la confluence de l’Oust

- secteur Oust : de la confluence avec la Vilaine à La Potinais.

- secteur Vilaine amont : de la confluence de l’Oust à Malon.

Les données sont issues des études suivantes :

- marais de Vilaine, mesures agri-environnementales (ouest aménagement, 1995).

- étude hydrologique de la Vilaine aval et du fonctionnement des zones humides (Safège, Ouest Aménagement, 1998).

- PDPG 56, 1997, FDPPMA 56

- PDPG 35, en cours, FDPPMA 35

Compte tenu des variations de niveau imposées par la gestion du barrage d’Arzal, la seule méthode pour réhabiliter les zones de marais consiste à leur donner une indépendance hydraulique vis à vis de la Vilaine (vannages). Un modèle de vannage proposé par Ouest aménagement est présenté en annexe.

# Rappel sur les méthodes de calcul.

On compare la situation théorique de la population de brochets à une situation réelle et estimée. La capacité d’accueil théorique est évaluée à 10 brochets adultes par ha et par an. La surface de frayère minimale pour atteindre cette densité de population est de 1 hectare pour 400 brochets adultes. La situation réelle est estimée à partir des surfaces de frayères fonctionnelles (pour une crue annuelle). Bien que le brochet est supposé pouvoir migrer pour se reproduire, il est préférable de répartir les zones de frayère de manière équilibrée le long du bief.

Toute opération devra être évaluée, soit par comptage des alevins sur le site, soit par suivi des captures de brochets adultes (CPUE).

# Approche par secteurs

## secteur aval.

### Données générales

Surface en eau : 725 ha

Capacité d’accueil théorique : 7300 brochets adultes par an.

Surface minimale de frayère nécessaire : 18 Ha

Surfaces de frayères fonctionnelles estimées : 	Isac (données en cours d’estimation)

Trévelo (?)

### Propositions d’aménagement.

| Nom du marais | Surface potentielle | Aménagements | Mesures agri environnementales | Ordre de prorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISAC (Isac g2 g1 d1 d2) |  | Vannage automatisé Nécessité d’une évalution | Contrat C (+ accord de gestion en cours) | *** |
| ROHO (dolay g1) |  | Vannages à réaliser ? | Contrat C sur la zone aval | ** |
| BOUCLE DE QUINSIGNAC (Aucf d1, Redon d2) |  | Vannage et passes | Contrat C | ** |
| LES HARGANDINS I(Rieux d1) | 50 à 100 ha | Nombreux vannages ? | Contrat C | * |
| SAINT NICOLAS DE REDON (Redon g2) |  | Nombreux vannages | Contrat A B1 ou B2 | * |
| TREVELO |  | Vannage, automatisation en cours par IAV | Contrat A B1 ou B2 | ** |

## secteur Oust.

### Données générales

Surface en eau : 83 ha

Capacité d’accueil théorique : 830 brochets adultes par an.

Surface minimale de frayère nécessaire : 2.5 Ha

Surfaces de frayères fonctionnelles estimées : 	Aval Arz			<1 Ha

Mortier de Saint Vincent	<1 Ha

### Propositions d’aménagement.

| Nom du marais | Surface potentielle | Aménagements | Mesures agri environnementales | Ordre de prorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTIER DE SAINT VINCENT (Oust d3) | 50 Ha | Communication canal en amont de La Potinais. Curage, entretien. Mise en place d’un vannage Bonne oppprtunité pour un suivi expérimental (mise en place d’une pêcherie) | Contrat C | *** |
| DOMAINE D’EN BAS (Oust g3) | 40-60 Ha | Vannages à équiper | Contrat C | ** |
| ARZ AVAL (Aucf d1, Redon d2) | ? | ? | Contrat C | * |

## secteur Vilaine amont.

### Données générales

Surface en eau : 233 ha

Capacité d’accueil théorique : 2300 brochets adultes par an.

Surface minimale de frayère nécessaire : 6 Ha

Surfaces de frayères fonctionnelles estimées : 	Confluence Chère	< 1Ha

Lac de Murin		< 4Ha

### Propositions d’aménagement.

Scénario n°1 : réfection du barrage de Redon.

Il faudra équiper cet ouvrage d’une passe. Cette mesure s’accompagnera des curages et entretiens réalisés dans le cadre du deuxième scénario. Elle a l’avantage de ne pas avoir à équiper les sites de vannages individuels.

Scénario n°2 : équipement des marais.

| Nom du marais | Surface potentielle | Aménagements | Mesures agri environnementales | Ordre de prorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROULIN (Lango d2) | 15 à 20 Ha | Vannage à améliorer et entretien | Contrat C | *** |
| LAC DE MURIN (Murin g1, masser g1) | 80 à 100 Ha | Vannage et digue de ceinture Curage | Contrat C | *** |
| GANNEDEL (Ganne d2, d1) | >50 Ha | Aménagement en cours par le CG 35 | Contrat C | *** |
| MARAIS DE L’ETIER (Lango d1) | 15 à 20 Ha | Refaire les vannes Restaurer les digues Curage? | Contrat C | *** |

# Conclusion

Les surfaces de frayères calculées dans les PDPG correspondent au strict minimum nécessaire pour saturer la capacité d’accueil. Cependant, la gestion patrimoniale du contexte nécessite une réhabilitation des marais dans leur ensemble pour s’assurer de la fonctionnalité des frayères de brochets à long terme. Néanmoins, la restauration des marais constitue une priorité en soi, le brochet n’est qu’un indicateur de la qualité des milieux.

L’évaluation à court terme doit se faire directement sur le marais (échantillonnage d’alevins sur la frayère). Un suivi par carnet de capture devra être engagé à plus long terme.

Contrat C : mesure agri environnementale permettant de proposer une indemnisation sur les terrains dont l’objectif est de préserver les zones de reproduction et de refuge. Cette mesure permet de maintenir les marais en eau au printemps (1100 F/ha/an)

Contrat A, B1 ou B2 : mesure agri environnementale permettant de proposer une indemnisation sur les zones humides avec des contraintes de fertilisation et de date de fauche (300 à 800 F/ha/an)