| ### CONTEXTE 03 |  |
| --- | --- |
| Nom du contexte | DON aval |
| Code du contexte | J79.03.CD |
| Codes hydrologiques | J792, J793, J794, J795, J796 |
| Espèce repère | # BROCHET |

Cartes IGN : 1221E, 1221O, 1221E, 1321O

## DONNEES GENERALES

| Tronçons SDVP | DON 1, 2, 3, 4, 5 |
| --- | --- |
| Limites du contexte | Amont : aval Etang de la Forge Aval : barrage du Pont des Claies |
| Bassin Versant (BV) | Vilaine |
| Surface du BV du contexte | 440 km² |
| Substrat géologique | Schistes |
| Longueur du cours principal | 52 km |
| Longueur des principaux affluents | 62,5 km |
| Surface en eau | 82 ha |
| Pente moyenne du cours principal | 0,56 ‰ |
| Statut foncier | Domaine Privé |
| Gestion administrative | Police de l’eau : DDAF Police de la Pêche : DDAF Syndicat de rivière : oui SAGE et CRE en cours |

## MILIEU

| Typologie théorique | B7 – B8 |
| --- | --- |
| Qualité de l'habitat | Moyennement influencé |
| Qualité physico-chimique de l'eau | Mauvaise : Nitrates N4 et Phosphore P2 à P4 |
| Qualité biologique de l'eau | Mauvaise |
| Objectif de qualité de l'eau | Bonne à moyenne |

## PEUPLEMENT

| Domaine | Cyprinicole |
| --- | --- |
| Espèce repère | Brochet |
| Etat fonctionnel | Dégradé |
| Peuplement théorique | Cyprinidés d'eau calme (GAR, ROT, BRE, CCO, TAN, ABL …) et carnassiers (BRO, SAN, PER) + ANG |
| Peuplement en place | GAR, ROT, BRE, TAN, ABL, ABH, PCH, PES, BRO, SAN, PER, BBG, CHE + ANG (PE RHP) |
| Circulation du brochet | Perturbée |

## HALIEUTISME

| Catégorie piscicole | 2nd catégorie |
| --- | --- |
| Espèces cibles pour la pêche | Poissons blancs et carnassiers (BRO, SAN, BBG) + ANG |
| Gestionnaires (AAPPMA) | Gaule du Don, Pêcheurs du Don, Brème du Don |
| Déversements (2000) | BRO (alevins), BBG, GAR, CCO, TAN |

##### ANALYSE CHIFFREE DES PERTURBATIONS

|  | ###### SITUATION POTENTIELLE |  | SITUATION ACTUELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Population BROad | SFR (m²) Surf. Favorable à la reproduction | Population BROad * | SFR (m²) |
| Don Gravotel Cône Sauzignac Cétrais | 455 72 56 20 7 | 9106 1425 1125 392 155 | 50 25 0 0 0 | 1000 500 ? 0 0 0 |
| Total | 610 | 12203 | 75 | 1500 |
| #### BILAN | perturbation = 535 BROad perte de fonctionnalité du contexte : 88 % |  |  |  |
|  | Etat fonctionnel : DEGRADE |  |  |  |
|  | SET = 122 BROad soit 2440 m² SFR |  |  |  |

* estimation qui ne prend pas en compte les alevinages réalisés par les AAPPMA

#### COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

Le Don en aval de Guéméné Penfao a été intégré dans le contexte « Vilaine aval » car il fait partie, de part son caractère de marais inondables, des zones annexes de la Basse Vilaine indispensables pour la reproduction du brochet.

Le contexte « Don aval » présente un régime hydraulique fortement influencé par une anthropisation importante du cours d’eau et de son bassin versant (recalibrage des affluents, présence de nombreuses chaussées de moulin, drainage des parcelles, pompage agricole).

En été, la présence des nombreux barrages transforme la rivière en vastes plans d’eau successifs sans communication et avec des eaux de mauvaise qualité (réchauffement, évaporation accrue et eutrophisation). Cet état n’est pas favorable à une bonne qualité du milieu et du peuplement piscicole. L’ouverture de certaines chaussées permettrait d’améliorer cette qualité piscicole en diversifiant les écoulements et les habitats aquatiques tout en renforçant le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau. Elle pourrait être accompagnée par la mise en place de seuils bas en enrochement permettant de conserver une certaine ligne d’eau à l’étiage.

En hiver, la régulation actuelle des débits de crues n’est pas compatible avec la reproduction du brochet, exondant de façon trop précoce les quelques zones inondables présentes sur le cours principal et sur les affluents.

Dans l’état actuel du cours d’eau, les possibilités pour la reproduction naturelle du brochet sont très limitées (site de Beaujouet, queue de l’étang de Gravotel). Le maintien de la population n’est pas envisageable pour l’instant sans les efforts d’alevinage réalisés par les AAPPMA.

Cependant, ce déficit en zones de reproduction pourrait être réduit car certains sites sur le cours principal du Don ou ses affluents présentent un potentiel intéressant et pourraient être aménagés.

La mise en place d’un programme d’actions pour la restauration de cette rivière apparaît prioritaire par rapport aux grandes orientations du Sage « Bassin de la Vilaine ». Certaines actions pourraient donc être intégrées dans le « Contrat Restauration Entretien » actuellement en cours.

 MODULES D’ACTIONS COHERENTES ( MAC)

| # MAC 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions | Gains | Coût |
| Respect des normes de rejets des effluents domestiques (collectif / autonome) et industriel Respect des normes de rejets des effluents agricoles Développement des Mesures Agri-Environnementales (bandes enherbées) Suppression des pompages directs, mise en place de ressources de substitution Débit Minimum Biologique Restauration de la ripisylve (affluents) Limiter les marnages provoqués par la gestion hydraulique des barrages Non restauration systématique des chaussées et ouverture de certaines avec mise en place de seuils bas en enrochement Aménagement de frayères pour la conformité : 5 sur le Don 2 sur affluents pour le SET : 2 frayères | Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité de l’eau Amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau Amélioration de la capacité d’accueil Amélioration de la reproduction du brochet Amélioration de la qualité de l’eau, diversification de l’écoulement et de l’habitat piscicole, libre circulation du poisson 5 frayères (2000 m²) 550 BRO ad 2 frayères (1000 m²) 2 frayères (1500 m²) = 150 BRO ad | Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles Pas du ressort des collectivités piscicoles 15 KF/km berge - 10 KF / chaussée seuil ? 80 KF / frayère 40 KF / frayère 40 KF / frayère |
| #### TOTAL : conformité SET (20 %) | 550 BROad 150 BROad minimum | #### 550 KF minimum #### 150 KF minimum |

Deux autres programmes d’actions peuvent être proposés

Les modifications concernent les deux dernières actions du MAC 1. Si l’ouverture de certaines chaussées n’est pas envisageable, deux solutions existent pour retrouver la fonctionnalité du contexte :

MAC 2 : Aménagement d’autant de frayères qu’il y a de biefs afin que les géniteurs présents puissent se reproduire, soit une quinzaine de frayères.

MAC 3 : Equipement des chaussées de passes à poissons permettant aux géniteurs d’accéder aux frayères réparties sur le linéaire du cours d’eau, soit une quinzaine de passes.

Ces deux propositions vont nécessairement engager un sur-coût très important (150 à 200 KF / passe à poissons) et participent peu à la reconquête de la qualité de l’eau car l’effet négatif des chaussées n’est pas levé.

Le Module d’Actions Cohérentes n° 1 apparaît techniquement le plus envisageable.

 PROPOSITION DE GESTION

GESTION PATRIMONIALE DIFFEREE